浙江省2002年7月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、填空题(每空2分，共20分)

1.内力地质作用包括以下几种：地壳运动、岩浆作用、_______和地震。

2.按裂隙的力学性质，构造裂隙可分为张性裂隙和_______。

3.根据垭口的形成的主导因素，垭口可以归纳为_______、剥蚀型垭口和剥蚀——堆积型垭口。

4.动水压力可引起流沙和_______。

5.多年冻土地区路基路面的最主要的病害是_______。

6.岩土的水理性质主要有_______、给水性和透水性。

7.根据挡土墙与墙后填土相对位移的情况，将作用在挡土墙上的土压力分为_______、主动土压力和被动土压力三种。

8.达西定律只适用于_______的条件。

9.地基的总变形量由瞬时变形、固结变形和_______这三部分组成。

10.地基破坏形式可分为冲切剪切破坏、局部剪切破坏和_______三种基本情况。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共26分)

1.下列哪一项不属于岩层产状三要素(     )

A.走向                           	B.倾向

C.倾角                            	D.方向

2.中粗砂渗透系数的量级为(     )

A. 10-2～10-3cm/s                  	B. 10-4～10-5cm/s

C. 100～10-1cm/s                   	D. 10-6～10-7cm/s

3.下面哪一项不属于黄土的工程地质性质特点(     )

A.组成成分均一，含高量的粉土颗粒

B.孔隙比大，一般在1.0左右

C.具有垂直节理，常呈现直立的陡壁

D.有机质含量高

4.下列哪个位置适于布置隧道轴线(     )

A.沿背斜轴平行于褶曲轴            B.沿向斜轴平行褶曲轴

C.横穿向斜褶曲                    D.沿褶曲两翼的中部平行褶曲轴

5.下列哪一项不属于毛细水的特性(     )

A.能作垂直运动                    B.可以传递静水压力

C.能被植物所吸收                  D.能产生浮托力

6.下列哪一项不是沉积岩在构造上区别于岩浆岩的重要特征(     )

A.片理构造                        B.层理构造

C.层面特征                        D.含有化石

7.在风沙地区，路线纵断面设计应尽量采用(     )

A.不填不挖                        B.深路堑

C.高路堤                          D.低挖

8.下列岩石哪一类是产生岩溶现象的主要岩石种类(     )

A.硅质灰岩                        B.砂岩

C.石灰岩                          D.凝灰岩

9.某粘性土的灵敏度St=3.5，则可判断该土是(     )的土。

A.低灵敏                          B.中灵敏

C.高灵敏                          D.很灵敏

10.圆形刚性基础置于砂土表面，四周无超载，在竖向中心集中荷载作用下基底压力呈(     )分布。

A.抛物线                          B.马鞍形

C.钟形                            D.均匀

11.淤泥质土是指(     )

A. ω>ωp,e≥1.5的粘性土

B. ω>ωL,e≥1.5的粘性土

C. ω>ωp,1.0≤e≤1.5的粘性土

D. ω>ωL,1.0≤e≤1.5的粘性土

12.朗金土压力理论中，当墙后填土达到主动朗金土压力状态时填土破裂面与水平面夹角为(     )

A. 45°                         	B. 45°+φ/2

C. 45°-φ/2                       	D. φ/2

13.某饱和软粘土的无侧限抗压强度为46kPa，则不固结不排水剪强度τu为(     )

A. 23kPa                           B. 46kPa

C. 92kPa                           D. 184kPa

三、简答题(每小题6分，共24分)

1.简述地下水位变化对土中自重应力、地基沉降的影响。

2.三轴剪切试验按试验条件可分为哪三类形式?无侧限抗压强度试验相当于哪一种?

3.简述桥梁的防震原则。

4.沿河线路线布局的主要问题有哪些?

四、计算题(每小题10分，共30分)

1.某饱和土样其物理性质指标值如下：天然含水量w=38.0%，土粒比重Gs=2.72，液限wL=48.0%，塑限wp=32.0%。求

(1)孔隙比e，孔隙度n，天然容重γ；

(2)求塑性指数和液性指数，并确定该土所处的稠度状态。

2.有一条形基础宽b=2.0m,埋深d=1.0m,地基土为粘土,天然容重γ=18.6kN/m3,φ=30°,

C=10kPa，安全系数k=3.0；

(1)用太沙基公式计算地基的极限荷载(极限承载力)和容许承载力；

(Nc=37.0，Nq=22.4，Nγ=20.0)

(2)基础宽度调整为b=2.5m时，则地基的极限荷载(极限承载力)和容许承载力是多少?

(3)比较(1)、(2)的承载力计算结果可得出什么结论。

3.某土层厚4.5m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为50kPa，今考虑在该土层建造建筑物，估计会增加荷载190kPa 。

(1)求压缩系数a1-2，并评价土的压缩性；

(2)求该土层的压缩变形量

(提示：可线性内插)

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.986 | 0.910 | 0.862 | 0.824 | 0.796 | 0.772 |