浙江省2003年7月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、填空题(每空1分，共18分)

1.外力地质作用包括：风化作用、剥蚀作用、________、沉积作用和成岩作用。

2.矿物的颜色按成色原因分有：________、他色和假色。

3.沉积岩的结构一般可分为：________、泥质结构、结晶结构和生物结构。

4.平原地貌按成因可分为：构造平原、剥蚀平原和________。

5.毛细水和________对地下水的工程特性有很大的作用。

6.流水的侵蚀作用包括________和机械侵蚀两种方式。

7.在成群分布的新月形沙丘地形，沙丘不同部位的风沙流运动具有明显的分带性，一般可分为：中立带、吹蚀带、交换带和________。

8.防治滑坡的工程措施，大致分为________、力学平衡法及改动滑动面土石性质三类。

9.在无航摄资料时，工程地质的测绘基本方法包括：________、布点法和追索法。

10.沿河线路线布局的主要问题是河岸选择、________和桥位选择。

11.反映细粒土结构特性的两种性质一是粘性土的________，二是粘性土的触变性。

12.土的级配是否良好，常用________和曲率系数Cc两个指标综合确定。

13.各种基础按照其抗弯刚度的不同，可以分为三种类型，即绝对刚性的基础、        和有限刚性的基础。

14.地基沉降计算包括两方面内容，一是________，二是沉降的时间过程。

15.地基土层在某一压力作用下，经时间t所产生的变形量与土层的最终变形量之比，称为土层的________。

16.土的抗剪强度指标通常通过室内________、三轴剪切试验和无侧限抗压强度试验测定。

17.地基破坏的过程通常分为________、剪切阶段和破坏阶段三个阶段。

18.根据挡土墙与墙后填土相对位移的情况，将作用在挡土墙上的土压力分为_______、主动土压力和被动土压力三种。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共22分)

1. 下列哪种岩石不属于沉积岩(      )。

A. 粉砂岩          B. 石灰岩          C. 玄武岩          D. 白云岩

2.  (      )作为建筑物地基一般是较理想的，特别是离山前较近的土颗粒粗，具有较

高的承载力，压缩性低是工业与民用建筑物的良好地基。

A. 坡积土          B. 洪积土          C. 残积土          D. 冲积土

3. 土中的水，(      )能够传递静水压力。

A. 强结合水          B. 弱结合水          C. 重力水          D. 以上都不对

4. 坡面加固可起到下列(      )主要作用。

A. 增加斜坡的稳定性                    B. 拦截防御作用

C. 防止水流大量渗入岩体                D. 防止软弱层风化，增加岩体完整性

5. 在季风作用下，沙体整体移动的形式多为(      )。

A. 前进式          B. 往返式          C. 往返前进式          D. 迂回式

6. 下列岩石中哪一类是产生岩溶现象的主要岩石种类(      )。

A. 硅质灰岩          B. 石灰岩          C. 砂岩          D. 凝灰岩

7. 工程地质测量中最基本的方法是(      )。

A. 实验          B. 勘探          C. 直接观察          D. 访问群众

8. 某粘性土的灵敏度St=1.5，则可判断该土是(      )的土。

A. 低灵敏          B. 中灵敏          C. 高灵敏          D. 很灵敏

9. 某原状土的液限ωL=48%,塑限ωp=32%，天然含水量ω=32%，则该土的稠度状态为(      )。

A. 硬塑          B. 可塑          C. 软塑          D. 流塑

10. 某饱和软粘土的无侧限抗压强度为30kPa，则不固结不排水剪强度τu为(      )。

A. 10kPa          B. 15kPa          C. 30kPa          D. 60kPa

11. 朗金土压力理论中，当墙后填土达到被动朗金土压力状态时填土破裂面与水平面夹角为(      )。

A. 45°          B. 45°+φ/2          C.  45°-φ/2          D. φ/2

三、名词解释(每小题2分，共8分)

1.地震震级

2.膨胀土

3.基底附加应力

4.地基极限荷载

四、简答题(每小题5分，共20分)

1.简述地下水对建筑工程的不良影响。

2.桥涵工程地质勘测的任务，主要包括哪几个方面?

3.简述地基沉降的组成及各部分的含义。

4.地基容许承载力的意义是什么?确定方法主要有哪几种?

五、计算题(每小题8分，共32分)

1.某饱和土样在试验室测得物理性质指标值为：含水量w=38.0%,土粒比重Gs=2.66。求天然容重γ,干容重γd,孔隙比e,孔隙度n。(g=10m/s2)

2.在天然地面上填筑大面积填土，厚度3m，容重γ1=18.0kN/m3。天然土层为一层粘土层，层厚5.0m,容重γ2=18.4kN/m3，试根据所给粘土层的压缩试验资料，求在填土压力作用下粘土层的沉降量是多少?

(提示：可线性内插)

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.852 | 0.758 | 0.711 | 0.651 | 0.640 | 0.635 |

3.某土样进行直剪试验，对应于法向应力100kPa、200kPa时的抗剪强度分别为41.8kPa、68.6kPa,求：(1)该土样的c,φ；(2)若土中某一平面法向应力为300kPa、剪应力91.6kPa时，问该平面是否会剪切破坏?

4.某挡土墙墙高H=3.8m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度为18.0kN/m3，内摩擦角为28°，墙后填土面上作用有20kPa的连续均布荷载，求作用在挡土墙上主动土压力分布，画出主动土压力分布图，并计算作用在挡土墙上的主动土压力Ea。