全国2009年1月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某岩浆岩标本岩块，经表观和放大镜观察鉴别，其中主要矿物成分为正长石、石英和黑云

母，而且为等粒结构，则该岩石可以定名为(       )

A.花岗岩	B.闪长岩

C.正长岩	D.辉绿岩

2.上盘相对上移、下盘相对下移的断层是(       )

A.正断层	B.逆断层

C.平移断层	D.走向断层

3.斜坡上出现“醉林”表明滑坡所处的阶段是(       )

A.蠕动变形阶段	B.极限平衡阶段

C.滑动破坏阶段	D.渐趋稳定阶段

4.下列关于震级和烈度的叙述，正确的是(       )

A.每次地震的震级只有一个，烈度也只有一个

B.每次地震的震级可有多个，烈度也可有多个

C.每次地震的震级可有多个，烈度只有一个

D.每次地震的震级只有一个，烈度可有多个

5.在测定渗透系数k的常水头试验中，饱和土样截面积为A，长度为l，流经土样的水头差为Δh，单位时间水流通过试样的流量Q稳定后，量测经过时间t内流经试样的水体积为V，则土样的渗透系数k为(       )

A.QΔhAlt	B.VΔhAlt

C.QlAtΔh	D.VlAtΔh

6.粘性土地基的沉降由三部分组成，其中瞬时沉降常用的计算方法为(       )

A.分层总和法	B.规范法

C.弹性理论法	D.塑性理论法

7.土中某点发生剪切破坏时，破裂面与小主应力作用面之间的夹角为(       )

A.45°+ϕ2	B.45°-ϕ2

C.45°+ϕ	D.45°-ϕ

8.朗肯土压力理论是建立在一定的假定基础上的，其计算结果与实际有出入，计算所得的

结果是(       )

A.主动土压力偏大，被动土压力偏小	B.主动土压力和被动土压力都偏大

C.主动土压力偏小，被动土压力偏大	D.主动土压力和被动土压力都偏小

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9.矿物受打击后能沿一定方向形成一系列光滑破裂面的性质称为________。

10.岩石的工程地质性质主要包括物理性质、________和力学性质三个方面。

11.相对地质年代主要是依据各阶段地壳运动、________、地质构造和地质环境及地层的特点来区分的。

12.上、下两套岩层之间的地质年代不连续，但彼此的产状基本上一致，这种构造类型称为________。

13.河流截弯取直从而形成“牛轭湖”现象是其________作用的结果。

14.如果建筑物的自振周期与地基土的________相近，则会发生地震共振破坏。

15.渗透定律的适用范围主要与渗透水流在土中的流动状态有关，达西定律只适用于________的条件。

16.天然土层在历史上曾经承受过的最大固结压力，也即土体在固结过程中所受的最大有效

应力称为_________。

17.砂土的天然孔隙比小于其临界孔隙比时，剪切过程中会发生_________现象。

18.设主动土压力Ea和被动土压力Ep充分发挥时所需的挡土墙水平位移绝对值分别为Δa

和ΔP，在相同条件下二者之间的大小关系为________。

三、判断题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

判断下列各题正误，正确的在题干后的括号内划“√”，错误的划“×”。

19.矿物的条痕色是指矿物因反射所造成的色差。(       )

20.某岩层的产状为北偏东60°，倾向南偏东120°，倾角为25°，一般可写为N60°E，S120°E，

∠25°。(       )

21.河漫滩相冲积层的特征为具有上细下粗的二元结构。(       )

22.在滑坡稳定性计算时，如果最后一块岩土体的剩余下滑力为正值，表示整个滑坡是稳定

的。(       )

23.某一褶曲，核部为老地层，翼部为新地层，且对称分布，则该褶曲为向斜褶曲。(       )

24.残积层是风化作用形成的第四纪松散堆积物。(       )

25.含有高强度矿物的岩石，其强度一定就高。(       )

26.拦截、滞流和排导均属于泥石流的治理措施。(       )

27.横波(S波)是所有地震波中传播速度最快的。(       )

28.达西定律中的渗透速度并非水在土的孔隙中流动的实际平均流速。(       )

29.土的压缩变形主要是由于土孔隙中的水和气体向外排出引起的。(       )

30.挡土墙后填土中有地下水时，作用在墙背上的土压力与无水时相比要大。(       )

31.孔隙水压力系数A反映土试样在轴压增量作用下剪切时孔隙水压力的变化。(       )

32.粘性土坡的稳定性只与坡角大小有关，而与坡高无关。(       )

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

33.矿物

34.地质构造

35．岩溶

36．管涌

37．固结度

五、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

38．简述滑坡的治理措施。

39.采用三轴压缩仪测定土的抗剪强度指标主要有哪些优、缺点?

六、计算题(本大题共6小题，共40分)

40.在下图所示容器中的土样，受到水的渗流作用。已知土样高度l=0.4m，土样横截面面

积A=25cm2，水头差Δh=0.2m，土样的土粒密度(比重)Gs=2.6，孔隙比e=0.80。

(1)计算作用在土样上的动水力(渗透力)大小及其方向；(2分)

(2)若土样发生流砂(流土)现象，其水头差Δh至少应为多少?(2分)

41.某土的抗剪强度指标c=20kPa，ϕ=30°,若作用在土样上的大、小主应力分别为350kPa和150kPa，试问该土样是否破坏?(5分)

42.某土层厚5m，取土作压缩试验结果如下表所示，土的自重压力平均值为100kPa，今考虑在该土层上建造建筑物，新增加的附加应力平均值为150kPa。

(1)求压缩系数a1-2，并评价土的压缩性；(2分)

(2)求该土层的压缩变形量。(2分)

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 1.406 | 1.250 | 1.120 | 0.990 | 0.910 | 0.850 |

43.有一条形基础宽b=1.8m，埋深d=1.5m，地基为粉质粘土，天然重度γ=18.8kN／m3，抗剪强度指标c=6kPa，ϕ=20°，安全系数K=3.0。

(1)用太沙基公式计算地基的极限承载力和容许承载力；(已知Nc=17.6，Nq=7.42，Nr=5.0)(5分)

(2)若该基础一侧埋深仍为1.5m，另一侧埋深为1.8m，则在太沙基承载力公式中d应取何值?(2分)

44.某地基软土层厚20m，渗透系数为1×10-6cm/s，固结系数为0.03cm2/s，其表面透水，下卧层为砂层。地表作用有98.1kPa的均布荷载，设荷载瞬时施加。

求：(1)一年后地基的固结沉降量；(8分)

(2)若软土层的侧限压缩模量增大一倍，渗透系数缩小一倍，一年后地基的固结度有

何变化?(2分)

45.按朗肯土压力理论计算下图所示挡土墙上的主动土压力合力Ea，绘出主动土压力强度分布图。已知土的性质：第一层为粉质粘土，厚度3m，γ=18kN/m3，ϕ=30°，c=10kPa；第二层为中砂，厚度2m，γsat=20kN/m3，ϕ=35°，c=0，地下水位于第一层土底面。(10分)