浙江省2011年7月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列岩浆岩中哪个是酸性浅成岩?(      )

A.花岗岩	B.花岗斑岩

C.正长岩	D.辉绿岩

2.岩浆岩划分为酸性、中性、基性等类型是按哪种物质含量多少来划分的？(      )

A.CaCO3	B.Al2O3

C.Fe2O3	D.SiO2

3.下列结构特征中，不属于沉积岩的是哪个？(      )

A.碎屑结构	B.泥质结构

C.结晶结构	D.玻璃质结构

4.地震时，地面建筑物受地震影响的破坏程度在工程上用什么表示？(      )

A.震级	B.震源深度

C.地震波	D.地震烈度

5.轴面倾斜，两翼岩层向同一方向倾斜，其中一翼岩层倒转的褶皱称为哪种褶皱？(      )

A.直立褶皱	B.倾斜褶皱

C.倒转褶皱	D.平卧褶皱

6.下面哪一个是属于岩浆岩的构造?(      )

A.片麻状构造	B.层面构造

C.流纹状构造	D.板状构造

7.无粘性土坡的坡角为20°，土的内摩擦角为30°，该土坡的稳定安全系数等于(      )

A.0.67	B.1.5

C.1.59	D.0.63

8.有三种粘土层性质相同，厚度、排水情况及地面瞬时作用超载等列于下面，试问达到同一固结度所需时间有何差异？(      )

①粘土层厚度为h，地面超载p，单面排水

②粘土层厚度为2h，地面超载2p，单面排水

③粘土层厚度为3h，地面超载3p，双面排水

A.无差异	B.①最快

C.②最快	D.③最快

二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9.岩浆岩的构造分为气孔状构造、______、块状构造等几种。

10.变质作用有接触变质作用、______和动力变质作用。

11.斜坡岩体失稳破坏的类型主要有蠕变、剥落、______和滑坡。

12.岩层的产状要素有走向、倾向和______。

13.化学风化包括______、______、碳酸盐化作用和溶解作用。

14.室内测定土的渗透系数有多种方法，其中变水头试验适用的土类是______土。

15.在地基变形中把土中即将出现剪切破坏(塑性变形)点时的基底压力称为______。

16.在荷载作用下，某地基的最终固结沉降量为50cm，则当固结度为60%时，已完成的固结沉降量为______cm。

17.根据挡土墙与墙后填土相对位移的情况，将作用在墙上的土压力分为(按大小顺序排列)：被动土压力、______和主动土压力三种。

三、判断题（本大题共14小题，每小题1分，共14分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

18.地球是一个具有圈层构造的旋转椭球体。(      )

19.矿物是地壳中的化学元素经过自然化合作用而形成的，是各种地质作用的产物，是岩石的基本组成部分。(      )

20.摩氏硬度计是以十种矿物的硬度表示十个绝对硬度等级。(      )

21.变质岩的片理构造与沉积岩的层理构造是一脉相承的。(      )

22.地壳运动是地壳中的岩层发生变形、变位，形成褶皱构造、断裂构造和倾斜构造。将这些构造形迹统称为地质构造。(      )

23.根据断层的拖曳现象可以判定断层两盘的运动方向。(      )

24.颗粒大小分析试验中，密度计法适用于粒径在0.074~60mm的土;筛分法适用于粒径小于0.074mm的土。(      )

25.达西定律适用于层流状态。在实际工程中，对砂性土和较疏松的粘性土，如坝基和灌溉渠的渗透量以及基坑、水井的涌水量均可采用。(      )

26.变形模量E0是在有侧限条件下由室内压缩试验确定的；压缩模量Es是在无侧限条件下由现场静荷载试验确定的。(      )

27.无侧限抗压强度试验所用的主要仪器设备是应变控制式无侧限压缩仪，此方法适用于无黏性土。(      )

28.地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。(      )

29.土颗粒越粗，内摩擦角Φ越小；土颗粒越细，塑性越小，其黏聚力c越小。(      )

30.有地下水影响时，土坡的稳定安全系数会降低。(      )

31.土的强度破坏是由于土中某点剪切面上的剪应力达到和超过了土的抗剪强度所致。

(      )

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

32.矿物的解理

33.岩石的构造

34.背斜

35.土的压缩性

36.被动土压力

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

37.试略述断层构造对隧道位置选择的影响。

38.影响土体抗剪强度的因素有哪些?

六、计算题(本大题共5小题，其中第39题6分，第40题10分，第41题4分，第42题10分，第43题10分，共40分)

39.用体积为72cm3的环刀取得某原状土样重132g，烘干后土重122g，ds=2.72，试计算该土样的ω、e、sr、γ、γsat、γ′、γd，并比较各重度的大小。(6分)

40.对某土样进行渗透试验，土样的长度为30cm，试验水头差为40cm，试样的土粒比重为2.65，孔隙率为0.45，试求：

(1)通过土样的单位体积渗透力；(3分)

(2)判别土样是否发生流土，并计算土体将要产生流土所需要的临界水头差。(7分)

41.有一粘性土坡，在坡顶出现一条深为1.68m的张拉裂缝。若最危险滑动圆心距坡顶垂直距离为3m，抗滑力矩为4278.56kN·m，滑动力矩为3526kN·m，若裂缝没有水和被水充满时，边坡的安全系数分别为多少?(4分)

42.某土样置于压缩仪中，两面排水，在压力p作用下压缩，经10min后，固结度达50%，试样厚2cm。试求：

(1)加载8min后的超静水压分布曲线；(4分)

(2)20min后试样的固结度；(3分)

(3)若使土样厚度变成4cm(其他条件不变)，要达到同样的50%的固结度需要多少时间?

(3分)

43.某挡土墙高度H=10m，填土为砂土，墙后有地下水位存在，填土的物理力学性质指标见图1示。试计算挡土墙上的主动土压力及水压力的分布及其合力。(10分)