绝密★考试结束前

# 全国2013年1月高等教育自学考试

## 工程地质及土力学试题

课程代码：02404

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.下列岩石中属于岩浆岩的是

A.石灰岩	B.页岩

C.石英岩	D.流纹岩

2.下列结构特征中，不属于沉积岩结构的是

A.碎屑结构	B.泥质结构

C.结晶结构	D.玻璃质结构

3.表示岩层在空间延伸的方向时，岩层层面与水平面交线的方位角，称为岩层的

A.走向	B.倾向

C.方位	D.倾角

4.下列不属于泥石流形成条件的是

A.地形条件	B.温度条件

C.地质条件	D.水文气象条件

5.在工程中，利用侧限压缩试验确定某土为中压缩性土，则该土的压缩系数al-2为

A.al-2<0.1MPa-1	B.0.1MPa-1≤al-2<0.5MPa-1

C.0.5MPa-1≤al-2<0.75MPa-1	D.al-2≥10.75MPa-1

6.衡量土的渗透性大小的指标是

A.相对密度	B.水力梯度

C.土的有效粒径	D.渗透系数

7.当挡土墙在外力作用下向填土方向移动，使墙后填土达到极限平衡状态时作用在墙背上的土压力应按

A.静止土压力计算	B.主动土压力计算

C.被动土压力计算	D.滑楔体滑动时的惯性力计算

8.对于同一建筑物的基础和地基，临塑荷载pcr临界荷载、极限荷载pu三者之间的大小关系为

A.	B.

C.	D.

二、判断题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

9.矿物主要的物理性质有：颜色、透明度、光泽、硬度、抗压强度等。

10.花岗斑岩为岩浆岩。

11.背斜褶曲为岩层向上拱起的弯曲。

12.按引起风化作用发生的因素，风化作用可分为物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用三大类。

13.按滑坡形成的年代，可划分为新滑坡和古滑坡。

1.4.地震震级是用于衡量地震对地面破坏轻重程度的一个标准。

15.室内测定土的渗透系数试验方法中，变水头试验适用于测定透水性强的无粘性土。

16.达西定律是指土中渗流的平均渗透速度与水力梯度呈线性关系。

17.有效应力不能控制土体的强度和变形。

18.土的压缩变形主要是由土孔隙中的水和气体向外排出引起的。

19.侧限压缩试验中，e~p压缩曲线愈陡，土的压缩性愈高。

20.当抗剪强度包线与摩尔应力圆相割时，土体处于极限平衡状态。

21.在相同条件下，被动土压力大于主动土压力，主动土压力大于静止土压力。

22.粘性土的土坡稳定性分析方法包括瑞典条分法。

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

23.地壳中已知矿物有三千多种，常见的有二百多种，可以分为造岩矿物、______和次生矿物。

24.根据解理发生的完全程度，把解理分为______、完全解理、中等解理和不完全______解理。

25.按褶曲的轴面产状，把褶曲划分为直立褶曲、______、倒转褶曲和平卧褶曲。

26.河流的地质作用包括______、搬运和堆积三方面内容。

27.对于Ⅱ、Ⅲ类的中小型崩塌防治的措施分为______和拦挡防御两种。

28.岩溶与土洞的治理方法为挖填、跨盖、灌注、排导和______。

29.地震按成因可分为四类：构造地震、______、陷落地震和人工触发地震。

30.有效应力原理公式表达式为______。

31.加荷后立即产生的沉降称为______。

32.直接剪切试验可分为快剪、______和慢剪三种方法。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

33.产状

34.正断层

35.渗透力

36.土的抗剪强度

37.静止土压力

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38.简述治理滑坡的措施。

39.简述影响土渗透性的因素。

六、计算题(本大题共6小题，共40分)

40.对某细砂进行常水头渗透试验，土样高度为10cm，直径为5.0cm，水头差为50cm，经测试在8.0s内渗透水质量为450g，试求此条件下该细砂的渗透系数ko(ρw=1g/cm3)(5分)

41.某地基中粘土层的压缩试验资料如下表所示，试计算压缩系数al-2及相应的压缩模量Es1-2。(5分)

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.845 | 0.796 | 0.763 | 0.726 | 0.682 |

42.某粘性土，其粘聚力c=25kPa，内摩擦角φ=30°，当该土试样受到的大、小主应力分别是σ1=400kPa，σ3=150kPa时，试判断该土处于什么状态?(5分)

43.有一条形基础宽b=2.0m，埋深d=1.5m，地基为粉质粘土，天然重度γ=16.9kN/m3，抗剪强度指标c=6kPa，φ=20°，试用太沙基公式计算地基的极限承载力和容许承载力。(安全系数K=3.0)(5分)

太沙基公式承载力系数

| φ | Nr | Nq | Nc |
| --- | --- | --- | --- |
| 20° | 4 | 7.42 | 17.6 |

44.地基中某一土层，其厚度h1=1.6m，该土层顶面处土自重应力σc1=92kPa，附加应力

σz1=64kPa，该层底面处的自重应力σc2=108kPa，附加应力σz2=36kPa，该土的压缩试验成果如下表所示，试计算该土层的最终压缩量。(注：仅分一层计算即可)(8分)

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.730 | 0.677 | 0.625 | 0.580 | 0.547 |

45.图示挡土墙，墙后填土性质如图所示，已知：第一层土：γ1=18kN/m3，φl=35°，c1=0，hl=6m；第二层土：γ2=20kN/m3，φ2=30°，c2=10kPa，h2=6m；表面作用无限均布荷载：q=20kPa。

(1)用朗肯土压力理论计算图示中a、b、c三点的主动土压力强度，并绘出主动土压力沿墙高的分布图。(8分)

(2)计算主动土压力合力Ea口值。(4分)

题45图