浙江省2004年1月高等教育自学考试

土力学及地基基础试题

课程代码：02398

一、填空题(每空1分，共10分)

1.颗粒分析试验中对于粒径小于0.075mm的粒组可用__________或移液管法测定。

2.地下水按埋藏条件可分为__________、潜水和承压水三种类型。

3.地基最终沉降量由__________、固结沉降和次固结沉降三部分组成。

4.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和__________试验测定。

5.地基的变形一般可分为线性变形阶段、__________和破坏阶段。

6.常用的地质勘探方法有坑探、__________和触探。

7.挡土墙设计验算包括稳定验算、__________验算和墙身强度验算。

8.减轻不均匀沉降危害的措施有建筑措施、结构措施和__________。

9.按设置效应，可将桩分为挤土桩、__________和非挤土桩三类。

10.复合地基中，桩体的作用主要有桩体作用、排水固结作用、__________和加筋作用。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共18分)

1.对于同一种土，下列值哪个最小。(             )

A.重度 								B.干重度

C.有效重度 							D.饱和重度

2.某土样的液限ωL=36%，塑限ωP=22%，天然含水量ω=28%，则该土的液性指数为(             )。

A.0.33								B.0.43

C.0.57								D.0.67

3.淤泥是指(             )。

A.ω＞ωp，e≥1.5的粘性土			B.ω＞ωL，e≥1.5的粘性土

C.ω＞ωp，1.0≤e＜1.5的粘性土		D.ω＞ωL，1.0≤e＜1.5的粘性土

4.已知某砂土测得e=1.16，emax=1.34，emin=0.86，则该砂土的密实度为(             )。

A.密实的								B.中密的

C.稍密的								D.松散的

5.某土层的OCR=1.0，则该土层为(             )。

A.正常固结土							B.超固结土

C.欠固结土							D.次固结土

6.土的结构性强弱可用(             )反映。

A.灵敏度								B.内摩擦角

C.相对密实度							D.粘聚力

7.在计算地基变形时，由于地基不均匀、建筑物荷载差异大或体型复杂等因素引起的地基变形，对于砌体承重结构，应由(             )控制。

A.沉降量								B.沉降差

C.倾斜								D.局部倾斜

8.在桩身强度达到设计要求的前提下，对于砂土，静载荷试验要求的间歇时间不得少于(             )天。

A.10					B.15				C.25				D.28

9.桩基承台的最小埋深为(             )。

A.500mm							B.600mm

C.800mm								D.1000mm

三、名词解释（每小题2分，共12分）

1.基础

2.附加应力

3.地基临塑荷载

4.静止土压力

5.群桩效应

6.软土

四、简答题（每小题6分，共12分）

1.为了保证建筑物的安全和正常使用，地基基础设计必须满足哪些基本条件？

2.简述地基的破坏型式。

五、计算题（每小题8分，共48分）

1.已知土的土粒比重ds=2.70，饱和度Sr=29%，孔隙比e=0.61。

（1）求该土的天然重度和干重度；

（2）若饱和度要提高到70%时，每立方米的土应加多少水?（g=10m/s2）

2.某土层厚5.8m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为80kPa，今考虑在该土层上建造建筑物，会增加荷载100kPa。

（1）求该土层的压缩系数a1-2，并评价土的压缩性；

（2）求该土层的压缩变形量。

（提示：可线性内插）

| P（kPa） | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 1.42 | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 1.06 | 1.02 |

3.一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验，施加围压σ3=80kPa，试件破坏时的主应力差σ1-σ3=120kPa，如果破坏面与水平面的夹角为57°，试求：

（1）固结不排水抗剪强度指标；

（2）破坏面上的法向应力、剪应力以及试件中的最大剪应力。

4.某挡土墙墙高H=5.6m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度γ=17.8kN/m3，内摩擦角ϕ=32°，墙后填土表面有超载15kN/m，

（1）求作用在挡墙上的被动土压力分布，并画出分布图；

（2）计算作用在挡墙上的被动土压力Ep。

5.某墙下条形基础在地面处的轴向力设计值F=170kN/m，基础埋深1.5m，地基为粘性土

（ηb=0，ηd=1.1），γ=17.6kN/m3，γsat=18.5kN/m3，地基承载力标准值fk=130kN/m2，地下水位位于地面下0.6m，试确定该基础尺寸。

(附公式：f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d-0.5)，已知基础及土的平均重度γG取20.0kN/m3，水的重度γw取10.0kN/m3)

6.某工程采用三桩承台，桩为预制混凝土方桩，桩截面为450mm×450mm，桩的有效工作长度为38m，承台下桩侧土层情况自上而下依次为：（1）粉质粘土，厚度10m，qsk=34kPa，qpk=1600kPa；（2）淤泥质粘土，厚度20m，qsk=20kPa；（3）细砂，厚度8m，qsk=48kPa，qpk=5000kPa。试按规范经验公式确定单桩竖向极限承载力标准值，并求基桩的竖向承载力设计值。（取γsp=1.65）