绝密★考试结束前

全国2013年1月高等教育自学考试

土力学及地基基础试题

课程代码：02398

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”

的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．下列岩石中属于岩浆岩的是

A．石灰岩	B.正长岩

C．大理岩	D.凝灰岩

2．土中液态水在相同条件下冰点最低的是

A．强结合水	B.弱结合水

C．重力水	D.毛细水

3．粘性土的液性指数IL>1.0，该粘性土所处的状态是

A．硬塑状态	B.可塑状态

C．软塑状态	D.流塑状态

4．下列土的三相比例指标中，可在试验室直接测得的指标是

A．土的孔隙比	B.土的孔隙率

C．土的含水量	D.土的饱和度

5．总应力与孔隙水压力之差总是等于

A．自重应力	B.附加应力

C．渗透应力	D.有效应力

6．基底压力简化计算时，当偏心距时，基底压力的分布形式是

A．均匀分布	B.梯形分布

C．三角形分布	D.应力重分布的三角形

7．前期固结压力小于现有土的自重应力的土称为

A．正常固结土	B.已固结完毕的土

C．超固结土	D.欠固结土

8．土的抗剪强度指标指的是

A．c和	B.Cc和Cu

C．al-2	D.

9．地基中刚要出现但尚未出现塑性区时，相应的基底压力称为

A．极限荷载	B.临界荷载

C．临塑荷载	D.破坏荷载

10．其他条件相同时，下列情况中，对应的群桩效应系数最小的是

A．桩数越多、桩距越大	B.桩数越多、桩距越小

C．桩数越少、桩距越大	D.桩数越少、桩距越小

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

11．原岩经风化作用而残留在原地的碎屑物称为__________。

12．粉土是指粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总质量的50%，且塑性指数小于或等于________的土。

13．矩形面积上均布荷载作用下角点的竖向附加应力系数Kc是关于l／b及________的函数。

14．饱和土的固结过程就是孔隙水压力的消散和________相应增长的过程。

15．莫尔圆与抗剪强度包线相切，则切点所代表的平面上剪应力________抗剪强度，该点处于极限平衡状态。

16．挡土墙后土体达到主动朗肯状态，则破裂面与水平面所夹的角度为_________。

17．地质条件复杂的地区，工程地质勘察综合分析的首要任务是评价场地的________。

18．在进行地基软弱下卧层验算时，现行规范中，地基中附加应力的计算是按________概念进行简化计算。

19．按桩的性状和竖向受力情况，桩可分为摩擦型桩和________两大类。

20．持力层主要由________组成的地基称为软弱地基。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21．流砂

22．灵敏度

23．地基承载力

24．砂土自然休止角

25．技术孔

四、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

26．确定地基承载力特征值未考虑宽、深因素时，需进行宽、深修正。试写出地基承载力特征值的宽、深修正公式，并解释公式中各符号含义。

27．何谓换填垫层法？其作用是什么？

五、计算题（本大题共8小题，共50分）

28．用环刀切取一土样，测得该土样体积为60cm3，质量为96g，土样烘干后测得其质量为84g，若土粒比重ds=2.70，试求土的密度、含水量和孔隙比e。(6分)

29．地基土呈水平成层分布，自然地面下分别为粘土、细砂和中砂，地下水位于第一层土底面，各层土的重度如图所示。试计算图中1点、2点和3点处的竖向自重应力。(5分)

30．某柱下独立基础，底面尺寸为l×b=4m×4m，基础埋深d=2.4m，作用于基础顶面的轴心荷载为F=3500kN，地基为均质粘性土，其重度γ=17.2kN/m3，试计算基础底面处的附加压力P0。(6分)

31．某基础底面尺寸为l×b=4m×3m，基底附加压力为200kPa，基础底面标高处土的自重应力=40kPa。地基为均质粘土层，厚度为1.2m，地基土的孔隙比e随压力p的变化见

表1，粘土层下为不可压缩的土层，已知不可压缩土层顶面的自重应力=60kPa，受到

基础作用产生的附加应力=100kPa，如下图所示。试计算基础的最终沉降量。（注：计算时仅分一层即可）（8分）

32．某粘性土地基的内摩擦角=30°，内聚力c=10kPa，若地基中某点某平面上的正应力=200kPa，剪应力=120kPa，试问地基土在该平面是否会发生剪切破坏？（5分）

33．某挡土墙高6m，墙后第一层填土为砂土，第二层为粘土，各土层物理力学指标如图所示。试用朗肯土压力理论计算作用在墙背上A、B、C三点的主动土压力强度，及作用在挡土墙背上的主动土压力合力大小。(8分)

34．某柱下独立基础，底面尺寸为l×b=5m×3m，基础埋深d=3m，地下水位与基底平齐，其它指标如图所示，试按规范提供的承载力公式确定地基承载力特征值fa。(6分)

35．某钢筋混凝土预制桩截面为0.45m×0.45m，桩长11m（自承台底面算起）。桩顶以下土

层分布如下：0～4m为粉质粘土，l1=4m,qsla=38kPa;4m以下为中密中砂，l2=7m、qs2a=58kPa、qpa=3700kPa。试按经验公式确定该桩的竖向承载力特征值Ra。(6分)