全国2002年10月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构试题

课程代码：02396

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题2分，共24分)

1.结构在设计基准期内，在规定条件下，完成预定功能的能力称为(       )

A.可靠性            B.安全性            C.耐久性          D.适用性

2.四种钢筋混凝土单筋截面适筋梁，截面尺寸如图，其它条件均相同，其极限受弯承载力Mu按图编号依次排列为Mua、Mub、Muc、Mud，则(       )

A.Mua=Mub<Muc<Mud                        B.Mua=Mub<Muc<Mud

C.Mua<Mub<Muc=Mud                        D.Mua=Mub<Muc=Mud

3.钢筋混凝土双筋矩形截面梁，其箍筋应采用(       )

A.封闭箍筋                               B.单肢箍筋

C.开口箍筋                               D.双肢箍筋

4.对于钢筋混凝土纯扭构件的超筋破坏，以下几种说法中，正确的说法是(       )

A.抗扭纵筋用量过多，抗扭箍筋用量过少

B.抗扭纵筋用量过少，抗扭箍筋用量过多

C.抗扭纵筋和抗扭箍筋用量均过多

D.抗扭纵筋用量过多，抗扭箍筋用量适当

5.钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏形态是(       )

A.受压破坏                                B.受拉破坏

C.脆性破坏                                D.失稳破坏

6.为减小荷载作用下钢筋混凝土轴心受拉构件裂缝宽度，当其它条件不变时，以下四种方法中，正确的方法是(       )

A.降低混凝土强度等级                      B.增大混凝土保护层厚度

C.减小钢筋直径                            D.提高钢筋强度

7.在使用荷载作用下，钢筋混凝土受弯构件的挠度随荷载作用时间的增加而增加，主要是由于(       )

A.受拉钢筋生产徐变变形                    B.受压混凝土产生徐变变形

C.受压钢筋产生徐变变形                    D.受拉混凝土产生徐变变形

8.预应力钢筋的张拉控制应力，(       )

A.先张法大于后张法                        B.先张法小于后张法

C.先张法等于后张法                        D.与张拉方法无关

9.现浇钢筋混凝土单向板，除需按计算配置纵向受力钢筋外，还应按构造要求配置(       )

A.架立钢筋          B.弯起钢筋            C.箍筋          D.分布钢筋

10.考虑塑性内力重分布计算钢筋混凝土三跨连续梁时，下列四种情况中，构件达到极限承载能力的是(       )

A.第1、2跨跨中截面出现塑性铰

B.第1、3跨跨中截面出现塑性铰

C.第1跨跨中截面和B支座截面出现塑性铰

D.第2跨跨中截面和B支座截面出现塑性铰

11.受偏心压力作用的无筋砌体，除进行受压承载力验算外，尚需进行抗裂验算的条件是(       )

A.e为任意值                             B.e≤0.7y

C.0.7y<e≤0.95y                          D.e>0.95y

12.在竖向荷载作用下，多层刚性方案房屋砖砌墙体在基础顶面处的计算简图(       )

A.因轴力大、弯矩大，故简化为固接        B.因轴力小、弯矩小，故简化为铰接

C.因轴力小、弯矩大，故简化为固接        D.因轴力大、弯矩小，故简化为铰接

二、填空题(每空1分，共15分)

13.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求主要有强度、________、可焊性及与混凝土的粘结等四个方面。

14.变形钢筋与混凝土粘结力的组成除胶着力和摩擦力外，最主要的是________。

15.钢筋混凝土受弯构件的超筋破坏属于________破坏性质。

16.热轧Ⅲ级钢筋抗拉强度设计值fy=340N/mm2，抗压强度设计值fy′=340N/mm2;热轧Ⅳ级钢筋抗拉强度设计值fy=500N/mm2，抗压强度设计值fy′=________N/mm2。

17.对钢筋混凝土双筋梁进行截面设计时，若As和As′未知，则两个基本计算公式中有三个未知数，从减少钢筋总量考虑，需补充的计算条件为________。

18.钢筋混凝土梁的斜截面受剪破坏形态有斜拉破坏、________和斜压破坏三种。

19.钢筋混凝土矩形截面纯扭构件受扭承载力计算公式为T≤0.35ftWt+1.2ξfyvAst1sAcor式中ζ为受扭构件________的配筋强度比。

20.对于钢筋混凝土偏心受压构件，在进行截面设计时，若满足条件________，则为小偏心受压构件。

21.用材料力学公式计算钢筋混凝土受弯构件在使用荷载作用下的挠度时，应以________代替计算公式的EI。

22.某钢筋混凝土试验梁，在纯弯段测得平均裂缝间距lcr=125mm，纵向受拉钢筋的平均应变εsm=8×10-4，若忽略混凝土的平均应变，则此试验梁纯弯段的平均裂缝宽度为________mm。

23.先张法预应力混凝土构件中，预应力是依靠________传递的。

24.对于四周与梁整体浇筑的钢筋混凝土单向板，对中间跨的跨中截面和支座截面进行配筋计算时，由于________，可将计算所得弯矩减少20%。

25.钢筋混凝土肋梁楼盖主梁纵向受力钢筋的弯起和截断位置，应通过在弯矩包络图上绘制________图确定。

26.砌体抗压强度随块材厚度的增大而________。

27.砂浆强度等级越高，砌体允许高厚比［β］越________。

三、名词解释题(每小题2分，共10分)

28.线性徐变

29.混凝土的收缩

30.相对受压区高度

31.大偏心受拉构件

32.折算荷载(指现浇钢筋混凝土肋梁楼盖内力计算时采用的术语)

四、简答题(每小题4分，共16分)

33.简述钢筋混凝土适筋梁的破坏过程。

34.试说明截面设计时，两类钢筋混凝土T形截面梁的判别条件。

35.对于hwb≤4的钢筋混凝土受弯构件，在进行斜截面受剪承截力计算时，为什么必须满足截面限制条件V≤0.25fcbh0?

36.简述砌体结构中钢筋混凝土构造柱的作用。

五、计算题(每小题5分，共15分)

37.某钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=250mm×600mm(as=35mm)，承受均布荷载作用，支座边缘截面剪力设计值V=287kN。混凝土强度等级为C30(fc=15N/mm2)，沿梁全长均匀布置双肢φ8箍筋(Asv1=50.3mm2,fyv=210N/mm2),试按斜截面受剪承载力要求确定箍筋间距。

提示：hwb≤4时   V0.25fcbh0;    hwb≥6时  V0.2fcbh0;   ρsv,min=0.02fcfyv

V≤Vu=0.07fcbh0+1.5fyvAsvsh0+0.8fyAsbsinαs

V≤Vu=0.2λ+1.5fcbh0+1.25fyvAsvsh0+0.8fyAsbsinαs

38.某钢筋混凝土单筋矩形截面梁，截面尺寸为b×h=250mm×550mm(as=35mm)，混凝土

强度等级为C25(fcm=13.5N/mm2)，配有3根直径为18mm的Ⅱ级纵向受拉钢筋

(As=763mm2,fy=310N/mm2),试求该梁的极限受弯承载力Mu。

提示：ξb=0.544,ρmin=0.15%

39.某先张法预应力混凝土轴心受拉构件，截面尺寸为180mm×180mm，混凝土强度等级为C40(ft=1.8N/mm2,ftk=2.45N/mm2)，配有4根直径为12mm的冷拉Ⅳ级预应力钢筋(Ap=452mm2,fpy=580N/mm2)。已知在荷载短期效应组合作用下，σsc=7.49N/mm2,αct=0.5,γ=1.0。试验算此构件能否满足二级裂缝控制要求(即一般要求不出现裂缝)。

六、应用题(每小题10分，共20分)

40.某钢筋混凝土矩形截面偏心受压构件，截面尺寸为b×h=300mm×500mm(as=as′=35mm)，

η=1.0,混凝土强度等级为C30(fcm=16.5N/mm2)，纵向受力钢筋为Ⅲ级(fy=fy′=340N/mm2),已配有3根直径为16mm的纵向受压钢筋(As′=603mm2)。若该构件承受弯矩设计值M=210kN·m，轴向力设计值N=300kN，试求纵向受拉钢筋截面面积As。

提示：ξ=1−1−2αs,γs=1+1−2αs2,ξb=0.528,ρmin=0.15%

41.某钢筋混凝土梁,截面尺寸为b×h=200mm×550mm，支承在厚度为370mm的窗间墙上，支承长度a=240mm。墙间宽度为1200mm,采用MU10砖和M5混合砂浆砌筑，f=1.58N/mm2。梁端支座反力设计值Nt=100kN，标准值Nlk=80kN；上部砌体传来轴向压力设计值Nuk=240kN,标准值Nuk=180kN。若梁端预制刚性垫块尺寸为ab×bb×tb=240mm×500mm×180mm,A0=444000mm2,试验算梁端垫块下砌体的局部受压承载力。

提示：a0=10hf,   ϕ=11+12(eh)2,   γ=1+0.35A0At−1≤2.0