全国2003年10月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构试题

课程代码：02396

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共24分)

1.荷载设计值是(      )

A.荷载标准值乘以荷载分项系数         B.荷载平均值乘以荷载分项系数

C.荷载标准值除以荷载分项系数         D.荷载平均值除以荷载分项系数

2.钢筋混凝土对称配筋小偏心受压构件破坏时，远离轴向力一侧的钢筋AS(      )

A.一定受拉                     B.一定受压

C.屈服                         D.不屈服

3.在以下四种状态中，结构或构件超过承载能力极限状态的是(      )

A.构件的受拉区混凝土出现裂缝          B.结构转变为机动体系

C.结构发生影响正常使用的振动          D.结构发生影响耐久性的局部损坏

4.为了保证钢筋混凝土受弯构件斜截面有足够的受弯承载力，纵向受拉钢筋弯起时，应满足的要求是(      )

A.伸过其充分利用点即可弯起

B.伸过其理论截断点即可弯起

C.伸过其充分利用点至少0.5h0后方可弯起

D.伸过其理论截断点至少0.5h0后方可弯起

5.在钢筋混凝土大偏心受压构件计算公式Ne≤fcmbx(h0-x2)+fy′As′(h0-as′)中，e=(      )

A.e0           B.ei               C.ηei          D.ηei+h2 -as

6.在使用荷载作用下，计算钢筋混凝土受弯构件挠度时，其截面弯曲刚度(      )

A.随所承受荷载及其作用时间的增大而增大

B.随所承受荷载及其作用时间的增大而减小

C.仅与所承受荷载的作用时间有关

D.仅与所承受荷载的大小有关

7.在使用荷载作用下，钢筋混凝土轴心受拉构件的最大裂缝宽度wmax与平均裂缝间距lcr成正比，lcr的大小与下列因素有关(      )

A.钢筋直径和表面形状、配筋率、混凝土保护层厚度

B.钢筋直径和表面形状、配筋率、轴向拉力

C.钢筋直径和表面形状、混凝土保护层厚度、轴向拉力

D.配筋率、混凝土保护层厚度、轴向拉力

8.仅配有预应力钢筋的先张法预应力混凝土轴心受拉构件，在使用阶段，加载至混凝土应力为零时，所承受的轴向拉力为(      )

A.(σcon-σlI-αEσpcI)Ap              B.(σcon-σl-αEσpcⅡ)Ap

C.(σcon-σl)Ap                        D.σconAp

9.在计算钢筋混凝土肋梁楼盖连续次梁内力时，为考虑主梁对次梁的转动约束，用折算荷载代替实际计算荷载，其做法是(      )

A.减小恒载，减小活载                  B.增大恒载，减小活载

C.减小恒载，增大活载                  D.增大恒载，增大活载

10.现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的主次梁相交处，在主梁中设置附加横向钢筋的目的是(      )

A.承担剪力

B.防止主梁发生受弯破坏

C.防止主梁产生过大的挠度

D.防止主梁由于斜裂缝引起的局部破坏

11.用水泥砂浆砌筑砌体时，砌体抗压强度设计值应乘以调整系数γ a, γa的取值为(      )

A.0.85           B.1.0             C.1.1         D.1.5

12.验算梁端支承处砌体局部受压承载力时，根据A0/Al的大小对上部荷载予以折减的原因是(      )

A.考虑周围砌体约束的影响

B.梁端支承处砌体处于不均匀受压状态

C.考虑砌体内拱卸荷作用的影响

D.A0/Al较大时易使梁端支承处砌体产生劈裂破坏

二、填空题（每小题1分，共15分）

13.没有明显屈服点钢筋的条件屈服强度取残余应变为___________时所对应的应力σ0.2。

14.应用钢筋混凝土受弯构件斜截面剪压破坏受剪承载力计算公式时，应满足截面限制条件和___________的要求。

15.钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋配筋率ρ＝___________。

16.钢筋混凝土单筋矩形截面梁，当ζ>ζb时，截面受弯承载力Mu=Mu,max=___________。

17.钢筋混凝土对称配筋偏心受压构件的“对称配筋”是指___________。

18.钢筋混凝土受弯构件除可能发生斜截面受剪破坏外，还可能发生斜截面___________。

19.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求有强度、塑性、可焊性和___________。

20.钢筋混凝土构件在偏心拉力作用下，若裂缝贯穿整个截面，则该构件为___________偏心受拉构件。

21.纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ是纵向受拉钢筋的___________与裂缝截面处纵向受拉钢筋应变εs的比值。

22.在钢筋混凝土受弯构件的纯弯段，当某截面(或某些截面)混凝土的拉应变达到混凝土的___________时，将出现第一条(或第一批)裂缝。

23.张拉控制应力是指在张拉预应力钢筋时所应控制的_________。

24.按考虑塑性内力重分布的方法设计钢筋混凝土连续梁时，为保证塑性铰的转动能力，《规范》规定：混凝土相对受压区高度ξ≤_________。

25.在钢筋混凝土单向板设计中，板的短跨方向按计算配置钢筋，长跨方向按_________配置钢筋。

26.计算砌体矩形截面受压构件承载力时，当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的截面边长时，除应按偏心受压计算外，还应对较小边长方向按_________进行验算。

27.砌体的弯曲受拉破坏有三种形态，即沿块体截面破坏、沿通缝截面破坏和沿_________破坏。

三、名词解释题(每小题2分，共10分)

28.荷载效应

29.非线性徐变

30.界限相对受压区高度

31.T形截面梁

32.活荷载最不利布置

四、简答题(每小题4分，共16分)

33.钢筋混凝土矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算公式为：

T≤Tu=0.35ftWt+1.2ζfyvAst1SAcor,式中ζ应在0.6~1.7范围内取值，为什么?

34.钢筋混凝土适筋梁正截面工作分三个阶段，分别指出Ⅰa、Ⅱ、Ⅲa是何种计算的依据?

35.简述钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏形态。

36.混合结构房屋的静力计算方案有哪几种?如何划分?

五、计算题(每小题5分，共15分)

37.某钢筋混凝土矩形截面梁，b×h=200mm×400mm，as=35mm，承受均布荷载作用，支座边缘的剪力设计值V=147kN,采用C30混凝土(fc=15N/mm2)，沿梁全长均匀布置双肢φ6箍筋(Asv1=28.3mm2,fyv=210N/mm2),并在支座边缘开始的斜截面处配置1Φ14弯起钢筋

(αs=45°，Asb=153.9mm2,fy=310N/mm2)，试按斜截面受剪承载力要求确该处的箍筋间距。

提示：hwb≤4时, V0.25fcbh0;  hwb≥6时, V0.2fcbh0;    ρsv,min=0.02fcfyv

VVu=0.07fcbh0+1.5fyvAsvsh0+0.8fyAsbsinαs

VVu=0.2λ+1.5fcbh0+1.25fyvAsvsh0+0.8fyAsbsinαs

38.某钢筋混凝土轴心受压柱，计算长度l0=6.8m，截面尺寸b×h=400mm×400mm,采用C30混凝土(fc=15N/mm2)，Ⅲ级钢筋(fy′=340N/mm2)。该柱承受轴向压力设计值N=3000kN，试求纵向钢筋截面面积AS′。

提示：              稳定系数ϕ

| l0/b | ≤8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 1.0 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 |

39.某先张法预应力混凝土轴心受拉构件，截面尺寸为b×h=180mm×180mm,采用C40混凝土(Ec=3.25×104N/mm2),配有412预应力钢筋(Ap=452mm2,Es=1.8×105N/mm2),预应力钢筋的张拉控制应力σcon=630N/mm2。第一批预应力损失σlI=76.5N/mm2,第二批预应力损失σlⅡ=70.23N/mm2。试求：(1)完成第一批预应力损失后混凝土所受到的预压应力σpc1;(2)完成全部预应力损失后混凝土所受到的预压应力σpcⅡ。

六、应用题(每小题10分，共20分)

40.某钢筋混凝土双筋矩形截面梁，截面尺寸b×h=250mm×500mm,as=as′=35mm,采用C30混凝土(fcm=16.５N/mm2),已配有218纵向受压钢筋(As′=509mm2,fy=fy′=340N/mm2)。该梁承受弯矩设计值M=180kN·m,试求纵向受拉钢筋截面面积As。

提示：ξ=1−1−2αs  γ=1+1−2αs2;  ξb=0.528;    ρmin=0.15%

41.某单跨无吊车厂房，带壁柱窗间墙截面如图所示，计算高度H0=9.6m，采用普通烧结粘土砖和M5混合砂浆砌筑。该墙承受轴向压力设计值N=650kN(轴向压力作用点为图中A点)，试选择砖的强度等级。