浙江省2005年10月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构(建筑结构)试题

课程代码：02396 (02432)

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共24分)

1.砌体受压构件承载力计算公式中的ϕ是表示(      )。

A.荷载偏心距对承载力的影响

B.砌体的高厚比对承载力的影响

C.砌体的高厚比及荷载偏心距对承载力的影响

D.砂浆和块体强度对承载力的影响

2.在水平风荷载作用下，多层刚性方案房屋纵墙内力计算与(      )相同。

A.横向连续梁                        B.横向简支梁

C.竖向连续梁            D.竖向简支梁

3.影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是(      )。

A.房屋结构所用的块材和砂浆的强度等级

B.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定

C.房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距

D.圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求

4.建筑结构的安全等级分为(      )级。

A.二          					B.三

C.四              				D.五

5.梁的正截面破坏形态有适筋截面破坏、少筋截面破坏、超筋截面破坏，它们的破坏性质是

(      )。

A.都属于延性破坏

B.都属于脆性破坏

C.适筋截面破坏、超筋截面破坏属脆性破坏，少筋截面破坏属延性破坏

D.适筋截面破坏属延性破坏，超筋截面破坏、少筋截面破坏属脆性破坏

6.正常设计的混凝土受扭构件的破坏属于(      )。

A.脆性破坏            B.延性破坏

C.少筋破坏            D.超筋破坏

7.当一混凝土受弯构件V>0.25fcbh0时，可采用(      )方法。

A.提高箍筋的抗拉强度设计值           	B.增加压区翼缘，形成T形截面

C.加用弯起钢筋            				D.提高混凝土强度等级

8.梁截面构造如图，关于钢筋的净距离a和b值，正确的是(      )。

(d为相应的钢筋直径)

A.a≥35且≥1.5d,b≥25且≥d

B.a≥30且≥1.5d,b≥25且≥1.5d

C.a≥35且≥1.5d,b≥30且≥d

D.a≥30且≥1.5d,b≥25且≥d

9.钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时，远离纵向力作用一侧的钢筋(      )。

A.可能受拉也可能受压，并且均有可能达到设计强度

B.可能受拉也可能受压，只有受压时可能达到设计强度

C.可能受拉也可能受压，只有受拉时可能达到设计强度

D.可能受拉也可能受压，均不能达到设计强度

10.在钢筋混凝土轴心受拉和小偏心受拉构件中，(      )。

A.轴心受拉时，由混凝土承受外力

B.轴心受拉时，由混凝土和钢筋承受外力

C.小偏心受拉时，由混凝土和钢筋承受外力

D.两种情况均由钢筋承受外力

11.钢筋的应力松弛是指钢筋受力后(      )。

A.随时间的延长，而长度不断加大的现象

B.随钢筋的伸长，而应力降低的现象

C.在长度保持不变的条件下，应力随时间的延长而降低的现象

D.随时间的延长，而产生塑性变形的现象

12.使多跨连续梁某跨中弯矩最大，其活载布置为(      )。

A.每跨均布置活载

B.只在计算跨布置活载

C.计算跨布置活载，然后隔跨布置

D.本跨不布置活载，相邻跨布置，然后隔跨布置

二、填空题(每空1分，共16分)

1．砌体结构房屋墙体的承重体系，概括起来可分为__________、横墙承重体系、__________、内框架承重体系四种承重体系。

2.钢筋混凝土梁塑性铰的转动限度，主要取决于__________、配筋率和混凝土的极限压缩变形。

3.建筑结构将极限状态分为__________和__________两类，钢筋混凝土梁的剪压破坏属于__________极限状态。

4.后张法预应力砼构件第一批预应力损失包括__________。(可用符号表示)

5.钢筋砼受扭构件其破坏形式有四种，其中__________、__________为脆性破坏，必须避免。

6.后张法预应力轴拉构件第二批损失完成后预应力钢筋的应力为__________。

7.在混凝土内配置钢筋的主要作用是提高结构或构件的承载能力和__________能力。

8.荷载的代表值有荷载标准值、荷载__________和荷载组合值等三种。

9.钢筋的冷加工包括冷拉和冷拔，其中__________后既可以提高抗拉强度又可以提高抗压强度。

10.偏心受压构件与受弯构件相比相当于增加了一个轴向压力，由于这个压力的存在，可以使偏心受压构件的受剪承载力__________。

11.要使钢筋混凝土受弯构件刚度增大，最有效的方法是__________。

12.在按弹性理论进行连续板、次梁的内力计算时，为了考虑支座抵抗转动的能力，目前一般采用__________的办法来处理。

三、简答题（每小题5分，共20分）

1．试写出横向承重体系的房屋荷载的传力路线。

2．影响砌体轴心抗压强度的主要因素有哪些?

3．试述配箍率ρsv的定义，并说明配箍率ρsv对斜截面受剪破坏形态的影响。

4．减小钢筋混凝土裂缝宽度最有效的措施是什么?

四、计算题（第一题20分，第二题10分，第三题10分，共40分）

1.钢筋混凝土简支梁，计算跨度lo＝4.2m，净跨ln＝4.0m，ｂ×ｈ＝250mm×450mm，ａs＝35mm，混凝土强度等级Ｃ20(fc=10N/mm2，fcm=11N/mm2)，纵筋钢筋Ⅱ级(fy=310N/mm2，ξb=0.544)，箍筋钢筋Ⅰ级(ｆy=210N/mm2)，永久荷载ｇk＝15kN/m，可变荷载ｑk＝20kN/m，荷载分项系数γG＝1.2，γQ＝1.4。求所需的抗弯纵筋和抗剪箍筋，并选用钢筋。

(smax=200mm，Vumax=0.25fcbh0，ρsv,min＝0.02ｆc/ｆyv)

钢筋直径(mm)   6      8     16    18     20     22

截面面积(mm2)  28.3  50.3   201.1  254.5  314.2   380.1

［提示：ξ=1-1−2αs，γS=1+1−2αS2,ρmin=0.15%；箍筋直径应≥6mm，箍筋间距应满足≤smax的要求］

(GB50010-2002： fc=9.6N/mm2,ft=1.1N/mm2，Ⅱ级钢筋fy=300N/mm2,ξb=0.55，

ρmin=0.2%，ρsv,min=0.024fc fyv)

2．钢筋混凝土矩形截面柱，对称配筋，截面尺寸b×h＝350mm×500mm，αs＝αs'＝35mm，l0/h＜8，混凝土强度等级Ｃ20(ｆcm＝11N/mm2)，纵向受力钢筋为Ⅱ级(ｆy＝fy'＝310N/mm2,ξb＝0.544)。承受轴向力设计值N＝300.8kN，设计弯矩值M＝286.9kN·m。试求该柱的纵

向钢筋Ａs＝Ａs′。

ea＝0.12（0.3h0－e0）

［提示：当ea<0时，取ea=0; l0/h<8时，取η=1;］

(GB50010-2002： fc=9.6N/mm2,Ⅱ级钢筋fy=fy'=300N/mm2,ξb=0.55)

3.截面为490mm×490mm的砖柱，柱的计算高度均为Ｈo＝4.9m，采用Ｍu10的粘土砖和Ｍ5的混合砂浆砌筑（ｆ＝1.58N/mm2），截面承受设计荷载N=184kN，标准荷载在截面长边方向的偏心距ｅ＝80mm，验算该柱的承载力。

| β | e/h或e/hf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.20 |
| 6 | 0.95 | 0.86 | 0.76 | 0.64 | 0.54 |
| 8 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.50 |
| 10 | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.46 |
| 12 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.43 |