浙江省2006年1月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构(建筑结构)试题

课程代码：02396(02432)

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.钢筋混凝土受弯构件截面配筋过小，将发生________破坏。(         )

A.一开裂即断裂

B.受拉纵筋屈服前，压区混凝土压碎

C.混凝土无裂缝，混凝土已压碎

D.受拉纵筋屈服后，压区混凝土压碎

2.混凝土的________为线性徐变。(         )

A.徐变变形与应力成反比

B.徐变变形与应力成正比

C．徐变与荷载持续时间ｔ成正比

D.瞬时变形和徐变变形之和与初应力成正比

3.混凝土受弯构件配置受压纵筋后(         )

A.只能减少构件混凝土徐变

B.不影响构件混凝土徐变

C．只能提高构件正截面承载力

D.既能提高构件正截面承载力，又能减少构件混凝土徐变

4.现行规范中规定结构物的设计基准期一般为(         )

A.25年	B.50年

C.75年	D.100年

5.斜截面受剪承载力计算公式规定上限值(截面最小尺寸)是为了(         )

A.节省抗剪钢筋用量	B.减少构件的混凝土用量

C.避免出现脆性破坏	D.使截面尺寸最小

6.配有螺旋筋的柱与配有普通箍筋的柱相比，其主要破坏特点是(         )

A.保护层混凝土脱落	B.混凝土压碎，纵筋不屈服

C．混凝土压碎，纵筋屈服	D.间接钢筋屈服，柱子破坏

7.在进行钢筋混凝土构件抗裂挠度验算时，(         )

A.荷载用设计值，材料强度采用标准值

B.荷载用标准值，材料强度采用设计值

C.荷载和材料强度均采用设计值

D.荷载和材料强度均采用标准值

8.通过对钢筋预拉，对混凝土施加预压应力，则构件(         )

A.承载力提高	B.变形减小

C.承载力提高，变形也减小	D.变形增大

9.混凝土受扭构件受扭纵筋、箍筋的配筋强度比ζ在0.6～1.7之间时(         )

A.仅箍筋屈服	B.均布纵筋、箍筋均屈服

C．均布纵筋、箍筋部分屈服	D.不对称纵筋、箍筋均屈服

10.砌体墙柱的允许高厚比主要与________有关。(         )

A.砂浆的强度	B.块体的强度

C．墙体的长度	D.墙柱所受荷载的大小

11.使多跨连续梁某跨中弯矩最小，其活载布置为(         )

A.每跨均布置活载

B.只在计算跨布置活载

C．计算跨布置活载，然后隔跨布置

D.本跨不布置活载，相邻跨布置，然后隔跨布置

12.单层刚性方案承重墙内力计算时，其计算简图为(         )

A.墙体上端与屋盖铰接，下端与基础固结，屋盖为墙体的不动铰支座

B.墙体上端与屋盖铰接，下端与基础铰结，屋盖为墙体的不动铰支座

C．墙体上端与屋盖固接，下端与基础铰结，屋盖为墙体的不动铰支座

D.墙体上端与屋盖固接，下端与基础固结，屋盖为墙体的不动铰支座

二、填空题(本大题共13小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.混凝土内配置钢筋的主要作用是提高结构或构件的________和变形能力。

2.钢筋混凝土受弯构件的正截面抗裂计算是根据________应力阶段设计的。

3.预应力结构中，混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值,主要受________、________、

σpc和使用环境等因素的影响。（可以符号表示）

4.抗扭钢筋一般配置抗扭箍筋和________，构成抗扭钢筋骨架。

5.钢筋混凝土偏心受拉构件，大小偏心受拉按纵向拉力N________的不同决定。

6.后张法预应力轴拉构件第二批损失完成后预应力钢筋的应力为________。

7.钢筋混凝土受扭构件其破坏形式有四种,规范通过截面限制条件和最小配筋率来限制其中二种脆性破坏的发生。二种脆性破坏为________、________，必须避免。

8.一简支钢筋混凝土受弯构件的截面刚度沿跨度是变化的，而求构件变形时是按等刚度梁计算的，计算所取的刚度是构件________处截面的刚度。

9.在计算偏心受压长柱正截面承载力时，引入偏心距增大系数η是为了考虑在弯矩作用平面内产生的________的影响。

10.在楼盖设计时对于四边均有支承的矩形板，当长短边长之比________时按单向板设计。

11.为了保证塑性铰的转动能力，在按弯矩调幅法设计连续梁时，对截面的相对受压区高度ξ的大小有要求，《规范》规定ξ________0.35。

12.对于砌筑用砂浆除了强度要求外，还有流动性和________的要求。

13.砌体结构房屋的静力计算方案包括刚性方案、________和 ________方案。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1．试述配箍率ρsv的定义，并说明配箍率ρsv过大和过小分别可能产生何种受剪破坏。

2．试述钢筋混凝土中塑性铰的特点。

3．何谓永久作用？何谓可变作用？风荷载是哪一种作用？

4．在受弯构件双筋矩形截面中，为什么要限制x≥2as′和x≤ξbh0？

四、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

1．一钢筋混凝土简支梁，计算跨度lo＝6.0m，受均布荷载作用，荷载的标准值为恒载

gk＝14kN/m，活载qk＝14kN/m，恒载分项系数γG＝1.2，活载分项系数γQ＝1.4。已知该梁截面尺寸为250mm×550mm，受拉钢筋As＝1256mm2(4Φ20，fy＝310N/mm2，

ξb=0.544)，混凝土强度等级C25（fcm＝13.5N/mm2），试问该梁是否安全？

［提示：根据已知配筋计算该梁的抗弯承载力Mu，然后与该梁承受的弯矩设计值比较。

ρmin=0.15%,取as=35mm］

（GB50010-2002：fc＝11.9N/mm2，fy＝300N/mm2,ξb=0.55,ρmin=0.2%）

2．净跨ln＝4.86m的钢筋混凝土简支梁，b×h＝250mm×450mm，as＝35mm，混凝土强度等级为C25(fc＝12.5N/mm2)，箍筋用Ⅰ级钢筋(fyv＝210N/mm2)，承受设计值为q＝54kN/m的均布荷载作用，求所需的箍筋数量，并选用箍筋。(φ6：Asv1＝28.3mm2，φ8：Asv1＝50.3mm2，smax=200mm，Vumax=0.25fcbh0，ρsv,min＝0.02fc/fyv)

（GB50010-2002：fc＝11.9N/mm2，ft＝1.27N/mm2，ρsv,min＝0.024fc/fyv）

3．钢筋混凝土矩形截面柱，对称配筋，截面尺寸b×h＝350mm×500mm，as＝as'＝35mm，l0/h＜8，混凝土强度等级Ｃ25(fcm＝13.5N/mm2)，纵向受力钢筋为Ⅱ级(fy＝fy'＝310N/mm2,ξb＝0.544)。承受轴向力设计值N＝380kN，设计弯矩值M＝285kN·m。试求该柱的纵向钢筋As＝As′。

ea＝0.12（0.3h0－e0）

［提示：当ea<0时，取ea=0;l0/h<8时，取η=1;］

（GB50010-2002：fc＝11.9N/mm2，ft＝1.27N/mm2，fy＝300N/mm2，ξb=0.55）

4．截面为490mm×620mm的砖柱，长短边方向柱的计算高度均为Ho＝4.96m，用ＭU10的粘土砖和M7.5的混合砂浆砌筑（f＝1.79N/mm2），截面承受设计荷载N＝284kN，标准荷载在截面长边方向的偏心距e＝100mm。验算该柱的承载力。

| β | e/h或e/hf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.20 |
| 6 | 0.95 | 0.86 | 0.76 | 0.64 | 0.54 |
| 8 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.50 |
| 10 | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.46 |
| 12 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.43 |

（GB5003-2001：f＝1.69N/mm2）