全国2007年1月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构（建筑结构）试题

课程代码：02396（02432）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，普通房屋和构筑物的设计使用年限为（　　　）

A．30年	B．50年

C．80年	D．100年

2．钢筋的伸长率是反映钢筋（　　　）

A．强度的指标	B．塑性的指标

C．可焊性的指标	D．与混凝土粘结性的指标

3．在其他条件不变的情况下，钢筋混凝土适筋梁随纵向受拉钢筋配筋率的提高，（　　　）

A．正截面受弯承载力提高，破坏阶段的变形能力降低

B．正截面受弯承载力提高，破坏阶段的变形能力提高

C．正截面受弯承载力降低，破坏阶段的变形能力提高

D．正截面受弯承载力降低，破坏阶段的变形能力降低

4．钢筋混凝土受弯构件受剪承载力设计时，如果出现V≥0.25βcfcbh0的情况，应采取的措施是（　　　）

A．增加纵向受力钢筋截面面积或提高其强度

B．增大箍筋直径或提高其强度

C．增配弯起钢筋并保证其用量

D．增大截面尺寸或提高混凝土强度等级

5．钢筋混凝土矩形截面剪扭构件承载力计算公式中，βt为混凝土受扭承载力降低系数，下列说法中正确的是（　　　）

A．当βt≥1.0时，按不考虑扭矩影响计算受剪承载力

B．当βt≥1.0时，按不考虑剪力影响计算受扭承载力

C．当βt≥0.5时，按不考虑扭矩影响计算受剪承载力

D．当βt≥0.5时，按不考虑剪力影响计算受扭承载力

6．钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算时，用以考虑纵向弯曲影响的系数是

（　　　）

A．偏心距增大系数	B．可靠度调整系数

C．结构重要性系数	D．稳定系数

7．在其他条件不变的情况下，为了减小钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度，以下措施中正确的是（　　　）

A．提高纵向受拉钢筋强度	B．改用直径较大的纵向受拉钢筋

C．改用直径较小的纵向受拉钢筋	D．增大混凝土保护层厚度

8．先张法预应力混凝土构件的第一批预应力损失为（　　　）

A．σl1+σl2	B．σl1+σl2+σl3

C．σl1+σl3+σl4	D．σl1+σl3+σl5

9．对于现浇钢筋混凝土肋梁楼盖的单向板，下列钢筋中，需通过计算配置的是（　　　）

A．垂直于次梁的板面钢筋	B．垂直于主梁的板面钢筋

C．嵌入端部砖墙处的板面钢筋	D．沿板长跨方向布置的分布钢筋

10．砌体结构中，砌筑砂浆除需满足强度要求外，还应具有（　　　）

A．流动性和保水性	B．适用性和耐久性

C．流动性和耐久性	D．适用性和保水性

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．钢筋混凝土构件中受力钢筋的主要作用是提高构件的承载能力和______________能力。

12．有明显屈服点钢筋的主要强度指标是______________。

13．钢筋混凝土矩形和T形截面梁的高度h一般取…、250mm、______________、…、800mm、900mm、…等。

14．集中荷载作用下，钢筋混凝土独立梁的斜截面受剪承载力计算公式中的剪跨比λ=______________。

15．钢筋混凝土受扭构件的受扭钢筋通常由沿构件纵向布置的______________和纵筋组成。

16．对于钢筋混凝土大偏心受压构件，Mu随Nu的增大而______________。

17．钢筋混凝土大偏心受拉构件破坏时，若x≥2as′，则远离轴向拉力一侧的钢筋应力达到______________设计值。

18．混凝土碳化和钢筋锈蚀是影响混凝土结构______________的主要因素。

19．预应力混凝土构件的裂缝控制等级有严格要求不出现裂缝、一般要求不出现裂缝和______________三个等级。

20．为使钢筋混凝土连续梁、板的塑性铰具有足够的转动能力，其截面的相对受压区高度ξ应______________。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

21．作用

22．截面有效高度

23．钢筋混凝土构件的截面弯曲刚度

24．弯矩包络图

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

25．钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力计算的基本假定有哪些？

26．钢筋混凝土大、小偏心受压构件的破坏特征有何区别？

27．预应力混凝土构件所用的混凝土应满足哪些要求？为什么？

28．在设计钢筋混凝土肋梁楼盖的单向板时，在什么情况下可对板的弯矩进行折减？为什么？

29．《砌体结构设计规范》规定，在哪些情况下，应将砌体强度设计值乘以调整系数γa。

30．砌体结构房屋静力计算方案有哪几种？其划分依据是什么？

四、计算题（本大题共4小题，每小题8分，共32分）

31．某钢筋混凝土矩形截面梁，截面尺寸b×h=200mm×450mm，as=as′=35mm，混凝土采用C25级（fc=11.9N/mm2），纵向受力钢筋采用HRB335级（fy= fy′=300N/mm2），已配受压钢筋222（AS′=760mm2）。该梁承受弯矩设计值M=240kN·m，试求所需纵向受拉钢筋截面面积。

提示：α1=1.0；ξb=0.550；αs,max=0.399。

32．某承受均布荷载作用的钢筋混凝土T形截面简支梁，bf′=500mm，hf′=150mm，b=200mm，h=500mm，as=35mm。混凝土采用C30级（fc=14.3N/mm2、ft=1.43N/mm2），双肢箍筋采用HRB235级（fyv=210N/mm2），箍筋间距s=100mm。该梁承受的最大剪力设计值V=180kN，试计算所需箍筋截面面积Asv（不配弯起钢筋）。

提示：V≤0.7ftbh0+1.25fyvAsvsh0;

hwb≤4时，V≤0.25βcfcbh0,βc=1.0;ρsv,min=0.24ftfyv。

33．某对称配筋钢筋混凝土偏心受压柱。截面尺寸b×h=400mm×600mm, as=as′=40mm；　　η=1.13；混凝土采用C25级（fc=11.9N/mm2），纵向受力钢筋采用HRB400级（fy=fy′=360N/mm2）。该柱承受内力设计值M＝200kN·m，N＝400kN，试求纵向受力钢筋截面面积。（不要求验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力）

提示：α1=1.0;ξb=0.550；

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6％；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2％。

34．带壁柱砖墙截面如图所示，计算高度H0＝9.6m，采用MU10级普通烧结粘土砖和M5级混合砂浆砌筑（f=1.50N/mm2），轴向压力设计值N＝650kN作用于图中A点，试验算该带壁柱墙承载力是否满足要求。