全国2008年1月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构（建筑结构）试题

课程代码：02396（02432）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．一般情况下，可变荷载分项系数γQ应取（　　　）

A．0.9	B．1.2

C．1.3	D．1.4

2．混凝土受到侧向约束后，（　　　）

A．轴心抗压强度提高，变形能力降低

B．轴心抗压强度提高，变形能力提高

C．轴心抗压强度降低，变形能力提高

D．轴心抗压强度降低，变形能力不变

3．应用基本公式计算钢筋混凝土双筋矩形截面梁正截面受弯承载力时，要求满足x≥2as′的目的是（　　　）

A．防止发生超筋破坏

B．保证受拉钢筋的应力达到抗拉强度设计值

C．防止发生少筋破坏

D．保证受压钢筋的应力达到抗压强度设计值

4．计算钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力的，以下不作为计算截面的是（　　　）

A．弯起钢筋弯起点处的斜截面	B．距支座边缘0.5h0处的斜截面

C．腹板宽度改变处的斜截面	D．箍筋直径或间距改变处的斜截面

5．关于钢筋混凝土偏心受压构件的破坏，下列说法中正确的是（　　　）

A．大、小偏心受压均为脆性破坏

B．大、小偏心受压均为延性破坏

C．大偏心受压为延性破坏，小偏心受压为脆性破坏

D．大偏心受压为脆性破坏，小偏心受压为延性破坏

6．计算均布荷载作用的钢筋混凝土矩形截面弯剪扭构件承载力时，不需对构件进行受剪承载力计算的条件是（　　　）

A．V≤0.25βcfcbh0	B．V≤0.175ftWt

C．V≤0.35ftWt	D．V≤0.35ftbh0

7．单向板肋梁楼盖中，板的配筋有弯起式和分离式两种，采用分离式配筋的优点是（　　　）

A．节约钢材	B．钢筋锚固较好

C．承载能力较高	D．施工方便

8．在使用荷载作用下，钢筋混凝土梁截面弯曲刚度B随弯矩的增加（　　　）

A．逐渐增加	B．逐渐减小

C．先减小后增加	D．先增加后减小

9．下列钢材中，不宜用作预应力钢筋的是（　　　）

A．热处理钢筋	B．热轧钢筋

C．钢丝	D．钢绞线

10．验算砌体结构房屋墙体高厚比是为了保证（　　　）

A．墙体的稳定性	B．房屋的刚度

C．墙体的承载力	D．墙体的变形能力

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.钢筋混凝土结构中，钢筋的位置和数量应根据计算和________________确定。

12.混凝土的变形有两类：一类是受力变形；另一类是非受力变形，其中包括由温度和干湿变化引起的________________变形。

13.复核钢筋混凝土T形截面梁正截面受弯承载力时，判断其为第一类T形截面的条件是________________。

14.影响钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力的主要因素有剪跨比、混凝土强度、纵向受拉钢筋的配筋率和________________。

15.设计钢筋混凝土矩形截面弯剪扭构件时，箍筋截面面积是由________________承载力确定的。

16.对于截面形状复杂的钢筋混凝土受压构件，为避免产生向外的拉力，而使折角处混凝土保护层崩脱，不应采用________________箍筋。

17.钢筋混凝土偏心受拉构件，根据轴心拉力________________的不同，分为大偏心受拉构件和小偏心受拉构件。

18.用人工方法预先使构件截面中的混凝土产生________________的构件，称为预应力混凝土构件。

19.钢筋混凝土受弯构件塑性铰与理想铰的不同点之一是：理想铰可沿任意方向转动，而塑性铰只能绕________________方向转动。

20.计算钢筋混凝土构件裂缝宽度时，裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ越小，裂缝间混凝土参与受力的程度________________。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

21.结构的可靠性

22.受弯构件的界限破坏

23.混凝土的碳化

24.折算荷载

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

25.确定钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋最小配筋率的原则是什么？

26.分别说明钢筋混凝土大、小偏心受压构件的破坏特征。

27.后张法预应力混凝土构件的端部锚固区为什么要配置横向间接钢筋？端部锚固区的局部承压验算包括哪些内容？

28.砌体结构中，块体和砂浆各有哪几类？它们的强度等级是如何划分的？

29.单向板肋梁楼盖的主梁中，附加横向钢筋的作用是什么？应如何布置？

30.钢筋混凝土雨蓬的破坏情况有哪几种？设计雨蓬时，计算内容有哪些？

五、计算题（本大题共4小题，每小题8分，共32分）

31.某安全等级为一级的钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=200mm×450mm。选用C25级混凝土（fc=11.9N/mm2），配置4Φ20的HRB335级纵向受拉钢筋（fy=300N/mm2）。由均布荷载产生的最大弯矩设计值M=90kN·m，试验算该梁的正截面承载力是否满足要求。

提示：γ0=1.1，α1=1.0,ξb=0.550，c=25mm。

32.某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=200mm×500mm,as=35mm；梁的计算跨度l0=4.80m,净跨ln=4.56m。混凝土采用C25级（fc=11.9N/mm2,ft=1.27N/mm2）,沿梁全长配有HPB235级（fyv=210N/mm2）φ8双肢箍筋。该梁除沿全长承受均布荷载设计值q=50kN/m作用外，在梁的跨中还承受集中荷载设计值P=200kN作用。试根据斜截面受剪承载力要求确定所配箍筋的间距（忽略梁的自重）。

提示：Vu=0.7ftbh0+1.25fyvAsvsh0，Vu=1.75λ+1.0ftbh0+fyvAsvsh0；

γ0=1.0,βc=1.0；ρsv, min=0.24ftfyv,smax=200mm。

33.某安全等级为二级的钢筋混凝土对称配筋矩形截面柱，截面尺寸为b×h=300mm×500mm,as=as′=35mm,计算长度l0=4.50m。混凝土采用C30级（fc=14.3N/mm2），钢筋采用HRB335级（fy=fy′=300N/mm2）。承受轴向压力设计值N=160kN,弯矩设计值M=80kN·m,试求纵向受力钢筋截面面积As和As′(不要求验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力)。

提示：γ0=1.0,α1=1.0,ξb=0.550；

η=1+11400ei/h0l0h2ζ1ζ2,ζ1=0.5fcAN≤1.0,ζ2=1.15-0.01l0h≤1.0；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2%,

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6%。

34. 某矩形截面偏心受压砖柱，截面尺寸为b×h=370mm×490mm,计算高度H0=4m。采用MU10砖和M5混合砂浆砌筑（f=1.50N/mm2）。承受轴向压力设计值N=100kN,弯矩设计值M=10kN·m。试验算该柱的承载力是否满足要求。

提示：                 影响系数ϕ（砂浆强度等级≥M5）