绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年10月高等教育自学考试

## 混凝土及砌体结构试题

课程代码：02396

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.《混凝土结构设计规范》规定纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm，而受压钢筋由于钢筋受压时会侧向膨胀，对混凝土产生挤压，能增加粘结力，所以其锚固长度可以短些，但不应小于受拉钢筋的锚固长度的______倍。

A.0.9	B.0.8

C.0.6	D.0.7

2.对于无腹筋梁，当剪跨比λ≤1时，常发生的破坏形式是

A.斜压破坏	B.剪压破坏

C.弯曲破坏	D.斜拉破坏

3.对于没有屈服点的钢筋，是以抗拉极限强度值的______%作为“条件屈服强度”。

A.50	B.60

C.85	D.70

4.跨度相等的五跨连续梁，若需求第三跨跨中最大弯矩，活荷载应布置在哪几跨

A.1,3,5	B.1,2,3

C.2,4,5	D.2,3,4

5.下列方形柱截面尺寸中，设计合理的是

A.200mm×200mm	B.400mm×450mm

C.850mm×850mm	D.450mm×450mm

6.对于安全等级为一级或者设计使用年限大于50年的六层砌体房屋，在很潮湿的环境下的墙、柱所采用的最低水泥砂浆等级应为

A.M5	B.M10

C.M2.5	D.M7.5

7.在砌体结构房屋中，沿外墙四周及内墙水平方向设置连续封闭的钢筋混凝土梁，称为

A过梁	B.次梁

C.圈梁	D.挑梁

8.下列对砌体强度调整系数的取值，表述正确的是

A.对无筋砌体构件，其截面面积大于0.3m2时，为其截面面积加0.7

B.对配筋砌体构件，当其中截面面积小于0.3m2时，为其截面面积加0.7

C.当砌体用水泥砂浆砌筑时，对抗压强度设计值，取0.8

D.当施工质量控制等级为C级时，取0.89

9.一般在混合结构房屋中，控制墙柱高厚比主要是为了墙柱的

A.强度	B.外形美观

C.稳定性	D.施工便利

10.以下选项中，哪一项不是承重墙体的布置方案

A.内框架承重方案	B.外框架承重方案

C.横墙承重方案	D.纵横墙承重方案

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

11.混凝土内配置受力钢筋的主要作用是提高结构或构件的承载能力和________能力。

12.结构设计使用年限是指设计规定的结构或构件不需________即可按预定目的使用的年限，它是计算结构可靠度的依据。

13.无腹筋梁斜截面受剪破坏的形态取决于剪跨比的大小，大致有斜拉破坏、________和斜压破坏三种主要破坏形态。

14.钢筋混凝土剪扭构件受扭承载力计算公式中，βt为剪扭构件混凝土受扭承载力________。

15.当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时，常可以减小________的方法解决，必要时可适当增加配筋率。

16.预应力构件需要有不同的抗裂安全储备，根据《混凝土结构设计规范》建议，将预应力构件的抗裂等级划分为________个裂缝控制等级进行验算。

17.在房屋建筑中，砖砌体用作内外承重墙、柱、维护墙和隔墙，其厚度是根据承载力及________的要求确定的。

18.砌体结构轴心受压稳定系数随构件高厚比的增大而减小，轴心受压稳定系数与构件高厚比的________成反比。

19.现浇板式楼梯一般是由梯段斜板、平台板（休息平台）和________组成。

20.承重墙体的布置不仅影响房屋平面的划分和空间的大小，而且还关系到荷载________及房屋的空间刚度。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

21.混凝土的收缩

22.正常使用极限状态

23.耐久性

24.内力包络图

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

25.影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些？

26.简述大小偏心受压构件破坏的主要特征。

27.简述预应力结构构件所用的钢筋（丝）需满足的要求有哪些。

28.简述雨篷梁的作用以及雨篷的破坏形式。

29.为什么在结构抗震设计中，“概念设计”比“计算设计”更为重要？

30.轴心受拉构件热轧受力钢筋接头有哪些构造要求？

五、计算题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

31．某安全等级为二级的钢筋混凝土单筋矩形截面梁，截面尺寸b×h=200mm×450mm，aS=35mm，混凝土采用C20级（fc=9.6N/mm2、ft=1.10N/mm2），纵向受拉钢筋采用416排成一排的HRB335级（fy=300N/mm2，As=804mm2）。该梁承受弯矩设计值M=80kN·m，试验算截面承载力。

提示=1.0， =0.550, =0.399，ξ=，M=，=×bh，

取0.2%和中的较大者。

32.某钢筋混凝土矩形截面简支梁，净跨度为3.8m，截面尺寸b×h=200mm×500mm，aS=35mm，混凝土采用C20，箍筋采用HPB235钢筋，支座边缘截面剪力设计值为150kN，试对该梁配置箍筋。

提示：fc=9.6N/mm2；ft=1.1N/mm2；ξb=0.550；箍筋可采用8@200双肢，

fyv=210N/mm2；Asv1=50.3mm2；箍筋间距最大为200mm

,;；

33.根据建筑的要求，某现浇柱截面尺寸定为250mm×250mm。由两端支承情况决定其计算高度l0=2.8m;柱内纵筋为422的HRB400级钢筋；构件混凝土强度等级为C30。柱受轴心压力设计值为N＝1000kN。试问该截面是否安全？

提示：fc=14.3N/mm2,fy==360N/mm2，=1520mm2，全截面最小配筋率=0.6%。

| l0/b | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.98 | 0.95 | 0.92 |

34.某矩形截面偏心受压柱，截面尺寸为490mm×620mm，柱的计算高度HO=4.96m，承受轴向力设计值N=150kN,弯矩设计值M=15kN·m（弯矩沿长边方向作用），材料采用MU10砖和M2.5混合砂浆砌筑，f=1.3N/mm2，试验算该柱的承载力是否满足要求？

提示：

影响系数

| β | e/h或e/hf |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.20 |
| 6 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.62 | 0.52 |
| 8 | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.57 | 0.48 |
| 10 | 0.83 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.43 |
| 12 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 0.40 |