绝密★考试结束前

# 全国2013年7月高等教育自学考试

## 建筑材料试题

课程代码：02389

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.下列属于硅酸盐水泥特性的是

A.强度高，但发展慢	B.耐腐蚀性强

C.耐热性强	D.抗冻性强

2.破坏前有明显塑性变形的，且破坏非突发性的材料属于

A.脆性材料	B.弹性材料

C.弹塑性材料	D.韧性材料

3.对沥青温度稳定性有较大影响的组分主要为

A.树脂	B.油分

C.地沥青质	D.石蜡

4.用于我国南方屋面防水的石油沥青应该优先选用的沥青牌号为

A.180号	B.100号甲

C.30号	D.10号

5.材料开口孔隙率增加时，将使材料的

A.强度增加	B.吸声系数增大

C.耐腐蚀性增大	D.软化系数减小

6.高温下可以产生融熔的塑料（或树脂）为

A.环氧树脂	B.ABS塑料

C.三聚氰胺塑料	D.酚醛塑料

7.塑料中的增塑剂可使塑料的

A.可塑性、强度、硬度提高	B.可塑性提高、硬度下降

C.韧性和塑性、耐热性提高	D.强度和耐热性提高

8.适合用于装饰饰面的材料为

A.建筑石膏	B.水玻璃

C.石灰膏	D.生石灰粉

9.水玻璃在使用时必须加入

A.水	B.水泥

C.氟硅酸钠	D.石膏

10.建筑砂浆的分层度宜是

A.0cm	B.1cm

C.4cm	D.7～8cm

11.建筑砂浆中掺加微沫剂的主要作用是

A.提高强度	B.提高流动性

C.提高保水性	D.提高粘聚性

12.早期、后期强度都高的水泥矿物是

A.C3S	B.C2S

C.C3A	D.C4AF

13.硅酸盐水泥体积安定性不良的主要原因是

A.在水泥硬化后生成大量高硫型水化硫铝酸钙

B.在水泥凝结前生成大量高硫型水化硫铝酸钙

C.在水泥凝结前游离氧化钙、游离氧化镁水化的结果

D.水化硅酸钙过多

14.强度等级42.5的普通水泥，若其体积安定性不合格，则应

A.按42.5强度等级应用	B.用于次要工程

C.按32.5强度等级应用	D.按废品处理

15.硅酸盐水泥水化后含量最多的水化产物是

A.水化硅酸钙	B.氢氧化钙

C.二水石膏	D.水化硫铝酸钙

16.时效敏感性小的钢材是

A.沸腾钢	B.镇静钢

C.低碳钢	D.普通质量钢

17.钢材中在适量范围内，常用的有益元素的是

A.硅、矾、铌	B.硅、钛、氮

C.硅、锰、氧	D.硅、锰、硫

18.用于测定混凝土抗压强度的试件尺寸为

A.70.7×70.7×70.7mm	B.40×40x160mm

C.150×150×300mm	D.200×200×200mm

19.下列胶凝材料中，干燥收缩最大的胶凝材料为

A.建筑石膏	B.粉煤灰水泥

C.硅酸盐水泥	D.石灰

20.目前建筑中用量最大的泡沫塑料是

A.聚氨酯泡沫	B.聚苯乙烯泡沫

C.聚氯乙烯泡沫	D.脲醛泡沫

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

21.对于同种钢材，δ5________δ10。

22.钢材偏析现象相对易在__________钢中出现。

23.选用石油沥青时，在满足使用要求的前提下，应尽量选用牌号___________的沥青。

24.沥青中__________含量高，则沥青的粘性大。

25.使用寿命要求长，相对恶劣的环境中宜使___________封密膏。

26.砌筑砂浆用砂的粒径应__________。

27.某高层建筑外墙，希望选用高耐候涂料，比较适合的有__________。

28.体型聚合物较线型聚合物的强度__________。

29.霉菌对木材的强度__________。

30.穿孔石膏板具有良好的__________。

31.APP改性沥青防水卷材较SBS改性沥青防水卷材更适合用于__________。

32.孔隙率一定时，增加材料内的大孔及连通孔隙，则材料的导热系数___________。

33.砂岩中，质量最好的为__________。

34.高温窑炉中使用的耐热混凝土应使用___________水泥。

35.机场道面、公路路面宜选用__________水泥。

36.普通环境下室内砌筑用石灰砂浆，数年后其强度__________。

37.水玻璃的模数越__________，其粘结强度越大。

38.选择坍落度的原则应当是在满足施工条件下尽可能采用__________的坍落度。

39.配制大流动性混凝土必须掺加__________。

40.粗骨料粒径较大时，混凝土的合理砂率___________。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

41.钢材的时效

42.混凝土的徐变

43.橡胶的再生

44.活性混合材料

45.耐久性

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

46.Q390E的含义是什么？为什么低合金高强结构钢广泛被使用？

47.何为混凝土恒定用水量法则？该法则对混凝土配合比有何作用？

48.材料含水时对材料的性质有何影响？

49.混凝土产生干缩的原因是什么？减少混凝土干湿变形的措施有哪些？

50.复合硅酸盐水泥与硅酸盐水泥比较，在强度、养护温度、抗冻性、抗碳化性方面有何区别？

五、计算题（本大题共3小题，共25分）

51.某材料的绝干体积密度为1500kg／m3，密度为3.0g／cm3，吸水饱和时的体积密度为1650kg/m3，求该材料的体积吸水率、孔隙率、开口孔隙率、视密度，并估计该材料的抗冻

性如何？（10分）

52.采用52.5R的普通水泥配制混凝土，施工配合比为水泥390kg，水124kg，砂693kg，石1210kg，已知砂，石含水率分别为4.5%,1.1%，问该配合比是否满足C50混凝土的要求

（水泥强度富余系数1.05，αa=0.53，αb=0.20，t=-1.645，σ=6.0MPa）（7分）

53.实验室配制C30碎石混凝土，经过初步配合比设计和和易性调整获得了基准配合比为：水泥371kg/m2，水178kg/m3，石子1220kg/m3，实测基准配合比混凝土的体积密度为

2420kg/m3，为检测强度并确定实验室配合比，配制了除基准配合比外的另二组水灰比混凝土试件，其水灰比分别为0.44,0.48和0.52，三组试件，经标准养护28d得到各配比混

凝土强度如下表所示。（8分）

| W／C | fcu／MPa |
| --- | --- |
| 0.44 0.48 0.52 | 42.0 37.2 33.2 |

试确定C30混凝土的实验室配合比。（σ=5.0MPa，t=-1.645）