- 浙江省2001年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、填空题(每空1分，共20分)

1.测量工作的基准线是________。

2.真误差为________与观测值之差。

3.水准仪的操作步骤为________、________、________、________、________。

4.在1∶2000地形图上，量得某直线的图上距离为18.17cm,则实地长度为________m。

5.________是相邻等高线之间的水平距离。

6.标准方向的种类有________、________、________。

7.用测回法对某一角度观测4测回，第3测回的水平度盘起始位置的预定值应为_______。

8.四等水准测量的观测顺序为________、________、________、________。

9.设在测站点的东南西北分别有A、B、C、D 4个标志，用全圆测回法观测水平角时，以B为零方向，则盘左的观测顺序为________。

10.高斯投影后，中央子午线即为坐标________轴。

11.权等于1叫________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1.我国目前采用的高程基准是(      )。

A.高斯平面直角坐标             B.1980年国家大地坐标系

C.黄海高程系统                 D.1985年国家高程基准

2.在三角高程测量中，采用对向观测可以消除(      )。

A.视差的影响                   B.视准轴误差

C.地球曲率差和大气折光差       D.度盘刻划误差

3.设对某角观测一测回的观测中误差为±3″，现要使该角的观测结果精度达到±1.4″，则需观测(      )个测回。

A.2              B.3              C.4          D.5

4.下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是(      )。

A.1∶5000        B.1∶2000         C.1∶1000        D.1∶500

- 5.由于钢尺的尺长误差对距离测量所造成的误差是(      )。

A.偶然误差                              B.系统误差

C.可能是偶然误差也可能是系统误差        D.既不是偶然误差也不是系统误差

- 6.在地形图上有高程分别为26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m等高线，则需加粗的等高线为(      )m。

- A.26、31       B.27、32             C.29        D.30

7.高差与水平距离之(      )为坡度。

A.和           B.差                 C.比        D.积

8.航空摄影测量的外业工作包括(      )。

A.控制测量与像片判读        B.航空摄影与控制测量

C.航测内业                  D.控制点布置与加密

9.设AB距离为200.23m，方位角为121°23′36″，则AB的x坐标增量为(      )m。

A.-170.92                   B.170.92

C.104.30                    D.-104.30

10.水准仪的(      )轴是过零点的法线。

A.横                       B.圆水准器

C.符合水准                 D.照准部水准管

三、名词解释(每小题4分，共12分)

- 1.竖直角

2.真子午线方向

3.等高距

四、简答题(每小题6分，共18分)

1.测量工作的基本原则是什么?

2.比例尺精度的作用是什么?

3.微倾式水准仪有哪些轴线?

五、计算题(共3小题，题中有表格的直接将答案填入表中。每小题10分，共30分)

- 1.导线坐标计算

| - 点号 | - 改正后坐标增量(m) |  | - 坐标(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - △x | - △y | - x | - y |
| - A | - 51.324 | - 80.735 | - 600.100 | - 400.200 |
| - B |  |  |  |  |
|  | - -65.598 | - 75.471 |  |  |
| - C |  |  |  |  |
|  | - 93.046 | - -44.139 |  |  |
| - D |  |  |  |  |
|  | - -78.772 | - -112.067 |  |  |
| - A |  |  |  |  |

- 2.设A点高程为15.023m，现欲测设设计高程为16.000m的B点，水准仪架在A、B之间，在A尺上读数为a=2.340m，则B尺读数b为多少时，才能使尺底高程为B点高程?怎样操作才能使B桩顶部高程为设计值?

- 3.在1∶2000地形图上，量得一段距离d=23.2厘米，其测量中误差md=±0.1厘米，求该段距离的实地长度及中误差。

- 浙江省2001年10月高等教育自学考试

工程测量试题参考答案

课程代码：02387

一、填空题(每空1分，共20分)

1.铅垂线

2.真值

3.安置仪器、粗略整平、对光和瞄准水准尺、精确整平、读数

4.363.4

5.等高线平距

6.真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴(或中央子午线)

7.90°

8.后、后、前、前

9.B、C、D、A、B

10.纵

11.单位权

二、单项选择题(每小题2分，共20分)

1.D            2.C            3.D            4.D            5.B

6.D            7.C            8.A            9.D            10.B

三、名词解释(每小题4分，共12分)

1.在铅垂面内观测目标的方向线与水平面之间的夹角。

2.通过地面真子午线上一点的切线方向。

3.相邻两条等高线之间的高差。

四、简答题(每小题6分，共18分)

- 1.在布局上是由整体到局部，

在精度上是由高级到低级，

在次序上是先控制后碎部。

- 2.根据比例尺精度，就可在测图时确定出量距应达到的准确程度，

按图上需要表示出的实地最小距离来确定测图比例尺。

- 3.视准轴，水准管轴，圆水准器轴，竖轴。

五、计算题(每小题10分，共30分)

1.

| - 点号 | - 改正后坐标增量(m) |  | - 坐标(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - △x | - △y | - x | - y |
| - A |  |  |  |  |
| - B |  |  | - 651.424 | - 480.935 |
| - C |  |  | - 585.826 | - 556.406 |
| - D |  |  | - 678.872 | - 512.267 |
| - A |  |  | - 600.100 | - 400.200 |
|  | - 0 | - 0 |  |  |

2.b=HA+а-HB=15.023+2.340-16.000=1.363m

将水准尺放于B桩顶，当读数小于b时，逐渐将B桩打下，直到读数正好等于b为止。

- 3.D=Md=2000×23.2=46400(cm)=464(m)

mD=Mmd=±2000×0.1=±200(cm)=±2(m)