浙江省2003年1月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、填空题(每空1分，共20分)

1．在测量直角坐标系中，_________轴表示南北方向。

2．水准仪的圆水准器轴应与竖轴_________。

3．水准仪的操作步骤为_________、_________、_________、_________、_________。

4．钢尺量距时，如定线不准，则所量结果偏_________。

5．经纬仪的视准轴应与_________垂直。

6．衡量测量精度的指标有_________、_________、_________。

7．_________误差服从于一定的统计规律。

8．小三角网的布设形式主要包括_________、_________、_________、_________。

9．导线相对闭合差为导线全长闭合差与_________之比。

10．大比例尺地形图可用一幅图的_________角坐标公里数来编号。

11．大比例尺地形图上的直角坐标格网的方格_________为10厘米。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1. 四等水准的观测顺序是(      )。

A. 后—后—前—前                  B. 后—前—前—后

C. 后—前                          D. 前—后

2. 对高程测量，用水平面代替水准面的限度是(      )。

A. 在以10km为半径的范围内可以代替

B. 在以20km为半径的范围内可以代替

C. 不论多大距离都可代替

D. 不能代替

3. 水准仪的分划值越大，说明(      )。

A. 圆弧半径大                B. 其灵敏度低

C. 气泡整平困难              D. 整平精度高

4. 某直线的坐标方位角为121°23′36″，则反坐标方位角为(      )。

A. 238°36′24″              B. 301°23′36″

C. 58°36′24″               D. -58°36′24″

5. 观测水平角时，盘左应(      )方向转动照准部。

A. 顺时针              B. 由下而上

C. 逆时针              D. 由上而下

6． 施工放样与测图相比，其精度要求(      )。

A. 相对要低              B. 相对要高

C. 相近                  D. 相同

7． 估读误差对水准尺读数所造成的误差是(      )。

A. 偶然误差                            B. 系统误差

C. 可能是偶然误差也可能是系统误差      D. 既不是偶然误差也不是系统误差

8． 设AB距离为120.23m,方位角为121°23′36″,则AB的y坐标增量为(      )m。

A. -102.630              B. 62.629

C. 102.630               D. -62.629

9． 地形图上有27、28、29、30、31、32、33、34、35m等相邻等高线，则计曲线为(      )米。

A. 29、34              B. 28、33

C. 30、35              D. 27、32

10． 视距测量的精度通常是(      )。

A. 低于钢尺              B. 高于钢尺

C. 1/2000                D. 1/4000

三、名词解释（每小题4分，共12分）

1．闭合差

2．等高线平距

3．坡度

四、简答题(每小题6分，共18分)

1．视距测量时，影响测距精度的主要因素是什么？

2．测量工作的基本原则是什么？

3．观测水平角时为什么要盘左盘右观测？

五、计算题（共3小题，题中有表格的直接将答案填入表中。每小题10分，共30分）

1．竖直角计算

| 测站 | 目标 | 竖盘 位置 | 竖盘读数 ° ′ ″ | 半测回角 ° ′ ″ | 指标差″ | 一测回角 ° ′ ″ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | P | 左 | 87 26 54 |  |  |  | 竖直度盘按顺时针注记 |
|  |  | 右 | 272 33 12 |  |  |  |  |
|  | S | 左 | 97 26 54 |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 262 33 00 |  |  |  |  |

2．在1：5000地形图上，量得一段距离d=32.7厘米，其测量中误差md=±0.1厘米，求该段距离的实地长度D及中误差mD。

3．已知M、P两点，要测设角值为90°的∠MPN，初步定出N′点后，精确测得

∠MPN′=89°59′21″，量得PN′的距离为79.56米，问应如何精确定出∠MPN？