浙江省2003年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、填空题(每空1分，共20分)

1．高斯投影后，__________即为坐标纵轴。

2．__________与十字丝交点的连线叫视准轴。

3．等高线的特性有__________、__________、__________、__________、__________。

4．直线BA的反方位角为180°15′00″，则AB方位角为__________。

5．由于照准部旋转中心与__________不重合之差为照准部偏心差。

6．水准路线的布设形式通常有__________、__________、__________。

7．权与中误差的平方成__________。

8．四等水准测量每一站观测程序为__________、_________、__________、__________。

9．闭合导线x坐标增量闭合差的理论值为__________。

10．地形图上__________的通称为地形图注记。

11．实现从线划地图到数字信息转换的过程叫__________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1. (      )的基准面是大地水准面。

A. 竖直角                           B. 高程

C. 水平距离          				D. 水平角

2. 水准测量中，设A为后视点，B为前视点，A尺读数为0.425m,B尺读数为1.401m,已知A点高程为15.000m,则B点高程为(      )m。

A. 15.976          					B. 16.826

C. 14.024          					D. 13.174

3. 水准仪的(      )与仪器竖轴平行。

A. 视准轴          					B. 圆水准器轴

C. 十字丝横丝          				D. 水准管轴

4. 测量某段距离，往测为123.456米，返测为123.485米，则相对误差为(      )。

A. 1/4300          					B. 1/4200

C. 0.000235          					D. 0.029

5. 导线坐标增量闭合差调整的方法为(      )。

A. 反符号按角度大小分配           B. 反符号按边长比例分配

C. 反符号按角度数量分配           D. 反符号按边数分配

6. 竖直角的最大值为(      )。

A. 90°           				B. 180°

C. 270°         				D. 360°

7. 各测回间改变度盘起始位置是为了消除(      )误差。

A. 视准轴          			B. 横轴

C. 指标差          			D. 度盘刻划

8. 下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是(      )。

A. 1：1000          B. 1：2000

C. 1：500           D. 1：5000

9． (      )注记不是地形图注记。

A. 说明            B. 名称

C. 比例尺          D. 数字

10． 在地形图上，量得A点高程为16.84米，B点高程为21.17米，AB距离为279.5米，则直线AB的坡度为(      )。

A. -6.8%          B. 1.5%

C. 608%           D. -1.5%

三、名词解释（每小题4分，共12分）

1．水准管轴

2．测设

3．直线定向

四、简答题(每小题6分，共18分)

1．为什么不用大地水准面所包围的形体来代表地球的形状和大小？

2．视差的产生原因是什么？如何消除？

3．地形图上表示地物的符号有哪些？

五、计算题（共3小题，题中有表格的直接将答案填入表中。每小题10分，共30分）

1．水平角计算

| 测站 | 目标 | 竖盘位置 | 水平度盘读数 |  |  | 半测回角 ° ′ ″ | 一测回角 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |
| O | M | 左 | 45 | 00 | 36 |  |  |
|  | N |  | 225 | 00 | 24 |  |  |
|  | M | 右 | 225 | 00 | 24 |  |  |
|  | N |  | 45 | 00 | 30 |  |  |

2.对某角度等精度观测5测回，观测值分别为48°17′18″、48°17′24″、48°17′30″、48°17′06″、48°17′12″，求该角度的算术平均值及其中误差。

3．设A、B两点的坐标为xA=532.87m， yA=432.07m， xB=490.23m， yB=421.54m，现欲测设P点，P点的设计坐标为xP=500.00m， yP=420.00m，试计算用距离交会法测设P点的测设数据，并简述测设步骤。