浙江省2008年1月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在多少范围内，可以用水平面代替球面进行距离测量？(      )

A．以20千米为半径	B.以10千米为半径

C．50千米2	D.10千米2

2．测量工作的基准面是(      )

A．高斯投影面	B.参考椭球面

C．大地水准面	D.水平面

3．水准仪的脚螺旋的作用是用来(      )

A．精确整平仪器	B.整平管水准器

C．整平圆水准器	D.既可整平管水准器，又可整平圆水准器

4．确定直线与什么之间夹角关系的工作称为直线定向?(      )

A．标准方向线	B.东西方向线

C．水平线	D.基准线

5．要消除度盘刻划误差对水平角观测的影响，采用的方法是(      )

A．各测回间改变度盘起始位置	B.盘左盘右观测

C．消除视差	D.认真估读减少读数误差

6．设分别有A、B、C、D 4个目标，用经纬仪采用全圆方向法观测水平角时，以A为零方向，则盘左的观测顺序为(      )

A．B、C、D	B.B、C、D、A

C．A、B、C、D、A	D.A、B、C、D

7．已知某起始边坐标方位角为115°21′18″，左转折角为120°30′24″，则待求边坐标方位角为(      )

A．5°09′06″	B.55°51′42″

C．174°50′54″	D.235°51′42″

8．按基本等高距绘出的等高线称为(      )

A．计曲线	B.间曲线

C．首曲线	D.助曲线

9．测定建筑物的平面位置随时间而移动的工作叫(      )

A．位移观测	B.沉降观测

C．倾斜观测	D.挠度观测

10．圆曲线的起点通常用什么代号表示？(      )

A．YZ	B.ZY

C．QZ	D.JD

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．我国目前采用的大地坐标系是_______________。

2．测量平面直角坐标系的X轴指向_______________方向、Y轴指向_______________方向。

3．水准测量中，要消除地球曲率和大气折光的影响，所采用的方法是_______________。

4．水准器的分划值越小，说明其灵敏度就越_______________。

5．根据标准方向的不同，方位角可分为真方位角、_______________和_______________。

6．经纬仪的视准轴应与横轴_______________。

7．观测水平角时，要消除视准轴误差对水平角的影响，所采用的方法是_______________。

8．阐述函数中误差与观测值中误差之间关系的定律称为_______________。

9．坐标反算是根据两点平面直角坐标推算_______________和_______________。

10．已知某地形图上AB线段长度为2.5厘米，其实地水平距离为125米，则该图的比例尺为_______________，比例尺精度为_______________米。

11．地物符号包括依比例符号、_______________和_______________。

12．平整场地时，填挖高度是地面高程与_______________之差。

13．要在AB方向上测设一条坡度为1%的坡度线，已知A点高程为24.050米，AB的实地水平距离为120米，则B点高程应为_______________米。

14．里程桩的桩号表示该桩距离_______________的里程。

15．用钢尺分别丈量了两段距离，AB段长100米，CD段长200米，丈量两段的中误差均为±0.02米，则AB段比CD段丈量精度_______________。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1．直线定线

2．坐标增量

3．竖直角

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1．测量工作的基本原则是什么？为什么要遵循这样的原则？

2．什么是等高距和等高线平距？在同一幅地形图上，等高线平距和坡度之间有何关系？

3．什么是系统误差？什么是偶然误差？误差产生的原因有哪些?

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

1.附合水准路线计算。

| 点名 | 距离 （km） | 实测高差 （m） | 改正数 （m） | 改正后高差 （m） | 高 程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMA | 0.48 | +1.377 |  |  | 20.032 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0.62 | +1.102 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 0.34 | -0.348 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 0.43 | -1.073 |  |  |  |
| BMB |  |  |  |  | 21.105 |
| 总和 |  |  |  |  |  |

fh=                                         fh容=±40L=

2.已知αMN=210°15′00″，xM=24.24m,yM=96.72m;xp=52.31m,yp=95.04m计算仪器安置在M点，用极坐标法测设P点所需的测设数据。

3.完成下表的竖直角观测记录的计算。已知竖盘顺时针方向注记。

| 测站 | 目 标 | 竖盘 位置 | 竖盘读数 °′″ | 半测回竖直角 °′″ | 指标差 ″ | 一测回竖直角 °′″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | A | 左 | 95 50 30 |  |  |  |
|  |  | 右 | 264 09 15 |  |  |  |
| O | B | 左 | 81 18 42 |  |  |  |
|  |  | 右 | 278 41 30 |  |  |  |