浙江省2008年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．测量平面直角坐标系的象限按什么方向编号？(      )

A.顺时针		B.逆时针

C.左右	D.上下

2．水准仪主要由以下几部分构成(      )

A．望远镜、水准器	B.望远镜、水准器、基座

C.照准部、水平度盘、基座	D.照准部、水准器、基座

3．观测水平角时，采用改变各测回之间水平度盘起始位置的办法，可以削弱什么误差的影响？(      )

A．水平度盘刻划误差	B.度盘偏心误差

C.照准误差	D.仪器整平误差

4．观测竖直角时，用盘左、盘右观测的目的是为了消除什么误差的影响？(      )

A．视准轴误差	B.目标倾斜误差

C.对中误差	D.指标差

5．用钢尺在平坦地面上丈量一段距离，往测为198.576米，返测为198.534米，则该段距离的相对误差为(      )

A．1/4600	B.1/4700

C.1/4800	D.1/5000

6．我国基本比例尺地形图采用什么分幅方法？(      )

A．正方形	B.矩形

C.梯形	D.平行四边形

7．已知DJ6经纬仪一测回的测角中误差为mβ=±20″，用这类仪器需要测几个测回取平均值，才能达到测角中误差为±10″？(      )

A．1	B.2

C.3	D.4

8．施工放样与测图相比，其精度要求(      )

A．相对要高	B.相对要低

C.相同	D.相近

9．按1/2基本等高距描绘出的等高线称为(      )

A．计曲线	B.间曲线

C.首曲线	D.助曲线

10．测定建筑物构件受力后产生弯曲变形的工作叫(      )

A．沉降观测	B.位移观测

C.挠度观测	D.倾斜观测

二、填空题(本大题共17小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．测量工作的基准面是________。

2．我国目前采用的高程系统是________。

3．偶然误差服从于一定的________规律。

4．对于偶然误差，绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的机会________。

5．丈量两条直线，AB的相对误差为1/3100，CD的相对误差为1/2400，则AB的丈量精度比CD的丈量精度________。

6．正、反坐标方位角的关系为________。

7．用水准仪进行水准测量的操作程序为安置仪器、________、瞄准、________和读数。

8．在水准测量中，若两点高差为负值，则说明前视点比后视点________。

9．望远镜视线水平时，读得视距间隔为0.564米,则仪器至目标的水平距离是________米。

10．观测某竖直角，盘左读数为94°12′30″，盘右读数为265°47′12″，则指标差为________秒。

11．经纬仪的测站安置工作包括________、________。

12．已知AB的坐标方位角为235°，在B点测得∠ABC=120°（左角），则BC的坐标方位角为________。

13．在导线控制测量中，角度闭合差调整的方法是________平均分配闭合差。

14．已知两点间的高差为2米，实地水平距离为50米，则两点间的坡度为________。

15．圆曲线的主点包括圆曲线________、________和终点。

16．在大比例尺地形图上，直角坐标格网的方格边长为________厘米。

17．施工控制网分为平面控制网和________控制网。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.地物

2．坐标方位角

3．高程

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1．什么叫地形图的比例尺？什么叫比例尺精度？比例尺精度有何作用?

2．导线控制测量的外业工作包括哪些内容？

3．用测回法测定水平角的方法和步骤是怎样的？

五、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

1．设水准点A的高程为HA=23.058米，欲测设B点高程为24.670米，将水准仪安置在A、B两点中间，读得A尺上读数为2.152米，试计算B点前视应读数，并说明测设方法。

2．闭合水准路线计算。

| 点名 | 测站 | 实测高差（m） | 改正数(m) | 改正后高差（m） | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMA | 12 | +1.345 |  |  | 15.313 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | +1.57 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -0.234 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -1.340 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | -1.378 |  |  |  |
| BMA |  |  |  |  |  |
| 总和 |  |  |  |  |  |

fh=		fh容=±12n

3．用经纬仪观测某水平角4个测回，其观测值分别为：55°40′47″、55°40′40″、

55°40′42″、55°40′46″，试求水平角的最可靠值、观测值的中误差及算术平均值的中误差。