全国2010年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.水准面处处与铅垂线(      )

A.垂直	B.平行

C.重合	D.斜交

2.水准仪的脚螺旋的作用是用来(      )

A.精确整平仪器	B.整平长水准管

C.整平圆水准器	D.既可整平长水准管，又可整平圆水准器

3.三等水准测量的观测顺序为(      )

A.后—前—后—前	B.后—前—前—后

C.前—后—前—后	D.前—前—后—后

4.比例尺为1∶2000的地形图的比例尺精度是(      )

A.0.2cm	B.2cm

C.0.2m	D.2m

5.经纬仪的视准轴应(      )

A.垂直于竖轴	B.保持铅垂

C.平行于照准部水准管轴	D.垂直于横轴

6.测量误差来源于(      )

A.仪器、观测者、外界条件	B.仪器不完善

C.系统误差	D.偶然误差

7.某导线全长为620米，纵横坐标增量闭合差分别为fx=0.12m,fy=-0.16m,则导线全长相对闭合差为(      )

A.1/2200	B.1/3100

C.1/4500	D.1/15500

8.望远镜视线水平时，读得视距间隔为0.675米，则仪器至目标的水平距离为(      )

A.0.675米	B.6.75米

C.67.5米	D.675米

9.在地形图上,量得A、B两点的高差为6.12米，A、B两点的实地距离为438米，则AB的坡度为(      )

A.1.4%	B.3.7%

C.5.1%	D.8.8%

10.已知道路交点桩号为2+316.24米,圆曲线切线长为62.75米,则圆曲线起点的桩号为

(      )

A.2+190.74	B.2+253.49

C.2+378.99	D.2+441.74

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.通常，高程基准面是__________。

12.水准测量中，要消除地球曲率对观测高差的影响，所采取的方法是__________。

13.直线AB的坐标方位角为225°17′20″，则AB的反方位角为__________。

14.绝对值相等的正、负误差出现的可能性__________。

15.导线角度闭合差调整的方法是反符号按__________分配。

16.在1∶1000地形图上，若等高距为1米，现要设计一条坡度为4%的等坡度路线，则在地形图上该路线的等高线平距应为__________米。

17.有两条直线，AB的丈量相对误差为1/3200，CD的丈量相对误差为1/4800，则AB的丈量精度__________于CD的丈量精度。

18.圆曲线的主点包括圆曲线的起点、__________、终点。

19.测定建筑物上所设观测点在垂直方向上随时间的变化量称为__________观测。

20.比例尺越__________,表示地表状况越详细。

三、名词解释（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21.视差

22.直线定向

23.误差传播定律

四、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

24.完成下表的竖直角观测成果整理。已知盘左望远镜上倾时，读数减小。

| 测站 | 目标 | 竖盘位置 | 竖盘读数 °′″ | 半测回竖直角 °′″ | 指标差 ″ | 一测回竖直角 °′″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | A | 左 | 87 05 24 |  |  |  |
|  |  | 右 | 272 54 54 |  |  |  |
| O | B | 左 | 94 06 30 |  |  |  |
|  |  | 右 | 265 53 48 |  |  |  |

25.完成下表四等水准测量计算。

| 测站编号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向及 尺号 | 中丝读数 |  | K＋黑－红(mm) | 高差中数(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后视距（m） |  | 视距差(m) |  |  | 黑面 (m) | 红面 (m) |  |  |  |
|  | 前视距(m) |  | 累积值(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.675 |  | 0.843 |  | 后1 | 1.483 | 6.269 |  |  | K1=4.787 K2=4.687 |
|  | 1.289 |  | 0.459 |  | 前2 | 0.651 | 5.339 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |

26.用经纬仪观测某水平角六个测回，其观测值为：36°51′30″、36°51′26″、36°51′28″、36°51′24″、36°51′25″、36°51′23″，试求算术平均值、观测值的中误差及算术 平均值的中误差。

27.设水准点A的高程为HA=14.305米，欲测设B点高程为15.000米，将水准仪安置在A、B两点中间，读得A尺上读数为2.314米，试计算B点前视应读数，并说明测设方法。

五、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

28.在多大范围内可以用水平面代替水准面？

29.等高线有哪些特性？

30.什么是方位角？根据标准方向的不同，方位角可分为哪几种？