浙江省2002年7月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共25分)

1. 完整的计算机系统应包括(      )。

A. 运算器、存储器、控制器            B. 外部设备和主机

C. 主机和实用程序                D. 配套的硬件设备和软件系统

2. 计算机系统中的存储器系统是指(      )

A. RAM存储器                B. ROM存储器

C. 主存储器                D. 主存储器和外存储器

3. 没有外存储器的计算机监控程序可以存放在(      )。

A. RAM          B. ROM            C. RAM和ROM        D. CPU

4. 下列数中最大的数是(      )。

A. (10010101)2           B. (227)8          C. (96)16   D. (143)5

5. 在机器数(      )中，零的表示形式是唯一的。

A. 原码  B. ASCII码

C. 补码  D. 原码和反码

6. 下列寻址方式属于寄存器间接寻址的是(      )

A. (R2)OP(R1)→R2  B. ((R2))OP((R1))→R2

C. MOV  R2，R1     D. ADD  R2，R1

7. 运算器的主要功能是进行(      )。

A. 逻辑运算B. 算术运算

C. 逻辑运算与算术运算D. 函数运算

8. 在定点二进制运算器中，减法运算一般通过(      )来实现。

A. 原码运算的二进制减法器B. 补码运算的二进制减法器

C. 补码运算的十进制加法器D. 补码运算的二进制加法器

9. 和外存储器相比，内存储器的特点是(      )。

A. 容量大，速度快，成本低B. 容量大，速度慢，成本高

C. 容量小，速度快，成本高D. 容量小，速度快，成本低

10. 某计算机的字长是16位，它的存储容量是64KB，若按字编址，它的寻址范围是(      )。

A. 0—64K         B. 0—32K       C. 0—32KB       D. 0—64KB

11. EPROM是指(      )。

A. 随机读写存储器      B. 光擦可编程的只读存储器

C. 可编程的只读存储器  D. 电擦的可编程的只读存储器

12. 主存储器和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是(      )。

A. 解决CPU和主存之间的速度匹配问题

B. 扩大主存储器的容量

C. 扩大CPU中通用寄存器的数量

D. 既扩大主存容量又扩大CPU中通用寄存器数量

13. 指令系统中采用不同寻址方式的主要目的是(      )。

- 实现存储程序和程序控制  B. 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性

C. 可以直接访问外存        D. 降低指令译码难度

14. 寄存器间接寻址方式中，操作数处在(      )。

A. 通用寄存器        B. 内存单元        C. 程序计数器       D. 堆栈

15. 转移类指令的功能是(      )。

A. 进行逻辑运算与算术运算    B. 进行主存与CPU之间的数据传送

C. 进行CPU和I/O设备之间的数据传送    D. 改变程序执行顺序

16. CPU是指(      )。

A. 运算器B. 控制器

C. 运算器和控制器D. 运算器、控制器、主存储器

17. 字符的编码，目前在微机中最普遍采用的是(      )。

A. BCD码        B. 16进制              C. ASC II码        D. 格雷码

18. 在因特网上除了进行个人电子通信，最活跃的领域是(      )。

A. 远程教育     B. 发布信息            C. 电子商务         D. 查询信息

19. DELPH是(      )语言。

A. 第一代      B. 第二代              C. 第三代            D. 第四代

20. 补码11001100算术右移一位后的结果是(      )。

A. 01100110      B. 11001100          C. 11100110       D. 01100111

21. 用浮点数来表示的优点是(      )。

A. 处理速度快               B. 处理速度快且表示数的范围大

C. 表示数的范围大且精度高   D. 运算速度和精度都高

22. 在采用DMA方式的I/O系统中，其基本思想是在(      )之间建立直接的数据通路。

A. CPU与外围设备B. 主存与外围设备

C. 外设与外设D. CPU与主存

23. 在MODEM之间进行传送的信号是(      )信号。

A. 二进制数字       B. 模拟          C. 随机               D. 离散

24. PCI总线是(      )位的。

A. 8                B. 16             C. 24                D. 32

25. 激光打印机是按(      )输出的。

A. 字符            B. 行              C. 页                D. 点阵

二、填空题(每空1分，共20分)

1. 存储器按存储介质分，可分为半导体存储器、________和________。

2. CPU的寄存器中存放指令的是________，决定下一条指令地址的是________。

3. 三态逻辑电路其输出信号的第三个状态是________。

4. D/A转换是将________信号转换为________信号。

5. 计算机对信息的处理是通过________的执行实现的。

6. 半加器比全加器少一个输入端，这个输入端是________。

7. 若某数x的真值为-0.1010，在计算机中该数表示为1.0110，则该数所用的编码为_____。

8. 计算机在办公自动化中的应用简称________。

9. 若对两个相同的数进行“异或”运算，则结果为________。

10. 在状态寄存器中，如果运算的结果为零，则________标志为“1”。

11. 衡量计算机可靠性的指标MTBF是指________。

12. 8位二进制补码表示带符号数的范围，用十六进制来显示，则最小是_____，最大________。

13. 64KB的存储器寻址需要________根地址线。

14. 各种微操作都是受________的控制，它在硬件结构上就是一个控制部件产生的信号，这是一个________。

15. 所谓只读存储器是指________的存储器。

三、计算题(要求写出过程)(共25分)

1. 将十进制数258.2转换成二进制数和十六进制数，二进制数小数点后面保留6位。(6分)

2. 将十进制数256写成8421 BCD码。(4分)

3. 按八位二进制补码运算：3BH+5DH，结果是否溢出?(6分)

4. 若有数X=68H  Y=ADH  Z=11H进行逻辑运算，求(X+Y)⊕Z=?(写出过程)(4分)

5. 有4K×1存储器芯片，要组成一个32K×8bit的存储器，计算总共需要多少RAM芯片，其中多少芯片构成并联?多少组芯片地址串联?(5分)

四、问答题(共30分)

1. 计算机中的运算器的作用是什么?通常由哪些部件组成?(4分)

2. 什么是中断?(6分)

3. 什么是字长?(2分)

4. IBM PC机的外部设备采用什么编址?用什么指令访问外设?(3分)

5. 什么是程序和微程序?(6分)

6. 什么是指令周期?(3分)

7. 常用的输入设备有哪些?其中哪些是能输入图形的?(6分)