浙江省2003年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共25分)

1. 若某数x的真值为-0.1010，在计算机中该数表示为1.0110，则该数所用的编码为(     )

A. 原码                 B. 补码

C. 反码                 D. BCD码

2. 计算机在办公自动化中的应用简称(     )

A. CAD               B. CAI

C. OA                D. MIS

3. 集成电路(IC)计算机属于第(     )代计算机。

A. 一               B. 二

C. 三               D. 四

4. 用高级语言编写的程序称为(     )

A. 源程序                 B. 目标程序

C. 编译程序               D. 解释程序

5. 在计算机中处理、传送的二进制位数称作(     )

A. 字节               B. 字

C. 字长               D. 位

6. 激光打印机是按(     )输出的。

A. 字符               B. 行

C. 页                 D. 点阵

7. 全加器比半加器多一个输入端，这个输入端是(     )

A. 本位进位           B. 低位进位

C. 加数               D. 被加数

8. Cache的主要特点之一是(     )

A. 存储容量大               B. 存取速度快

C. 价格便宜                 D. 存取速度快但容量小

9. 存储容量就是存储器可以容纳的(     )的数量。

A. 二进制信息               B. 十进制信息

C. 十六进制信息             D. 八进制信息

10. 在MODEM之间进行传送的信号是(     )信号。

A. 二进制数字               B. 模拟

C. 随机                     D. 离散

11. IBM-PC系列机中与外部设备信息交换时用(     )指令。

A. MOV               B. IN、OUT

C. PUSH、POP         D. ADD、SUB

12. 在响应中断时，保留原有断点是指保留(     )

A. 程序计数器PC和PSW的内容       B. 堆栈指示器SP的内容

C. PSW的内容                     D. 累加器的内容

13. 下列式子是逻辑函数Y=A*B*C+A+B+C的简化式(     )

A. A+B+C               	B. 1

C. 0                   	D. B+A+C

14. 下列不是CPU的功能是(     )

A. 程序控制               B. 存取控制

C. 时间控制               D. 数据加工

15. 指令周期是指(     )

A. 一条指令执行时间               B. 一条指令取出的时间

C. 完成一段程序的时间             D. 取出并执行一条指令的时间

16. 中断与调用指令的主要区别在于中断是(     )

A. 程序按排的               B. 随机的

C. 程序请求的               D. 顺序执行的

17. ADD指令的指令周期由三个CPU周期组成，其中第二个CPU周期的任务是(     )

A. 取指令                     B. 将操作数送AR并完成地址译码

C. 把操作数从内存送到缓存     D. 从内存取操作数并执行相加操作

18. SDRAM的存储时间一般在(     )左右。

A. 100ns               B. 10ns

C. 10ms                D. 100ms

19. 在定点补码加减运算中，检测运算溢出的变形码检测方法是(     )时表示溢出。

A. 运算结果的两符号位相同               B. 运算结果的两符号位不相同

C. 结果与加数的两符号相同               D. 结果与加数的两符号位不相同

20. 汉字在计算机内部存储、传输、检索的代码称为(     )

A. 输入码               B. 汉字字形码

C. 汉字内部码           D. 汉字交换码

21. 采用十六进制书写可以比二进制书写省(     )

A. 1/2               B. 1/3

C. 1/4               D. 1/5

22. 下列逻辑部件不包含在运算器中的是(     )

A. 累加器               B. ALU

C. 指令寄存器           D. 状态寄存器

23. 在原码一位乘法中，被乘数X的原码符号为X0，乘数Y的原码符号为Y0，则乘积的符号为(     )

A. X0+Y0               B. X0·Y0

C.X0⋅Y0              D. X0⊕Y0

24. 堆栈是一种(     )存贮器。

A. 顺序               B. 先进后出

C. 只读               D. 先进先出

25. 转移类指令的功能是(     )

A. 进行逻辑运算与算术运算               		B. 进行主存与CPU之间的数据传送

C. 进行CPU和I/O设备之间的数据传送       	D. 改变程序执行顺序

二、填空题(每空1分，共20分)

1. 计算机的硬件结构通常由运算器、______、存储器、输入和输出设备组成。

2. 在计算机技术中对图象有不同的表示、处理、显示方法，其中最基本的形式是______和______。

3. 按存储器所处的位置及功能可以将它们分为与CPU紧密相联的______和______。

4. 信息有两大类，一类是数字信息，另一类是______，它指连续变化的物理量。

5. 衡量计算机可靠性的指标MTBF是指______。

6. 在虚拟存储器中，通常使用的地址映象方式有全相联映象、______和组相联映象三种。

7. 当发生中断时，计算机需要保留原有的断点和现场，首先保留______的内容，然后需要保留______。

8. 扫描仪分辨率的单位是______。

9. 调制解调器属于______设备。

10. 若一个存储器地址位数为20位，则存储器的最大容量为______字节。

11. 从指令系统的角度看，当前的计算机指令系统结构分为两大类：______和_______。(可用简写)

12. 奇偶校验只能查出______数个错误，不能发现______数个错误。

13. 目前实际应用的汉字的字形编码可由______和______两种方法来表示。

14. A/D转换器的功能是______。

三、计算题(共25分，要求写出过程)

1. 将十进制数414.7写成十六进制数。(小数精度取2位)(5分)

2. 已知X·Y=1，求F=(X+Y)·(X+Y)的值。(要求写出过程)(4分)

3. 将十进制数-1写成字长16位的二进制补码。(5分)

4. 设X=ABH,Y=21H,求X⊕Y(5分)

5. 化简：Y=A·B+B+A·B(6分)

四、简答题(共30分)

1. 什么是ASCII码?(3分)

2. 什么是微操作?(5分)

3. CACHE的主要特点是什么?(5分)

4. 什么是DMA方式?(4分)

5. 什么是指令的操作码?(3分)

6. 简述中断的过程。(6分)

7. 简述状态寄存器的功能。(4分)