全国2007年7月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在控制器的指令部件中，IR是（　　　）

A．程序计数器	B．指令寄存器

C．指令译码器	D．时序部件

2．为用户的实际应用而编写的应用软件称为（　　　）

A．操作系统	B．汇编程序

C．解释程序	D．用户程序

3．如题3图所示。设开关A和B闭合的逻辑值为1，断开为0；灯L亮的逻辑值为1，暗为0。则灯L亮的逻辑表达式为（　　　）

A．L=A+B	 B．L=AB

C．L=A+B	D．L=AB

4．在以下的逻辑推导中，能正确应用逻辑代数的吸收律（A+AB=A或A+AB=A+B）的是

（　　　）

A．AC+ABCD=AC	B．AB+ABCD=AB

C．A+ABCD=A+BCD	D．AB+ABCD=AB+CD

5．根据输入变量A、B和输出变量Y的如下真值表，则实现该逻辑功能的门电路是（　　　）

A．与门	B．或门

C．异或门	D．异或非门

6．相对于原码和反码，补码编码的特点是（　　　）

A．便于转换	B．便于表示负数

C．便于加减法运算	D．便于乘除法运算

7．在以下编码中，有权的二一十进制编码是（　　　）

A．8421BCD码	B．海明码

C．余3码	D．格雷码

8．常用的英文字符编码有（　　　）

A．机内码	B．输入码

C．ASCⅡ码	D．2421BCD码

9．在计算机显示器上或者打印机上输出中文信息时，采用的编码是（　　　）

A．EBCDIC编码	B．字音编码

C．字形码	D．交换码

10．两定点小数作双符号位的补码加法运算，若运算后结果的符号为01，那么在条件码寄存器中被置“1”的状态标志位是（　　　）

A．进位（C）	B．溢出（V）

C．零（Z）	D．负（N）

11．在下列作为运算器组成的逻辑部件中，程序不可访问的是（　　　）

A．累加器	B．状态条件寄存器

C．通用寄存器	D．数据缓冲寄存器

12．下列能实现算术逻辑操作在一步控制之内完成的运算器是（　　　）

A．单总线结构运算器	B．双总线结构运算器

C．三总线结构运算器	D．具有缓冲寄存器的运算器

13．同一软件不经修改就可以运行于系统结构相同的各个计算机上，并获得相同的结果，这种特性称为（　　　）

A．完备性	B．有效性

C．规整性	D．兼容性

14．执行诸如位测试、位清除、位求反等操作的指令属于（　　　）

A．算术运算指令	B．逻辑运算指令

C．移位操作指令	D．控制指令

15．有些计算机的硬件没有浮点运算指令，浮点运算是用其他指令编写的程序实现的，这种计算机的特点是（　　　）

A．计算机成本低、浮点运算速度慢	B．计算机成本低、浮点运算速度快

C．计算机成本高、浮点运算速度慢	D．计算机成本高、浮点运算速度快

16．无条件转移指令的功能是将该指令中形成的有效地址送入（　　　）

A．指令寄存器	B．地址寄存器

C．程序计数器	D．数据缓冲寄存器

17．存储器如果按信息的可保护性来分类的话，可分为（　　　）

A．主存储器和辅助存储器两类

B．动态存储器和静态存储器两类

C．易失存储器和非易失存储器两类

D．随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器

18．如果16K×16bit RAM存储芯片不采用地址复用技术的话，除了电源和0V线外，其输入输出线还有（　　　）

A．14根	B．16根

C．27根	D．32根

19．关于光盘存储器，以下叙述中正确的是（　　　）

A．光盘存储器的存储介质是激光

B．所有的光盘存储器都是用表面的凹凸来表示0或1信息的

C．光盘存储器都是只读存储器

D．光盘存储器是利用光学原理来存储信息的

20．在虚拟存储器的地址映像中，如果任一逻辑页能够映像到主存中任意页位置，则称此映像为（　　　）

A．全相联映像	B．组相联映像

C．直接映像	D．间接映像

21．下列在外围设备和主机之间起协调作用的部件是（　　　）

A．适配器或接口	B．设备控制器

C．数据寄存器	D．条件状态寄存器

22．在中断处理过程中，通常用来保存断点及现场信息的是（　　　）

A．中断向量表	B．通用寄存器

C．堆栈	D．数据缓冲寄存器

23．在直接存储器存取的I/O方式中，控制数据传输的部件是（　　　）

A．CPU	B．DMA控制器

C．存储器	D．总线

24．计算机应用于过程控制，其使用的核心设备主要是（　　　）

A．调制解调器	B．网络适配器

C．A/D与D/A转换器	D．CRT监视器

25．关于Pentium微处理器，以下叙述中错误的是（　　　）

A．与Intel X86二进制兼容

B．采用超级标量体系结构

C．能进行动态转移预测

D．内部有一条指令流水线和一条数据流水线

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．运算器和控制器构成计算机的____________。

27．MIPS是常用的计算机性能指标之一，其含义是____________。

28．设三态与门的输入端A、B、EN都是0状态，则其输出端是____________状态。

29．设D触发器的状态Q为0，输入端ID接至Q端。当输入端CI的状态由低电位跳变至高电位之后，则该触发器的状态Q为____________。

30．十六进制数F27H用二进制数可表示为____________。

31．8位二进制补码整数能表示的最小数值是____________。

32．多功能算术/逻辑运算单元ALU的逻辑结构由两部分组成，它们是全加器和____________。

33．运算器内，运算前用于存放操作数、运算后又用来存放运算结果的寄存器是____________。

34．某计算机的加法指令采用零地址格式，所需的两个操作数已位于指定堆栈的栈顶及其相邻的单元（次栈顶），则执行该指令后，运算的结果位于该栈的____________。

35．为执行一条指令，CPU先从内存取出该指令，暂存于数据缓冲寄存器，然后再送到____________寄存器，以便进行译码。

36．微操作的执行必须有几个先决条件，它们是：____________；做什么操作；从什么地方到什么地方；时钟脉冲。

37．若欲用国标码形式存入16384个汉字，则存储器的容量至少需要____________。

38．一片双面磁盘，每盘面有256磁道，每道有32扇区，每扇区存储容量有512B。则该磁盘的存储容量是______________。

39．在I/O系统中，主设备与从设备之间的信息交换是采用_____________方式进行的。

40．在计算机系统中，一般将多个中断源的中断触发器组成_____________，其内容称为中段字或中断码。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

41．设有电路图如题41图所示，要求：

（1）根据该电路图，写出用输入变量A、B、C表示的输出变量F的逻辑表达式。

（2）简化逻辑表达式F。

（3）根据简化的逻辑式F，画出逻辑电路图。

42．对十进制数据0.19作规格化浮点数的编码。假定阶码采用5位（含一位阶符）补码，尾数采用11位（含一位尾符）补码，底数是2。

43．已知M（x）=1111,生成多项式G（x）=x3+x+1,试计算M（x）的CRC的校验码，并给出计算过程。

44．已知x=0.1010101,y=-0.0101011,试用补码运算和移位操作来计算12（x+y），要求写出计算过程。

45．某微机的指令长16位，其高6位为操作码OP，低10位为地址码D，AC为累加器。并假设：

OP=3CH   表示LDA操作（（D）→AC）

OP=04H   表示ADD操作（（AC）+（D）→AC）

OP=1BH   表示STA操作（（AC）→D）

请回答如下问题，要求写出计算过程。

（1）代码为11C2H的指令表示什么操作？

（2）代码为F0F1H的指令表示什么操作？

（3）为将累加器中的数据存入主存地址30AH，所需的指令代码是什么？

（用十六进制数表示）

四、问答题（本大题共8小题，第46、47小题各4分，第48~51小题各5分，第52、53小题各6分，共40分）

46．电路图如题46图所示。设触发器的初始状态为Q1Q0=00o若在输入端CP连续输入4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q1Q0的状态。

47．在所表示的总位数相同的情况下，与定点数表示相比，浮点数表示在数值范围、数值精度和运算器复杂性等方面有哪些不同？

48．什么是寄存器寻址方式？并说出该寻址方式的优点和缺点。

49．非访内指令（例如CLA，将累加器内容清零）的执行流程如下图：

请填补其中的空缺（1）、（2）、（3）。

（1）______________________________

（2）______________________________

（3）______________________________

50.简述程序与微程序的区别。

51．欲存两幅分辨率为256×256像素、且具有65536（216）色的彩色图片，问：

（1）该专用存储器需多少存储容量？

（2）若按字节编址，该专用存储器的地址寄存器至少有几位？

（3）该专用存储器需要多少片64K×8bit RAM存储芯片？

52．计算机系统在何种情况下要设置专用的I/O指令？其主要功能是什么？

53．简述“中断允许”触发器的作用，并说出在程序中断处理过程中先后4次分别对此触发器执行了什么操作？