全国2008年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.CPU中包含控制器和（      ）

A.运算器    	B.存储器

C.输入设备	D.输出设备

2.供多个用户同时使用计算机的操作系统称为（      ）

A.批处理操作系统    	B.分时操作系统

C.实时操作系统     	D.网络操作系统

3.下列属于逻辑运算的一组算式是（      ）

A.1／1=1    	B.1-1=0

C.1+1=10	D.1+1=1

4.  以下的逻辑推导中，能正确应用狄·摩根定律的是（      ）

A．A+B+C=A+B+C	B．A+B+C=A+B+C

C．A+B+C=A+BC	D．A+B+C=A+B+C

5.  欲使触发器为1状态(Q=1)，则其输入端R和S应是（      ）

A.R=1，S=1	B.R=1，S=0

C.R=0，S=1	D.R=0，S=0

6.  有一个32位二进制的数，若用十六进制书写，则其位数可以减少到（      ）

A.2位    	B.3位

C.4位	D.8位

7.在计算机符号数的表示法中，将符号位加上真值的绝对值的二进制表示，这种编码是

（      ）

A.原码    	B.补码

C.反码    	D.偏移量代码

8.将视觉信息转换为计算机图像信息的两个基本过程是（      ）

A.采样和编码    	B.抽样和量化

C.抽样和矢量化    	D.采样和抽象化

9.与CRC码的纠错方法相关的是（      ）

A.循环移位    	B.奇偶校验

C.交叉奇偶校验    	D.生成多项式

10.浮点加法运算时尾数求和的结果为10.01000010，那么经规格化后的尾数为（      ）

A.11.00100001    	B.00.10000100

C.11.00001000	D.00.10010000

11.设x=0.01011，采用“0舍1入”法计算12x补的值为 （      ）

A.0.00101    	B.1.00101

C.0.00110 	D.1.00110

1 2.将一个8位寄存器A内各位值取反的逻辑运算是 （      ）

A.(A)∧FFH→A   	B.(A) ∨FFH→A

C.(A) ⊕FFH→A 	D.(A) ⊕00H→A

l 3.状态寄存器保存着算术逻辑运算指令执行(或测试)后形成的各种状态位标志。这些标

志中不包括（      ）

A.运算结果进位标志

B.运算结果错误标志

C.运算结果为零标志

D.运算结果溢出标志

14.在堆栈使用过程中，始终保持不变的是（      ）

A.栈顶    	B.栈顶指针

C.栈底	D.栈内数据

15.控制器的组成中不包括（      ）

A.程序计数器    	B.指令寄存器

C.时序产生器	D.累加寄存器

16.节拍脉冲的间隔时间等于（      ）

A.机器周期    	B.时钟周期

C.指令周期	D.存储周期

17.衡量存储容量的常用单位有（      ）

A.μb、mb和nb    	B.μB、mB和nB

C.Kb、Mb和Gb	 D.KB、MB和GB

18.一个1M×8bit RAM存储芯片，如果采用地址复用技术的话，该芯片的地址输入线有

（      ）

A.8根    	B. 10根

C.22根    	D.30根

l 9.EPROM的意义是（      ）

A.可编程的只读存储器    	B.电可编程的只读存储器

C.可擦可编程的只读存储器    	D.电可擦可编程的只读存储器

20.虚拟存储器与主存之间的地址对应表(变换表)是（      ）

A.由程序设计人员编程时编排的

B.由操作系统的辅助软件和硬件来自动形成的

C.由程序设计人员和操作系统联合完成的

D.由硬件独立完成的

2l.在外围设备单独编址时，CPU要控制外围设备可使用（      ）

A.内存读/写命令    	B.专用I／O指令

C.访问通道指令    	D.系统调用命令

22.中断分优先级别，下列中断中具有最高优先级别的是（      ）

A.系统时钟中断    	B.运算器出错中断

C.存储器故障中断    	D.电源故障中断

23.数组多路通道可连接多个设备，其数据传输的单位是（      ）

A.位    	B.字节

C.字    	D.数据块

24.彩色显示器显示图像的清晰度主要决定于（      ）

A.颜色或灰度级    	B.分辨率

C.刷新频率    	D.显示屏透明度

25.Pentium微处理器中两个独立的超高速缓存是（      ）

A.运算器超高速缓存和控制器超高速缓存

B.指令超高速缓存和数据超高速缓存

C.主机超高速缓存和I／O超高速缓存

D.CPU超高速缓存和存储器超高速缓存

二、填空题(本大题共1 5小题，每小题1分，共1 5分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.在控制器中，产生控制信号时序的电路是_____________________。

27.在冯·诺依曼模型中，数据流从输入设备输入到运算器，然后送入_______________。

28.设三态与门的输入端A、B、EN都是0状态，则其输出端是___________________状态。

29．设D触发器的状态Q为l，输入端ID的状态为0。当CI端的CP脉冲由低电位跳变至

高电位之后，则该触发器的状态Q为_____________________。

30．八进制数1207Q的二进制数表示为_____________________。

3 1.定点小数补码编码x补=0.010101B的真值为_____________________。

32.两个5位(含一位符号位)定点小数经补码加法运算后，结果为最小值，那么该和数的

值是_____________________。

33.若采用双符号位的变形补码加减运算，当对结果的两个符号位作异或运算后的值为

_____________时，表示运算结果溢出。

34.三地址指令格式:OP D 1 D2 D3(其中D3是存放运算结果的地址)，其指令功能可以

表示为_____________________。

35.根据指令寄存器中的代码，指出其要求做什么操作并产生相应的操作控制命令。这过程

实现了____________________功能。

36.一条非访内指令(例如 清除累加器内容)的指令周期需要__________个CPU周期。

37.存储器从接到读(或写)命令直到完成读取(或写入)操作所需的时间称为存储器的__________________。

38.主存储器的寻址系统包括_____________________、译码器和驱动器。

39.可以通过程序设置_______触发器来封闭其向CPU提出中断请求的中断称可屏蔽中断。

40.周期挪用的DMA传送方式主要适用于外设的_________周期大于内存存取周期的情况。

三、计算题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

41.化简逻辑表达式ABC+ABC+ABC+A+B+C+ABC。若A+B+C=0，则该化简后的逻辑式的值是什么?

42.对下列十进制数作8位(含一位符号位)二进制原码和补码编码。

(1)37

(2)-37

43.对十进制数据-0.21作规格化浮点数的编码，假定阶码采用5位(含一位阶符)补码，

尾数采用11位(含一位尾符)补码，底数是2。

44.已知X=-0.0011011，Y=0.1101000，试用变形补码运算来计算X-Y。要求写

出计算过程，若运算结果发生溢出，请说明是正溢出还是负溢出。

45.设有单地址加法指令OP D，其中D为548AH；而(548AH)=32B9H，(32B9H)=3C5DH，

(3C5DH)=67E1H，(AC)=2007H。

试问：    ‘

(1)  若OP是立即寻址加法指令，那么该指令执行后，AC的内容是什么?

(2)  若OP是直接寻址加法指令，那么该指令执行后，AC的内容是什么?

(3)  若OP是间接寻址加法指令，那么该指令执行后，AC的内容是什么?

四、问答题(本大题共9小题，第46~48小题各4分，第49小题6分，第50~52小题各4分，第53~54小题各5分，共40分)

46.电路图如题46图所示。设触发器的初始状态为Q2Q1Q0=001。若在输入端CP连续输入

4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q2Q1Q0的状态。

CP

题46图

47.计算机中处理汉字用到哪些编码?各用于什么目的?

48.完善的指令系统应该具备哪些方面的特性?

49.设相对寻址指令OP D中D是6位补码。试求：

(1)其有效地址E的计算式是什么?

(2)其寻址范围是什么?

(3)若该指令存在内存的549BH的单元中，而D为3AH，那么其操作数的有效地址E是什么？

50.请写出RISC的中文名称，并说明常用的RISC技术。

51.在CPU向存储体发出读数操作命令时，主存储器应依序执行哪些操作?

52.表中所示的是运行过程中一个虚拟存储器与主存之间的地址对应表。试问：

(1)逻辑地址的页号代码为101的某数据，在主存中能否找到?

若能找到，其物理地址的页号代码是什么?

(2)逻辑地址的页号代码为110的某数据，在主存中能否找到?

若能找到，其物理地址的页号代码是什么?

(3)物理地址的页号代码为11的某数据，其逻辑地址的页号代码是什么?

| 有效位 | 物理页号 |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| l | 00 |
| 0 | l 0 |
| 1 | 01 |
| 0 | 00 |
| 1 | 11 |

逻辑页号

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

53．何谓程序中断?若发生某中断请求，CPU要响应此中断应满足什么条件?

54．分辨率与显示颜色的位数的乘积称为显示存储容量，若已知存储容量为1.5MB，试求出在分辨率为1024×768的情况下能显示的颜色位数。它能显示“真彩色”吗?为什么?