浙江省2003年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共10分)

1.MCS-51单片机有片内ROM容量(      )

A. 4KB                B. 8KB

C. 128B                D. 256B

2.MCS-51单片机的位寻址区位于内部RAM的(      )单元。

A. 00H—7FH               B. 20H—7FH

C. 00H—1FH               D. 20H—2FH

3.MCS-51单片机的串行中断入口地址为(      )

A. 0003H               B. 0013H

C. 0023H               D. 0033H

4.MCS-51单片机的最小时序定时单位是(      )

A. 状态                   B. 拍节

C. 机器周期               D. 指令周期

5.若MCS-51单片机的晶振频率为６MHZ,定时器/计数器的外部输入最高计数频率为(      )

A. 2MHz                 B. 1MHz

C. 500KHz               D. 250KHz

二、填空题（每空1分，共10分）

1.MCS-52单片机片内共有______字节单元的RAM。

2.若MCS-51单片机的程序状态字PSW中的RS1,RS0=11,那么工作寄存器R0-R7的直接地址为______。

3.对于指令SJMP  $，其操作码为80H,其操作数（即偏移量）为______。

4.当EA接地时，MCS-51单片机将从______的地址0000H开始执行程序。

5.微处理器包括两个主要部分即____________。

6.单片机的工作过程就是______的过程。

7.I/O编址技术有______和______两种。

8.I/O数据传送的控制方式有______、程序查询方式、______。

三、名词解释（每小题2分，共8分）

1.数据总线

2.相对寻址

3.中央处理单元

4.内堆栈

四、简答题（每小题4分，共20分）

1.单片机是如何区分片内片外RAM的？

2.简述单片机的接地系统。

3.MCS51单片机的伪指令有哪些？

4.串行通信有哪几种制式？各有什么特点？

5.D/A转换器有哪些主要性能指标？

五、读程序（阅读程序后填空。每小题4分，共20分）

1.已知（SP）=60H，（DPTR）=3456H，在执行下列指令后，（SP）=______，内部RAM（61H）=______。

PUSH  DPH

PUSH  DPL

2.执行下列程序后，（A）=______，（B）=______。

MOV  A，#0AH

MOV  B，#20H

MUL  AB

3.请分析下面程序执行后的操作结果，(A)=______，(R0)=______。

MOV  A，#60H

MOV  R0，#40H

MOV  @R0，A

MOV  41H，R0

XCH  A，R0

4.内部RAM从list单元开始存放一单字节正数表，表中之数作无序排列，并以-1作结束标志。编程实现表中找出最小值。

MOV  R0，#LIST

MOV  A，@R0

MOV  MIN，A

LOOP5：INC  R0

MOV  A，@R0

________，LOOP3

RET

LOOP3：CJNE  A，MIN，LOOP1

LOOP1：________ LOOP2

MOV  MIN，A

LOOP2：SJMP  LOOP5

5.设两个十进制数分别在内部RAM40H单元和50H单元开始存放（低位在前），其字节长度存放在内部30H单元中。编程实现两个十进制数求和，并把求和结果存放在40H开始的单元中。

MOV  R0，#40H

MOV  R1，#50H

MOV  R2，#30H

_________

LOOP：MOV  A，@R0

ADDC  A，@R1

_________

MOV  @R0，Ａ

INC  R0

INC  R1

DJNZ  R2，LOOP

RET

六、综合题（共32分）

1.设单片机晶振频率FOSC=6MHZ，使用定时器0以工作方式1产生周期为800μs的等宽方波，用中断方式实现编程，并在P1.0输出。（10分）

2.用8255A设计一个微型打印机接口电路。

（1）完整打印机接口电路（4分）

（2）写出8255的控制字及初始化程序，假设片选地址为4000H。（4分）

（3）写出打印字符串“ABC”程序（4分）。

3.用1片2716和1片6116给8051单片机扩展一个2KB的外部程序存储器和一个2KB的外部数据存储器，请画出逻辑连接图，并说明各芯片的地址范围。（10分）