浙江省2004年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共10分)

1.MCS-51布尔处理机的存储空间指的是（　　　）。

A.00H~0FH区					B.10H~1FH区

C.20H~2FH区					D.30H~3FH区

2.定义位地址的伪指令是（　　　）。

A.DS							B.DB

C.DW							D.BIT

3.MCS-51单片机只具备单一功能的I/O口是（　　　）。

A.P0							B.P1

C.P2								D.P3

4.MCS-51单片机中断的最短响应时间为（　　　）机器周期。

A.1个							B.2个

C.3个							D.4个

5.51单片机中支持多机通信的串行口方式是（　　　）。

A.方式0和1						B.方式1和2

C.方式2和3						D.方式3和0

二、填空题(每空1分，共10分)

6.CPU是由______________和______________两部分组成。

7.51单片机内部有______________个可字节寻址的专用寄存器。

8.MCS-51单片机一个机器周期包含______________个震荡周期。

9.汇编语言指令是由______________和______________两部分组成。

10.51单片机从零地址运行外部程序存储器中程序的条件是______________。

11.一个16K×8的存储器，应该具备______________根地址线。

12.51单片机的定时器在对外部事件进行计数的过程中，计数脉冲的频率不能高于振荡频率的______________。

13.伪指令是程序员发给______________的命令。

三、名词解释(每小题3分，共9分)

14.堆栈

15.RS232－C

16.EPROM

四、简答题(每小题5分，共25分)

17.简述MCS－51单片机中断的优先级。

18.简述MCS－51单片机的寻址方式。

19.ADC主要分哪几种类型？各有什么特点？

20.简述8155的I/O口及工作方式。

21.简述51单片机外部ROM与RAM的区分。

五、读程序填空（每小题5分，共15分）

22.MOV　R0,#DATA

MOV　A,@R0

RL　　A

MOV　R1,A

RL　　A

RL　　A

ADD　A,R1

MOV　@R0,A

1）程序的功能是______________________________________________；

2）第三行RL　A可以使用______________来替代。

23.				MOV　R0,#20H

MOV　R7,#8H

MOV　A,@R0

DEC　R7

LOOP:	INC　R0

MOV　2AH,@R0

CJNE　A,2AH,CHK

CHK:		JNC　LOOP1

MOV　A,@R0

LOOP1:	DJNZ　R7,LOOP

MOV　2BH,A

HERE:	AJMP　HERE

1）该程序的功能是：_________________________________________；

2）总共有______________个数进行比较。

24.			JMP　@A+DPTR

SS:	DB 　FUNC1

DB 　FUNC2

DB 　FUNC3

DB 　FUNC4

DB 　FUNC5

DB 　FUNC6

1）如果A中保存的是一个键值，DPTR的值是______________。

2）在JMP　@A+DPTR前A中的值应放大________倍，对应的指令是________。

六、综合题（共31分）

25.利用8255作键盘接口，实现4×8键盘的设计，若PA口接键盘列线，PC口接键盘行线，试画出接口电路并给出该键盘的按键处理流程图。（12分）

26.利用单片机80C51与ADC0809接口，对通道0-7的输入模拟量进行采样，试完成下面的接口电路，并填空完成下面的A/D转换控制程序。（10分）

MOV　R1,＃data				;置数据区首址

MOV　DPTR,#_________		;指向通道0

MOV　R2,#08				;置通道数

LP1:		______________				;启动A/D转换

MOV　R6,＃0AH				;软件延时

DALY:	NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ　R6,DALY

______________				;读取转换结果

MOV　　@R1,A				;存储数据

INC　　DPTR				;指向下一个通道

INC　　R1					;修改数据区指针

DJNZ　R2,LP1				;8个通道全采样完了吗?

27.在6MHz晶振下，某定时器以工作方式2产生定时，其相应程序如下：（9分）

MOV　IE　,#00H

MOV　TMOD,#02H

MOV　TH0　,#0CEH

MOV　TL0　,#0CEH

▓▓▓

LOOP:	JBC　TF0　,LOOP1

AJMP　LOOP

LOOP1:	CPL　P1.0

AJMP　LOOP

1）▓▓▓中应填入的指令是______________；

2）该程序采用的是______________方式检测定时器溢出；

3）P1.0将产生周期为______________的方波。