浙江省2005年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共10分)

1.MCS-51单片机的RS1,RS0=11时，当前寄存器R0—R7占用内部RAM(     )单元。

A. 00H—07H               B. 08H—0FH

C. 10H—17H               D. 18H—1FH

2.MCS-51单片机有片内RAM容量(     )。

A. 4KB               	B. 8KB

C. 128B              	D. 256B

3.MCS-51单片机的外部中断0中断入口地址为(     )。

A. 0003H              B. 000BH

C. 0013H              D. 001BH

4.MCS-51单片机的最大时序定时单位是(     )。

A.拍节                  B.状态

C.机器周期              D.指令周期

5.MCS-51单片机的定时器/计数器工作方式1是（     ）。

A.8位计数器结构              B.16位计数器结构

C.13位计数器结构             D.2个8位计数器结构

二、填空题（每空1分，共10分）

1.将P0口作为通用I/O口使用时，应______。

2.一个8位D/A转换器，其分辨率为______。

3.MCS-52单片机共有______个中断源。

4.CHMOS型80C51有二种低功耗方式，即______和______。

5.在单片机系统中，I/O数据传送的控制方式有无条件传送方式、______和______。

6.对于指令JNB 12H，$，其操作码为80H,其操作数（即偏移量）为______。

7.ALU接受来自______和______的两个８位二进制数。

三、名词解释（每小题2分，共8分）

1.存储器编址

2.控制总线

3.EPROM

4.时序

四、简答题（每小题4分，共20分）

1.简述BCD码加法调整的原因和方法。

2.简述8155I/O口PC口的工作方式。

3.简述UART的主要功能。

4.简述单片机的隔离技术。

5.简述逐次逼近式A/D转换的原理。

五、读程序（阅读程序后填空。每小题4分，共20分）

1.已知（B）=35H，（A）=43H在执行下列指令后，（SP）=______，内部RAM（51H）=______。

MOV   SP，# 50H

PUSH  ACC

PUSH  B

2.执行下列程序后，（A）=______，（B）=______。

MOV  A，#9FH

MOV  B，#36H

ANL  B，A

SETB  C

ADDC  A，B

3.设RAM中(2456H)=66H，(2457H)=34H，ROM中(2456H)=55H，(2457H)=64H。请分析下面程序执行后各寄存器的内容。

（A）=______，（DPTR）=______。

MOV  A，#1

MOV  DPTR，#2456H

MOVC  A，@A+DPTR

4.比较两个ASCII码字符串是否相等。字符串长度在内部RAM3FH单元，两字符串的首地址分别为40H、50H。如果两个字符串相等，置CY=1，否则，置CY=0。

MOV  R0，#40H

MOV  R1，#50H

MOV  R2，#3FH

LOOP1：MOV  A，@R0

CLR  C

______，@R1

JNZ  LOOP2

INC  R0

INC  R1

______，LOOP1

SETB  C

RET

LOOP2：CLR  C

RET

5.将以表格形式存放在从table开始的内部单元中的8个单字节正数求平均值。

MOV  R0，#TABLE

MOV  R2，#8

MOV  R4，#0

LOOP1：MOV  A，@R0

______

MOV  R4，A

INC  		 R0

DJNZ  R2，LOOP1

MOV  B，#8

______

RET

六、综合题（共32分）

1.用定时器0以工作方式2计数，每计数100次，将COUNT单元加1。（10分）

2.用8255A设计2位静态LED显示接口电路。

（1）完整显示接口电路（3分）

（2）写出8255的控制字及初始化程序，假设片选地址为4000H。（3分）

（3）写出LED上显示1，2的字型码。（3分）

（4）写出编程实现在LED上显示“12”的程序。（3分）

3.用2片6116给8051单片机扩展一个4KB的外部数据存储器，请画出逻辑连接图，并说明各芯片的地址范围。（10分）