浙江省2006年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.MCS-51的并行I/O口读-改-写操作，是针对该口的（     ）

A.引脚	B.缓冲器

C.地址线	D.内部锁存器

2．假定设置堆栈指针SP的值为36H，在执行指令PUSH 20H后SP的值为（     ）

A.35H	B.38H

C.37H	D.20H

3.若MCS-51单片机的晶振频率为6MHz，定时器/计数器作计数器使用时，其最高的输入计数频率是（     ）

A.1MHz	B.500KHz

C.250KHz	D.125KHz

4.MOVX A,@DPTR指令中源操作数的寻址方式是（     ）

A.寄存器寻址	B.寄存器间接寻址

C.直接寻址	D.立即寻址

5.在远距离数据传送时，一般采用______传送方式。（     ）

A.串行	B.并行

C.模拟	D.数字

二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6.MCS-51单片机中有两个16位寄存器，其中一个是______，它没有地址，用户不能对其读写；另一个是______，常用于存放基址地址。

7.若不使用MCS-51片内程序存储器，引脚EA必须接______。

8.当（RS1，RS0）=（1，0）时，工作寄存器R2对应内部RAM中的______字节单元。

9.执行当前指令后，PC内容为______。

10.单片机与外部数据进行信息交换时，通过______总线交换信息的内容。

11.MCS-51响应______中断时，其中断标志只能由软件清除。

12.汇编语言程序一般有四种结构形式，即：顺序结构、分支结构、______和子程序结构。

13.用串行口扩展并行口时，串行口工作方式应选为______。

14.ADC0809是______位逐次逼近型A/D转换芯片。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

15.机器语言

16.RAM

17.单工

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

18.若80C51的片内ROM内容已不符合要求，那么片内其它硬件如何继续使用？

19.在8051扩展系统中，程序存储器和数据存储器共用16位地址线和8位数据线，为什么两个存储空间不会发生冲突？

20.MCS-51中断请求的撤消有哪几种情况？

21.与8255A比较，8155接口芯片有何特点？

22.单片机用于外界过程控制中，为何要进行A/D、D/A转换？

五、读程序填空题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

23.START：MOV           A，50H

MOV           DPTR，#TAB

MOVC          A，@DPTR+A

MOV           40H,A

RET

TAB       DB            30H,31H,32H,33H,34H

DB             35H,36H,37H,38H,39H

（1）该程序的功能是:______；

（2）该子程序中，入口参数（50H单元）的类型是______。

24.START：MOV            R7，#50

MOV            DPTR，#2000H

MOV            P2,#00H

MOV            R0，#00H

LOOP：   MOV           A，#0

MOVC           A，@DPTR+A

MOVX           @R0,A

INC              DPTR

INC              R0

DJNZ             R7,LOOP

RET

（1）该程序的功能是：______；

（2）该子程序的目的数据在______存储器中。

25.START: MOV              R0,#30H

MOV              B,#00H

MOV              R7,#30

LOOP:  MOV              A,@R0

JZ                EXIT

INC               R0

INC               B

DJNZ              R7,LOOP

MOV              B,#0FFH

EXIT:    RET

（1）该程序的功能是：______；

（2）若执行完该子程序后（B）=0FFH，则表示______。

六、综合题(本大题共3小题，共31分)

26．如下图所示。从8155的A口输入数据，并进行判断。若A口读入的数据不为0，则将该数据存入8155的RAM中（从起始单元开始，数据总数不超过256个），同时从B口输出，并将PC0置1；若A口数据为0，则停止输入数据，同时将PC0清0。试完成下面程序。（本题12分）

说明：控制字中PA=0  A口为输入方式；PA=1  A口为输出方式

PB=0  B口为输入方式；PB=1  B口为输出方式

PC2PC1=00   A口、B口为基本输入/输出方式，C口为基本输入口

PC2PC1=01   A口、B口为基本输入/输出方式，C口为基本输出口

PC2PC1=10   A口为选通输入/输出口，B口为基本输入/输出口

PC2PC1=11   A口、B口为选通输入/输出方式

程序：MOV    DPTR，______     ；指向命令口

MOV    A，______         ；命令字

MOVX  @DPTR，A

MOV    R0，#______       ；指向8155RAM区首地址

MOV    R1，#0            ；数据总数256个

LP1： MOV    DPTR，______     ；指向A口

MOVX   A，@DPTR

JZ     LP3                 ；是否结束

__________________         ；

INC    R0

INC    DPTR

MOVX   @DPTR，A

INC    DPTR

SETB   ACC.0

__________________         ；

DJNZ   R1，LP1

SJMP   LP2

LP3： MOV    DPTR，#P_C   ；P_C为C口的地址，用符号常量表示

MOVX   @DPTR,A

LP2： SJMP   LP2

电路图：

27．利用单片机与DAC接口，产生梯形波。试完成下面的接口电路，并填充完成下面的D/A转换程序，各段时间只作定性要求。（本题10分）

程序：

MOV     DPTR，#4000H     ；输入寄存器地址

AGAIN：  MOV     R0，#00H        ；转换初值

MOV     R7，#0FFH

WW1：   MOV     A，R0

__________________       ；D/A转换

__________________       ；

DJNZ     R7，WW1

ACALL   DELAY         ；延时

MOV     R7，#0FFH

WW2：  MOV     A，R0

__________________       ；D/A转换

__________________       ；

DJNZ     R7，WW2

__________________

AJMP     AGAIN

28．编程实现利用定时/计数器1的方式2对外部TTL信号的脉冲个数进行计数。要求每计满100次，将P1.7取反。（本题9分）

（1）完成下面程序

MOV        TMOD，______          ；

AGAIN: CPL          P1.7

MOV        TH0，______

MOV        TLO，______

__________________

__________________                   ；等待计数到

CLR        TF1

AJMP       AGAIN

（2）该程序采用的是______方式检测定时/计数器溢出，程序中CLR  TF1的作用是______。