浙江省2007年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.51单片机执行MOVC　A,@A+DPTR指令时，相关的信号状态是（　　　）

A.PSEN无效，RD为低电平，WR为高电平

B.PSEN无效，RD为高电平，WR为低电平

C.PSEN有效，RD为低电平，WR为高电平

D.PSEN有效，RD为高电平，WR为低电平

2.51单片机的时序单位从小到大依次是（　　　）

A.拍节、状态、机器周期，指令周期	B.状态、拍节、机器周期，指令周期

C.拍节、状态、指令周期，机器周期	D.状态、机器周期、拍节、指令周期

3.有13位地址线，4根数据线的存储器的存储空间为（　　　）

A.8kByte	 B.4kByte

C.13kByte	 D.3kByte

4.MCS-51单片机堆栈是按_______方向伸展的。（　　　）

A.由低到高	B.由高到低

C.由程序设定	D.随机分配

5.下列伪指令中关于数据字不正确的定义为（　　　）

A.DW“AB”	B.DW“ABC”

C.DW-814	D.DW1ABH

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在加减运算中，当OV=1时，表明_____________，在乘法运算中，表示_____________。

2.数据总线隔离一般采用_____________电路。

3.ALE引脚的作用是_____________，当时钟频率为6MHz时，ALE的频率为_____________。

4.RS232C标准规定，逻辑1的电平范围为_____________，逻辑0的电平范围为_____________。

5.设晶振频率为6MHz,以方式1通信，其波特率为1200，当SMOD=0时，则定时器1的初值为_____________，SMOD=1时，计数初值为_____________。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

1.EPROM

2.波特率

3.布尔处理机

4.机器周期

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.简述MCS-51单片机的寻址方式。

2.简述MCS-51单片机中断优先级的顺序。

3.简要说明PSW各状态位作用。

4.简述AD转换器种类。

五、读程序(本大题共5小题，每小题4分，共20分)阅读程序后填空。

1.已知A中存有一个16进制字符的ASCII码，相应的程序如下：

CLR　C

SUBB　A,#30H

CJNE　A,#0AH,BB

AJMP　BC

BB:	JC　DONE

BC:	SUBB　A,　①

DONE:	RET

(1)该程序的功能是：

_____________；

(2)①所在的位置应填入的立即数是_____________。

2.设(R0)=32H，(A)=48H，(32H)=80H，(40H)=08H。请分析下面程序执行后各单元的内容。(32H)=_____________，(40H)=_____________。

MOV　A，@R0

MOV　@R0，40H

MOV　40H，A

MOV　R0，#35H

3.已知X和Y单元分别保存单字节无符号数x和y，相应程序如下：

MOV　A,X

CJNE　A,#21H,N1;①

N1:	JC　L1

CJNE　A,#40H,N2

N2:	JNC　L2

CLR　C

RLC　A

RLC　A

ADD　A,X

SJMP　L2

L1:	CPL　A

L2:	MOV　Y,A

RET

(1)①所在行的指令作用是：_____________；

(2)该程序所实现的x和y的函数关系是：

_____________。

4．在外部RAM首地址为table的数据表中，有10个字节的数据。编程将每个字节的最高位清零。

MOV　R1，#TABLE

MOV　R2，#10

LOOP：	MOV　A，@R1

_____________

_____________

INC　R1

DJNZ　R2，LOOP

RET

5．比较两个ASCII码字符串是否相等。字符串长度在内部RAM20H单元，第一个字符串的首地址为30H，第二个字符串首地址为40H。如果两个字符串相等，置内部RAM21H为00H，否则，置内部RAM21H为0FFH。

MOV　R0，#30H

MOV　R1，#40H

MOV　R2，#20H

LOOP1：	MOV　A，@R0

CLR　C

_____________

JNZ　LOOP2

INC　R0

INC　R1

_____________，LOOP1

MOV　21H，#00H

RET

LOOP2：	MOV　21H，#0FFH

RET

六、综合题(本大题共3小题，共32分)

1. 如图所示的电路中，2764是只读存储器，6264是随机读写存储器。（本题12分）

问：(1)开关S拨向A时，U1和U2的地址范围是多少？（4分）

(2)U2作为程序存储器的条件是什么？（3分）

(3)开关S拨向A时，编写程序将U1中以#DATA为起始地址的100字节数据表传送到U2的以#TABLE为起始地址的单元中。（5分）

2.利用8031单片机P1口设计一个16键行列式键盘。(10分)

3.（10分）

(1)如图所示的8155接口电路中，若未用的地址线用1表示，8155的6个可编程端口地址范围是：_____________;对应的8155内部RAM的地址范围是_____________。

（4分）

(2)编写子程序，计算该电路中8155可寻址的片内RAM单元所存储的数值单字节校验和（累加忽略进位），其结果放在累加器中返回。（6分）