浙江省2008年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.中央处理器是由___________构成。(      )

A.运算器、存储器	B.运算器、控制器

C.运算器和I/O接口	D.运算器、控制器、存储器和I/O接口

2．若MCS-51单片机采用12MHz的晶振，其复位高电平脉冲时间应该超过(      )

A．2μS	B．4μS

C．2mS	D．4mS

3．51单片机执行MOVX读指令时，相关的信号状态是(      )

A.PSEN无效为低电平，RD有效为低电平

B.PSEN无效为高电平，RD有效为低电平

C.PSEN有效为低电平，RD无效为高电平

D.PSEN有效为高电平，RD无效为高电平

4．MCS-51单片机的最小时序定时单位是(      )

A.状态	B.拍节

C.机器周期	D.指令周期

5．若MCS-51单片机的晶振频率为６MHz,定时器/计数器的外部输入最高计数频率为(      )

A.2MHz	B.1MHz

C.500KHz	D.250KHz

二、填空题(本大题共8小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．MCS-51单片机片内共有___________字节单元的RAM。

2．若MCS-51单片机的程序状态字PSW中的RS1,RS0=11,那么工作寄存器R0-R7的直接地址为____________～___________。

3．对于指令SJMP$，其操作码为80H,其操作数（即偏移量）为___________。

4．当EA=1时，MCS-51单片机将从___________存储器的地址0000H开始执行程序。

5．ADC0809是一个___________位的AD转换器。

6．汇编语言中可以使用伪指令，它们不是真正的指令，只是用来对___________进行某种控制。

7．单片机异步串行通信标准简称___________。

8．I/O数据传送的控制方式有___________、程序查询方式、___________。

三、名词解释（本大题共4小题，每小题2分，共8分）

1．地址总线

2．寄存器间接寻址

3．SFR

4．堆栈

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1．51单片机是如何区分片内片外RAM的？

2．简述8255A的工作方式。

3．串行通信有哪几种制式？各有什么特点？

4．D/A转换器有哪些主要性能指标？

五、读程序（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

阅读程序后填空。

1．请分析下面程序执行后的操作结果，(A)=___________，(R0)=___________。

MOV	A，#60H

MOV	R0，#40H

MOV	@R0，A

MOV	41H，R0

XCH	A，R0

2.内部RAM从LIST单元开始存放一单字节正数表，表中之数作无序排列，

并以-1作结束标志。编程实现表中找出最小值。

MOV	R0，#LIST

MOV	A，@R0

MOV	MIN，A

LOOP5：INC     	R0

MOV	A，@R0

___________，LOOP3

RET

LOOP3：CJNE	    A，MIN，LOOP1

LOOP1：___________LOOP2

MOV	MIN，A

LOOP2：SJMP	    LOOP5

3.已知MOV指令周期为1，NOP指令周期为1，DJNZ指令周期为2，单片机晶振频率为6MHz,相应程序如下：

MOV	R3,(①)

LOOP :	 NOP

NOP

DJNZ	R3,LOOP

(1)若想该程序延时50μS,则①中应填入（              ）；

(2)NOP指令所起的作用是（             ）。

4．设两个十进制数分别在内部RAM40H单元和50H单元开始存放（低位在前），其字节长度存放在内部30H单元中。

MOV	R0，#40H

MOV	R1，#50H

MOV	R2，#30H

CLR	C

LOOP：	 MOV	A，@R0

ADDC	A，@R1

DA 	A

MOV	@R0，Ａ

INC	R0

INC	R1

DJNZ	R2，LOOP

RET

(1)程序的功能是：___________，

(2)结果存在___________。

六、综合题（本大题共3小题，共32分）

1.某单片机系统的程序存储器配置如图所示，（本题10分）

要求： (1)判断U1～U4的存储容量；(2分)

(2)试说明各个芯片的地址范围,并说明分析过程。(8分)

2.用8255A设计一个微型打印机接口电路。（本题10分）

（1）完整打印机接口电路。（4分）

（2）写出8255A的控制字及初始化程序，假设片选地址为4000H。（2分）

（3）写出打印字符串“ABC”程序。（4分）

3.单片机的晶振频率为12MHz，设计一程控电源，使其输出电压范围为0～＋5V,并编制产生频率约为100Hz的幅度为0～＋2V的方波。（本题12分）

（1）完成DAC0832的电流/电压输出转换电路。（5分）

（2）计算DAC输入寄存器的控制字。（2分）

（3）完成延时子程序。（2分）

（4）完成DAC转换程序。（3分）