浙江省2008年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、填空题(本大题共11小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.8位无符号二进制数中，最大的十进制数是_____。

2.当使用8031单片机时，需要扩展外部程序存储器，此时EA应接_____电平。

3.单片机中，设置堆栈指针SP为57H后发生子程序返回，这时SP变为_____。

4.当8051单片机RST信号复位时,I/O口锁存器值为_____。

5.8051单片机的外部中断0中断入口地址为_____。

6.8051的PC是16位，因此程序存储器的最大寻址空间为_____KB。

7.伪指令中，程序定位的命令为_____。

8.单片机存储器系统扩展常用的芯片选择方法（寻址方法）有线选法和_____。

9.在存储器的扩展中，无论是线选法还是译码法，最终都是为扩展芯片的_____引脚提供信号。

10.响应中断后，产生长调用指令LCALL，执行该指令过程包括：首先把_____的内容压入堆栈，然后把长调用指令的16位地址送_____，使程序转向_____中的中断地址区。

11.8051单片机访问内部RAM使用_____指令，访问外部RAM使用_____指令，访问ROM使用_____指令。

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.8051单片机复位是高电平有效。(     )

2.寄存器间接寻址中，寄存器中存放的是操作数的地址。(     )

3.内部RAM的位寻址区，只能供位寻址使用，而不能供字节寻址使用。(     )

4.在中断响应时断点地址自动入栈。(     )

5.ADC0809是9位逐次逼近式模/数转换器。 (     )

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.简述时钟周期、机器周期、指令周期的基本概念。

2.简述51单片机堆栈进栈和出栈操作规则。

3.请写出51单片机的寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、立即寻址的单片机汇编语言示例，要求操作数中有一个操作数是累加器A。

四、读程序题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

1.写出下列指令的功能。

SETB bit

PUSH direct

DEC A

2.8051单片机中，下列指令执行后，中断优先级最高的是_____，次高的是_____，最低的是_____。

CLR  A

MOV	IP,A

SETB	PS

SETB	PX1

3.已知（SP）=07H，（DPTR）=1234H，执行下列指令后，内部RAM（08）=_____，（09）=_____，（SP）=_____。

INC	DPTR

PUSH	DPH

PUSH	DPL

4.下列指令执行后，（P1.7）=_____，（P1.1）=_____,(P1.2)= _____。

ANL	P1,#31H

ORL	P1,#73H

五、综合题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

1.编写程序将内部RAM的30H~38H单元高3位写0，低5位置1（要求采用循环实现）。

2.已知51单片机系统晶振频率为12MHz，请利用定时器0工作方式1，中断方式在P2.0输出频率为10Hz的方波，写出定时设计过程及完整代码。

3.假定DAC0832工作于单缓冲模式，数据输入寄存器地址为2000H，其他引脚接合适电平，且输入寄存器数据从00H～0FFH变化输出从0～5V变化。试编程输出线性下降的锯齿波。