浙江省2009年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、填空题(本大题共11小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.8031单片机是____________位单片机。

2.若由程序设定RS1、RS0=10，则工作寄存器R0～R7的直接地址为____________。

3.8031单片机片内RAM的容量为____________字节。

4.8051单片机有____________个中断源。

5.8051中唯一可供用户使用的16位寄存器为____________。

6.在一个源程序中只能有一条____________指令，且该指令位于源程序的最后。

7.串行工作方式0波特率是固定的，其值为____________。

8.2716的存储容量为2KB，需要____________位地址线进行存储单元编码。

9.8051有两个并行且相互独立的存储器系统，即____________存储器系统和____________存储器系统。

10.DAC0832是采用T型电阻网络的____________位DAC转换器，网络中电阻值只有____________和____________两种。

11.ADC0809是____________位ADC转换器，其分辨率为____________。

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.单片机的发展方向是努力增加位数。(      )

2.外部数据存储器的读指令为MOVC。(      )

3.8051单片机串行中断只有一个，但有2个标志位。(      )

4.8051单片机的地址总线是单向的。(      )

5.DAC0832是8位双路输出的数模转换器。(      )

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.简述51单片机内部数据存储器低128单元分布特点。

2.简述51单片机中断嵌套的原则。

3.简述51单片机十六位地址总线的构成。

四、读程序题（本小题共4题，每小题6分，共24分）

1.写出下列指令的功能。

MOVC       A,@A+DPTR

SETB       bit

JZ         rel

2.假定A=30H，R1=31H，（30H）=05H。执行以下两条指令后（A）=____________，

（R1）=____________，（30H）=____________。

XCH     A，R1

XCHD    A,@R1

3.下列指令执行后，TIME0工作在方式____________，TIME1工作在方式____________,TIME1单次最大定时时间是____________个机器周期。

MOV     A,#21H

MOV     TMOD,A

4.8255控制寄存器地址0003H，下列指令执行后，A口方向为____________，B口方向为____________，C口高位方向为____________。

MOV      R0,#03H

MOV      A,#95H

MOVX     @R0,A

五、综合题（本小题共3题，每小题8分，共24分）

1.在外部RAM首地址为tab的数据表中，有10个数据，试编程实现将每个字节的最低位清零。

2.已知P1口接7段共阳发光数码管（a接P1.0，b接P1.1其他顺序类推），试编写一段测试程序，让数码管依次显示0～9，假定延时程序已经编好，延时程序名称delay。

3.已知单片机晶振频率6MHz，串口工作于方式1，波特率1200，允许中断方式接收，试编程对串口进行初始化。