浙江省2011年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.欲访问8051单片机的内部程序存储器，则EA引脚必须为(      )

A.高电平	B.低电平

C.高低电平	D.与PC值有关

2.堆栈操作遵循的原则是(      )

A.先进后出	B.先进先出

C.后进后出	D.随机

3.各中断源发出的中断请求信号，都会标记在MCS-51单片机系统的___________寄存器中。

(      )

A.IE	B.TMOD

C.IP	D.TCON/SCON

4.在MSC-51单片机程序中用伪指令DB定义的字节数据存放在(      )

A.片内RAM	B.程序存储器

C.外部RAM	D.片内位寻址区

5.MCS-51单片机的串行口是___________工作的。(      )

A.单工	B.半双工

C.全双工	D.半双工/全双工

二、填空题(本大题共9小题，每空2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6.PC寄存器中的当前值是___________的地址。

7.MCS-51单片机内部RAM中位寻址区位于低128B中的___________~___________地址单元内。

8.若MCS-51单片机使用频率为6MHz的晶振，则一个机器周期为___________μS。

9.在寄存器间接寻址方式中，其“间接”体现在指令中寄存器的内容不是操作数，而是操作数的___________。

10.74LS138是具有3个输入的译码器芯片，其输出作为片选信号时，最多可以管理___________片存储芯片。

11.MCS-51单片机外部中断有___________种中断信号触发方式。

12.在MCS-51中PC和DPTR都用于提供地址，但PC只能为访问___________存储器提供基址地址。

13.要串行口工作为10位异步串行通信方式，工作方式应选为___________。

14.用单片机检测一直流电源的电压值，应增加___________。

三、名词解释（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

15.指令系统

16.译码法

17.半双工

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

18.MCS-51系列单片机的程序存储器有几个具有特殊功能的单元，各自功能是什么？（写出其中5个）

19.什么是RAM存储器？有什么特点？

20.什么是中断？什么是中断源？

21.8155内部有哪些功能部件？如何寻址这些部件？

22.D/A转换器的作用是什么？主要用于哪些场合？

五、读程序填空（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

23.START:MOV	B，	#100

DIV	AB

MOV	25H，	A

MOV	A，B

MOV	B，	#10

DIV	AB

SWAP	A

ADD	A，B

MOV	26H，A

RET

(1)该子程序的功能是：___________；

(2)该子程序的出口参数（结果）在___________单元内。（请说明各自的含义）。

24.START:	MOV	R0，	#30H

MOV	R1，	#0

MOV	R2，	#0

MOV	R7，	#50

LOOP：	MOV	A，R1

ADD	A，@R0

MOV	R1,	A

MOV	A,	R2

ADDC	A,	#0

MOV	R2,A

INC	R0

DJNZ	R7,LOOP

RET

(1)该子程序的功能是：___________；

(2)在本程序中,第九行ADDCA,#0的作用是:___________ 。

25.START:	MOV	R0,#40H

MOV	R7,#09H

MOV	A,@R0

LOOP:	INC	R0

# CLR	C

SUBB	A,@R0

JC	NEXT

MOV	A,@R0

NEXT:	DJNZ	R7,LOOP

RET

(1)该子程序的功能是：___________；

(2)在本程序中,第五行CLRC的作用是:___________。

六、综合题（本大题共2小题，共21分）

26.利用单片机与DAC接口，产生三角波。试完成下面的接口电路，并填充完成下面的D/A转换程序。设三角波的两个峰值用两个符号常量DATA1和DATA2表示，且DATA1<DATA2（12分）

程序：

ORG	0000H

MOV	DPTR，#7FFFH	;设置D/A地址

MOV	A，#DATA1	;置初值

LOOP1：	___________	;输入，D/A转换

INC	A	;输出增大

___________	;未达到最大值则继续增加数字量

LOOP2：	___________	;输入，D/A转换

DEC	A	;输出减小

___________	;未达到最小值则继续减小数字量

AJMP	LOOP1	;减到最低，循环

END

27.有一传送带送料，其电机用MCS-51的P1.0控制（该位为1时运转，为0时停止）。原料从进料口到料位的时间为20ms，卸料时间为10ms。完成下面程序，使传送带不间断送料。（晶振频率为12MHz）（9分）

MOV	IE，#00H

MOV	TMOD，#01H

CLR	P1.0	；停机

LOOP：	MOV	TH0，___________

MOV	TL0，___________

SETB	P1.0	；电机运行

SETB	TR0	；启动T0

___________		；等时间到

CLR	TF0

CLR	TR0

MOV	TH0，___________

MOV	TL0，___________

CLR	P1.0

SETB	TR0

___________		；等时间到

CLR	TF0

CLR	TR0

SJMP	LOOP