绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年1月高等教育自学考试

## 单片机原理及应用试题

### 课程代码：02358

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．MCS-51系列单片机属于______单片机。

A.4位	B.8位

C.16位	D.32位

2.十进制29的二进制表示为原码

A．11100010	B.10101111

C．00011101	D.000011113

3．对程序存储区数据传送，应采用助记符为

A．MOV	B.MOVC

C.MOVX	D.PUSH

4.取指操作后，PC的值是

A.当前指令前一条指令的地址	B.当前正在执行指令的地址

C.下一条指令的地址	D.控制器中指令寄存器的地址

5.在接口电路中的“口”一定是一个

A.已赋值的寄存器	B.数据寄存器

C.可编址的寄存器	D.即可读又可写的寄存器

6.在MCS-51中，需要双向传递信号的是

A.地址线	B.数据线

C.控制信号线	D.电源线

7．当8051单片机CPU响应定时器T1中断时，程序应转移到

A.0003H	B.000BH

C.0013H	D.001BH

8.通过串行口发送或接收数据时，在程序中应使用

A.MOV指令	B.MOVX指令

C.MOVC指令	D.SWAP指令

9．中断查询，查询的是

A.中断请求信号	B.中断标志位

C.外中断方式控制位	D.中断允许控制位

10．MCS-51串行口扩展并行I/O口时，串行口工作方式应选择

A.方式0	B.方式1

C.方式2	D.方式3

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共7小题，每空1分，共11分)

11.设二进制数A=10101010，B=00001111。则逻辑运算A∨B=________。

12.MCS-51单片机的时钟电路包括两部分内容，即芯片内的高增益反向放大器和芯片外跨接的________和________。

13.在MCS-51中，位处理器的数据位存储空间是由________的可寻址位和内部RAM为寻址区的________个位组成。

14.按长度分，MCS-51指令有________字节的、________字节的和________字节的。

15.MCS-51可提供程序和数据两种存储器，最大存储空间可达________的两个并行存储器扩展系统。

16.定时器0工作在方式2的计数方式，预置的计数初值为56，若通过引脚T0输入周期为1ms的脉冲，则定时器0的定时时间为________。

17.ADC0809采用________式A/D转换原理。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

18．总线

19．指令

20．UART

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

21.复位后，CPU使用哪组工作寄存器？地址是什么？如何选择和改变工作寄存器组？

22.三态缓冲器为什么能实现数据隔离？

23.简述A/D转换器转换数据的传送有哪几种方式。

五、读程序题（本小题共4小题，每小题6分，共24分）

24．执行如下指令序列后，所实现的逻辑运算式为_____________。

MOV C, P1.1

ORL C, P1.2

ANL C, P1.0

ORL C, /P1.3

MOV P3.0,  C

25．设内部RAM中(60H)=50H，写出当执行下列程序段

MOV	A,	60H

MOV	R0,	A

MOV	A,	#00H

MOV	@R0,	A

MOV	A,	#25H

MOV	51H,	A

MOV	52H,	#70H

后，（A）=________，(R0)=________，

(50H)=________，(51H)=________。

26．已知MOV  Rn , # data是单周期指令、DJNZ是双周期指令。假定80C51的晶振为6MHz，执行下列程序

ORG	0000H

MAIN:	SETB	P1.0

DL:	MOV	R0,#05H

DL0:	MOV	R1,#30H

DL1:	DJNZ	R1,DL1

DJNZ	R0,DL0

CPL	P1.0

SJMP	DL

END

后，在P1.0引脚产生的方波宽度约为__________

27．阅读程序回答问题

ORG	0000H

AJMP	DASAW

ORG	0200H

DASAW:	MOV	DPTR,#1000H

MOV	R0,#00H

WW:	MOV	A,R0

MOVX	@DPTR,A

INC	R0

NOP

NOP

NOP

AJMP	WW

END

(1)该程序的功能是：_________________________________________；

(2)程序中MOVX    @DPTR,A的功能是:_______________________；

(3)程序中INC  R0的功能是：_________________________________。

六、综合题（本小题共3小题，每小题8分，共24分）

28．利用查表的方法编写Y=X2（X=0,1,2,…,9）的程序。

29．采用6MHz晶振，使用定时器/计数器1在P1.0脚上输出周期为100ms，占空比为40%的矩形脉冲，以工作方式2编程实现。

30．利用在8051串行口扩展多片串行输入并行输出的移位寄存器74LS164与3位静态显示器接口电路如图所示。试完成显示更新子程序，实现将7FH～7DH3个单元的数值分别显示在3位LED2～LED0上。

ORG	1000H

DISPSER:	MOV	R5,    （1）    	;显示3个字符

MOV	R1,    （2）    	;7FH～7DH存放要显示的数据

DL0:	MOV	A,    @R1	;取出要显示的数据

MOV	DPTR,  #STAB	;指向段数据表

(3）      A,@A+DPTR	;查表取字形数据

（4）    	;送出数据，进行显示

（5）    	;输出完否？

CLR	TI      ;输出完，清中断标志

（6）    	;再取下一个数据

（7）    	;循环3次

RET        ;返回

STAB:	DB	    （8）            ;LED共阳极段码（0-9）

END