全国2005年4月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.世界上第一台电子数字计算机采用的器件是(      )

A.电子管                            B.集成电路

C.半导体、晶体管                    D.大规模集成电路

2.以下都可用作计算机输入设备的是(      )

A.键盘，鼠标，扫描仪，打印机        B.键盘，数码相机，鼠标，绘图仪

C.键盘，数码相机，扫描仪，绘图仪    D.键盘，鼠标，数码相机，扫描仪

3.下图所示的灯控电路中，设开关闭合为逻辑值1，灯L亮为逻辑值1。则灯亮的逻辑表达式L=(      )

A.ABC

B.A·(B+C)

C.A+(B+C)

D.A+BC

4.根据如图所示的逻辑电路，则F=(      )

A.A                                 	B.A

C.1                                  	D.0

5.若逻辑表达式A+B+C的值为0，则A，B，C变量的逻辑值分别可以是(      )

A.0，0，0                            B.0，0，1

C.0，1，0                            D.0，1，1

6.以下叙述错误的是(      )

A.现在的机器字长一般都是字节的整数倍

B.在补码系统中0有两种表示

C.原码的加减法运算规则比较复杂

D.欲求x/2的补码，只需将x的补码算术右移1位即可

7.在二进制的浮点数中，为了保持其真值不变，若阶码减1，尾数的小数点则要(      )

A.右移1位                           B.左移1位

C.右移4位                           D.左移4位

8.以下叙述错误的是(      )

A.浮点数中，阶码反映了小数点的位置

B.浮点数中，阶码的位数越长，能表达的精度越高

C.计算机中，整数一般用定点数表示

D.汉字的机内码用2个字节表示一个汉字

9.在余3码表示的二—十进制数中，BCD码1100所表示的十进制数为(      )

A.4                                 B.6

C.8                                 D.9

10.n位算术/逻辑运算单元ALU执行逻辑运算时，下列与此运算无关的是(      )

A.n位并行运算                       B.n位间的进位

C.n位结果同时产生                   D.结果是n位逻辑数

11.一般组成运算器的主要部件是(      )

A.ALU与主存                         B.ALU，累加器与主存

C.ALU，通用寄存器与主存             D.ALU，累加器和通用寄存器

12.在小型计算机运算器的组成部件中可以由程序编址使用的是(      )

A.通用寄存器和状态条件寄存器        B.SR源寄存器

C.DR暂存寄存器                      D.A，B锁存器

13.计算机中运算指令的地址码一般用于指定(      )

A.存储该指令的主存地址

B.堆栈指针的代码

C.下一条待执行指令的地址

D.操作数地址或存放运算结果的地址

14.关于CISC和RISC，以下叙述正确的是(      )

A.指令系统越复杂越好

B.频繁使用的指令往往其指令周期较长

C.RISC比CISC的功能强得多

D.RISC技术总体上得高了计算机处理速度

15.在程序执行过程中，待执行的下一条指令的地址码寄存于(      )

A.地址寄存器                       B.程序计数器

C.指令寄存器                       D.累加器

16.在CPU中，对各种操作实施时间控制的部件是(      )

A.时序产生器                       B.程序计数器

C.时钟                             D.操作控制器

17.存储器如果按信息的可保护性分类的话，可分为(      )

A.动态存储器和静态存储器           B.易失性存储器和非易失性存储器

C.主存和辅存                       D.需维护存储器和不需维护存储器

18.主存储器硬件的核心是(      )

A.存储体                           B.寻址系统

C.地址寄存器和数据寄存器           D.驱动器与读写电路

19.EEPROM的意义是(      )

A.随机存取存储器                   B.电子可编程的随机存储器

C.电子可编程的只读存储器           D.电子可擦可编程只读存储器

20.在虚拟存储器的地址映象中，直接映像是(      )

A.任一逻辑页能够映像到主存中任意页面位置

B.规定每个逻辑页只能映像到一个特定物理页面

C.主存与逻辑地址空间分组，每组之间直接映像

D.主存与逻辑地址空间分组，跨组直接映像

21.解决主机与外围设备进行数据交换的同步、协调与数据格式转换等问题的逻辑部件称为(      )

A.输入输出接口                     B.Modem(调制解调器)

C.网络联接器                       D.数模转换器

22.计算机暂停执行当前程序，转而执行更紧急的程序，并能在执行结束后自动恢复现场而执行原先程序的过程，称为(      )

A.暂时停机                         B.空操作

C.中断                             D.执行子程序

23.重叠处理中断的现象，称为(      )

A.中断死循环                       B.中断嵌套

C.中断屏蔽                         D.中断排队

24.显示器如果用16位来表示一个像素的话，那么(      )

A.整个屏幕有65536(即64K)个像素

B.每秒刷新屏幕16次

C.表示有65536个灰度级或颜色

D.以上都不对

25.以下叙述错误的是(      )

A.网络计算机是一种互联网设备或浏览器

B.同时性是指两个或多个事件在同一时刻发生

C.异构型多处理机是专用化功能的并行计算机系统

D.多处理机系统具有较低的性能价格比

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共15分。)

26.通常，电子邮件是通过__________进行传递的。

27.计算机存储器中的数据和程序都是以__________形式存储的。

28.当逻辑变量A=1时，逻辑表达式A+B⋅A+C的逻辑值为__________。

29.如图所示的逻辑电路中，其输出F=__________。

30.无符号二进制数10011000B的真值可用十进制数表示为__________。

31.二进制数101010采用奇校验后的检验码是__________。

32.一般的加法器结构都采用并行方式，即各位同时相加，在相加时进位的传递过程是低位产生的进位逐位传到高位，称此进位方式为__________。

33.浮点数的加减法运算步骤为对阶、尾数相加(减)、__________和舍入。

34.在一地址双操作数指令格式中，地址码指定了一个操作数的地址，另一个操作数一般隐

含在__________中。

35.为从内存单元D中读出数据，CPU先将D的地址代码送入__________寄存器中，而读出的数据暂存于数据缓冲寄存器。

36.从主存取出并执行一条指令的时间称为__________。它通常由若干个CPU周期组成。

37.存储系统一般包括存储器硬件设备与__________。

38.Cache、辅存和__________可以组成多级存储体系。

39.输入输出接口按数据传输宽度来分类，可分为并行接口和__________。

40.外围设备的数据传送控制方式有I/O处理机方式、I/O通道控制方式、DMA方式、程序中断控制方式和__________方式等五种。

三、计算题(本大题共5小题，第41—43小题各4分，第44小题5分，第45小题3分，共20分)

41.根据逻辑代数的运算规则，化简下列逻辑式F，而后求B=1时的F值。

F=AB+B+ABCD+ABCD+ABCD

42.写出下列二进制数的原码和补码编码。

(1)0.0100001B             (2)-0.1110000B

43.已知M(x)=100101，生成多项式G(x)=x3+x+1,计算M(x)的CRC检验码(需正确列出演算式)。

44.已知x=-0.11001,y=-0.00111,试用变形补码计算x+y(要求给出计算过程)，并指出是否发生运算溢出。

45.已知x=10101110，y=10010111,求： (1)x,      (2)x⊕y。

四、问答题(本大题共9小题，第46、47、50、51小题各4分，第48小题6分，第49、53、54小题各5分，第52小题3分，共40分)

46.逻辑电路如图所示。

(1)试写出输出端L的逻辑表达式；

(2)化简该表达式使之成为最简表达式。

47.浮点数表示法与定点数表示法相比有哪些优缺点?试举例说明。

48.设ADD Rz D是变址寄存器寻址方式的加法指令。其中变址寄存器序号Rz用两位表示；形式地址D用六位(包括一位符号位)表示，而且用补码形式表示其偏移量。AC是累加器。

(1)试完善以下表达方式来表达该指令的功能_________+_________→AC

(2)若变址寄存器组存放内容如右表所示，而D的代码为35H，Rz的代码为01B，试求出其操作数的有效地址。

(3)若内存单元4035H和3FF5H都存放1FE7H，而4036H和3FF6H都存放1FE8H，而(AC)=3B5AH,那么执行完该指令之后，AC的代码是什么?

Rz组寄存器组

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 00 | 4000H |
| 01 | 4001H |
| 10 | 4001H |
| 11 | 4000H |

49.假设主存的部分单元的内容如下(用十六进制数表示)：

(30H)=0020H

(31H)=0015H

(32H)=0033H

(33H)=0010H

试问，执行以下程序段后，累加器AC的内容是什么?主存哪个单元的内容发生了变化?变成什么?

LDA      30H

ADD      31H

STA      @32H

50.对以下微操作序列逐条用文字说明其执行的操作(其中MBR为存储器的数据缓冲寄存器)，并据此说明整个序列的执行效果。

T0：        B←MBR

T1：        B←2B

T2：        MBR←B

51.存储器的存储容量有2MB。机器字长为16位。若以字长为编址，而且采用双译码器的译码方式。那么两个地址译码器的输入线共有几条(即地址寄存器共有几位)?两个地址译码器的输出线共有几条?

52.有一片3吋的高密度双面软盘，每盘面有80磁道，每磁道有18扇区，每扇区的存储容量有512B。问该软盘的存储容量是多少MB?

53.图中所示的是程序中断处理过程的简要流程图。

试在流程图下面的空格内填入有关内容。

(2)_________________

(4)_________________

(7)_________________

54.何谓输入输出通道?它有哪几种类型?