全国2005年10月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.根据分类，常用作报表处理的EXCEL语言，是一种（　　　）

A.汇编语言								B.机器语言

C.模块化语言								D.二进制语言

2.会计电算化中使用的财务报表软件是（　　　）

A.操作系统								B.数据库

C.应用软件								D.实时控制软件

3.可使逻辑等式A+B+C+D=0成立的A、B、C、D变量的值是（　　　）

A.0、0、0、0								B.0、1、0、1

C.0、0、1、1								D.1、1、0、0

4.某电路的真值表如下（A，B为输入，Y为输出），从中可以断定该电路是（　　　）

| A.与门 真值表 A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 0 |

B.或门

C.与非门

D.或非门

题4图

5.欲组成十二进制计数器所需触发器至少要（　　　）

A.12位									B.2位

C.5位									D.4位

6.二进制数0.1010B的十进制数表示为（　　　）

A.0.75D									B.0.625D

C.0.5D									D.0.25D

7.将十进制数据34表示成6位二进制数，则是（　　　）

A.110100B								B.011100B

C.100010B								D.010001B

8.以下叙述中错误的是（　　　）

A.浮点数中，阶码反映了小数点的位置

B.浮点数中，阶码的位数越长，能表达的精度越高

C.计算机中，整数一般用定点数表示

D.汉字的机内码中，一个汉字用2个字节表示

9.以下叙述中错误的是（　　　）

A.人发出的语音信号是一种模拟的信号，不能直接进入数字计算机加以存储

B.位图图像是一种图形的计算机表示

C.CRC码能被“生成多项式”整除

D.海明码是一种纠错码

10.在定点补码加减法运算中，检测运算结果是否溢出的单符号位操作检测法是（　　　）

A.加数与被加数同号，运算结果与之同号

B.加数与被加数同号，运算结果与之异号

C.加数与被加数异号，运算结果与被加数同号

D.加数与被加数异号，运算结果与被加数异号

11.在原码乘除法中求运算结果的符号以及浮点运算中判是否规格化时，可使用的逻辑运算是（　　　）

A.逻辑加									B.逻辑乘

C.与非运算								D.按位加

12.对浮点运算结果做向右规格化时，尾数向右移一位，则其阶码应该（　　　）

A.加1									B.减1

C.保持不变								D.右移1位

13.如果执行某条指令时，需要多次访问主存来得到操作数，那么该条指令的寻址方式是

（　　　）

A.立即寻址方式							B.直接寻址方式

C.间接寻址方式							D.寄存器直接寻址方式

14.在中断处理或子程序调用过程中，一般将返回地址、状态标志和现场信息保存在（　　　）

A.高速缓冲存储器中						B.通用寄存器中

C.堆栈中									D.状态寄存器中

15.指令译码器的输入来自（　　　）

A.数据缓冲寄存器							B.指令寄存器

C.程序计数器								D.通用寄存器

16.在直接访内指令LDA  D（将主存D单元中的数据送至累加器）的指令周期中所包含的CPU周期有（　　　）

A.一个									B.二个

C.三个									D.四个

17.MTBF是评价存储器性能的主要指标之一，其意义是（　　　）

A.存储器可容纳的二进制信息的数量			B.存储器的存取时间

C.存储器的平均无故障时间					D.存储器的性能价格比

18.以下同属于磁表面存储器的是（　　　）

A.磁盘和MOS							B.磁带和MOS

C.磁盘和磁带								D.磁卡、IC卡

19.在多级存储体系中Cache的作用是（　　　）

A.解决主存与CPU之间的速度匹配问题

B.降低主存的价格

C.弥补主存容易不足的缺陷

D.构成虚拟存储器。没有Cache，虚拟存储器就无法构成

20.虚拟存储器的存储结构组成是（　　　）

A.Cache和主存							B.Cache和辅存

C.主存和部分辅存							D.通用寄存器和部分辅存

21.若计算机的指令系统中设置有专门的I/O指令，那么（　　　）

A.计算机可以利用内存的读/写命令来完成I/O的操作

B.就意味着该系统将内存地址编码扩大到外围设备上

C.其外围设备采用统一编址方式

D.其外围设备采用独立编址方式

22.某外围设备的数据传递若采用中断控制方式，那么其中断触发器的状态为“1”时，则表示（　　　）

A.该外围设备有中断请求

B.不允许其他外围设备有中断请求

C.该外围设备的中断请求被屏蔽

D.不允许该外围设备有中断请求

23.在CPU响应中断请求并转去执行中断服务程序时，首先要执行的是（　　　）

A.保存断点								B.保存有关寄存器的现场

C.关中断									D.开中断

24.若外围设备传送数据采用DMA输入输出方式，那就意味着（　　　）

A.需要由程序来完成数据的传送

B.需要由中断程序来完成数据的传送

C.外设可以与主存直接交换数据

D.由CPU直接参与外设的数据交换操作

25.并行性的三种实际含义是（　　　）

A.时间共享、资源共享和资源管理

B.时间重叠、资源重复和资源管理

C.时间重叠、资源重复和资源共享

D.时间重叠、时间共享和资源共享

二、填空题（本大题共15小题，每空1分，共15分。）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.信息有两大类，一类是数字信息，另一类是_____________信息。

27.计算机主机内部的存储器称为_____________。

28.下图所示是一位全加器，当AB输入为10时，则全加和H=_____________。

29.地址译码器有10条输入线，则最多可以有_____________条译码输出线。

30.十进制数1023的八进制数表示为_____________。

31.十进制数255的十六进制数表示为_____________。

32.作原码一位乘法运算，需要重复进行多次的“加”及“右移”操作，每次参与相加的是_____________两个数。

33.在多功能算术/逻辑运算单元中，第i位输入组合函数为xi和yi，进到第i位的进位为Ci，则产生向高一位进位的逻辑表达式是Ci+1=_____________。

34.在双地址指令的寄存器直接寻址方式中，OP表示操作码，R1和R2表示两个寄存器的编号，运算结果存入寄存器R2中，则这种指令的功能可描述为_____________。

35.控制器有两种控制方式，采用统一时间间隔标准的方式称为_____________控制方式。

36.计算机中的节拍发生器常用_____________寄存器和循环计数译码器两种方案来实现。

37.评价存储器的主要性能指标有存储容量、存取时间、可靠性和_____________。

38.一片采用地址复用技术的4K×8bit RAM存储芯片，其地址输入线有_____________条。

39.输入输出接口按操作节拍分类，可分为同步接口和_____________两类。

40.显示设备一般的显示标准主要有刷新频率、颜色或灰度级和_____________等指标。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。）

41.化简逻辑函数F=AB+B+ABCD，而后说明可以用何种逻辑电路来实现其简化式的逻辑功能，并画出其逻辑电路图。

42.将十进制数据0.52表示成二进制数（小数点后保留6位），并再从其二进制数表示成八进制数和十六进制数。

43.写出下列二进制数的原码和补码编码。

- 1010000B

（2）-0.0110000B

44.求以下带符号整数数据编码的真值。

（1）[x]原=10111

（2）[x]原=00111

（3）[x]补=00101

（4）[x]补=10101

45.已知x=-0.1001，y=-0.0101，要求用补码计算x-y，并给出计算过程。

四、问答题（本大题共8小题，第46、47小题各4分，第48、49、50、51小题各5分，第52、53小题各6分，共40分。）

46.根据下图所示的电路，试回答：

（1）这是几进制计数器？

（2）“同步”还是“异步”工作？

（3）当计数器Q1Q0输出为10时，求F。

47.单总线结构运算器的特点是什么？说出此运算器执行一次加法的过程。

48.下面是一段用某模型机指令编写的程序

ADD	A

STA		B

ADD	C

STA		D

CLA

设程序运行前，累加器及主存单元A、B、C、D的内容分别为2、3、4、5、6，请问程序执行完后，累加器及主存单元A、B、C、D的内容分别是什么？

49.简述控制器的主要功能。

50.设4位寄存器A和B的内容分别是1100和0100，执行下列微操作序列后，写出寄存器A和B的内容（要求写出计算过程）。（5分）

P：A←A+1

Q：B←A∨B

R：A←A⊕B

51.机器字长为32位，主存储器的存储容量为4MB。

（1）若主存储器按字长编址，则其数据线（即位线）有几条？地址寄存器有几位？

（2）若主存储器采用64K×16bitRAM存储芯片构成，则需要几片？

52.试举出六类以上常见的中断源。

53.有1、2、3和4四级中断，其优先级别由高至低依次为1、2、3、4。在执行主程序时同时出现2和3两级中断请求。而在转入2级中断服务程序时又同时出现1和4两级中断请求。请图示出其多重中断处理的示意图。

中断服务程序

中断请求		主程序			1	2	3	4