全国2008年4月高等教育自学考试

计算机系统结构试题

课程代码：02325

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母标号填入题干的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.系统程序员不透明的应当是（　　　）

A.Cache存储器	B.虚拟存储器

C.指令缓冲寄存器	D.系列机各档不同的数据通路宽度

2.“从中间开始”设计的“中间”目前多数在（　　　）

A.传统机器语言机器级与操作系统机器级之间

B.传统机器语言机器级与微程序机器级之间

C.微程序机器级与汇编语言机器级之间

D.操作系统机器级与汇编语言机器级之间

3.计算机中优化使用的操作码编码方法是（　　　）

A.哈夫曼编码	B.ASCII码

C.BCD码	D.扩展操作码

4.指令执行结果出现异常引起的中断是（　　　）

A.输入/输出中断	B.机器校验中断

C.程序性中断	D.外部中断

5.以下不属于堆栈型替换算法的是（　　　）

A.近期最少使用算法	B.近期最久未用过算法

C.先进先出算法	D.页面失效频率算法

6.以下与虚拟存储器的等效访问速度无关的是（　　　）

A.页地址流	B.页面调度策略

C.主存的容量	D.辅存的容量

7.以下说法不正确的是（　　　）

A.线性流水线是单功能流水线	B.动态流水线是多功能流水线

C.静态流水线是多功能流水线	D.动态流水线只能是单功能流水线

8.流水处理机对全局性相关的处理不包括（　　　）

A.猜测法	B.提前形成条件码

C.加快短循环程序的执行	D.设置相关专用通路

9.拓扑结构用多级立方体网络，二功能交换单元，级控制方式，这种网络称为（　　　）

A.Omega网络	B.交换网络

C.间接二进制n方体网络	D.数据变换网络

10.能实现作业、任务级并行的异构型多处理机属（　　　）

A.SIMD	B.MISD

C.MIMD	D.SISD

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.多机系统的耦合度可以分为最低耦合、___________耦合和___________耦合。

12.开发计算机系统结构并行性的主要技术途径有时间重叠、___________和___________。

13.自定义数据表示包括___________数据表示和___________两类。

14.系统效率是否提高是引入数据表示的一条重要原则，它表现在是否减少了实现的___________和所需的___________。

15.在满足通道设计流量不低于设备工作时的最大流量时，为使微观上不丢失设备信息，可

以加设___________或动态提高响应的___________来弥补。

16.Cache存储器若采用全相联映象规则，则主存中___________块都可映象装入到Cache中___________块的位置上。

17.流水线消除速度瓶颈的方法有瓶颈子过程___________和瓶颈子过程___________两种。

18.流水有部件级、处理机级、系统级等不同等级，多个处理机之间的流水属于___________

级流水，也称___________流水。

19.不同的多级互连网络，在所用的___________、拓扑结构和___________上各有不同。

20.多处理机的互连形式一般有总线形式、环形互连形式、___________形式、多端口存储器形式和___________形式等几种。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

21.简述多处理机要解决的主要技术问题(至少写出6个)。

22.总线控制方式有哪三种?各需要增加几根用于总线控制的控制线?并说明每种方式优先级的灵活性。

23.实现软件移植的途径有哪些?各受什么限制?

24.什么是全排列网络?实现全排列网络有哪两种方法?

25.解决计算机主存与CPU的速度差对机器性能的影响，可采用哪三种解决方法?

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

26.求向量D=A*(B+C),各向量元素个数均为6，参照CRAY-1方式分解为3条向量指令：

①V3←存储器  {访存取A送入V3寄存器组}

②V2←V0+V1  {B+C→K}

③V4←V2*V3  {K*A→D}

当采用下列2种方式工作时各需多少拍才能得到全部结果?

(1)①和②并行执行完后，再执行③；

(2)采用链接技术。

(注：CRAY-1方式启动访存1拍，访存6拍，打入寄存器组1拍，加法6拍，乘7拍)

27.Cache-主存存储层次中，主存有0～7共8块，Cache为4块，采用组相联映象。假设Cache已先后访问并预取进了主存的第5、1、3、7块，现访存地址流又为1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6时：

(1)画出用LRU替换算法，Cache内各块的实际替换过程图，并标出命中时刻，其中Cache分为两组。

(2)求出在此期间的Cache命中率。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

28.(1)要将浮点数尾数下溢处理成K—1位结果，则ROM表的单元数和字长各是多少?并简述ROM表各单元所填的内容与其地址之间的规则。

(2)若3位数，其最低位为下溢处理前的附加位，现将其下溢处理成2位结果，设计使下溢处理平均误差接近于零的ROM表，以表明地址单元与其内容的关系。

29.并行处理机有16个处理单元，若用STARAN网互连，

(1)画出4级立方体互连网络拓扑结构图；

(2)要实现2传给F，标出各级交换开关的状态。