全国2003年4月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码：02234

一、单项选择题(本大题共16小题，每小题2分，共32分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.半导体三极管处在放大状态时是(      )

A.C结正偏e结正偏        B.C结反偏e结反偏

C.C结正偏e结反偏        D.C结反偏e结正偏

2.理想二极管构成的电路如题2图，则输出电压U0为(      )

A.-18V

B.-3V

C.+3V

D.+15V

3.某放大状态的三极管，测得其管脚电位为：①脚u1=0V,②脚u2=-0.7V，③脚u3=6V,则可判

定该管为(      )

A.NPN型①是e极   B.NPN型③是e极

C.NPN型②是e极   D.NPN型①是c极

4.场效应管的转移特性如题4图，则该管为(      )

A.P沟道增强型FET

B.P沟道耗尽型FET

C.N沟道增强型FET

D.N沟道耗尽型FET

5.由NPN型管构成的基本共射放大电路，当输入ui为正弦波时，在示波器上观察输出u0的波形如题5图示，则该电路产生了(      )

A.频率失真

B.交越失真

C.饱和失真

D.截止失真

6.三种组态的放大电路中，共集电极放大电路的特点是(      )

A.能放大电流能放大电压     B.能放大功率不能放大电压

C.能放大功率不能放大电流   D.能放大电压不能放大电流

7.放大电路中自给偏压偏置电路适用的管子是(      )

A.NPN型晶体管       B.结型P沟道FET

C.N沟道增强型FET   D.N沟道耗尽型FET

8.题8图所示电路为一般比较器电路，其门限电压UT为(      )

A.-4V

B.-2V

C.+2V

D.+4V

9.单相桥式整流电路变压器次级电压为10V(有效值)，则每个整流二极管所承受的最大反向电压为(      )

A.10V      B.14.14V     C.20V      D.28.28V

10.八进制数(75.4)8对应的十进制数是(      )

A.61.4     B.61.5      C.64.4       D.75.4

11.函数F(A，B，C)=AB＋AC+B的最小项表达式为(      )

A.F=Σ(0,1，4)        B.F=Σ(1,3,4,7)

C.F=Σ(0,2,3,5,6,7) D.F=Σ(0,4,5,6,7)

12.已知函数F=AB+AC+BC+BCD，其最简与或式为(      )

A.AB+D  B.AC+B     C.AC+B    D.AB+C

13.由与非门构成的基本RS触发器，要使Qn+1=Qn，则输入信号应为(      )

A.SD=RD=1      B.SD=RD=0

C.SD=1,RD=0    D.SD=0,RD=1

14.由TTL集电极开路门构成的电路如题14图所示，其输出函数F为(      )

A.AB

B.AB⋅C

C.0

D.AB+C

15.TTL三态门电路如题15图所示，其输出函数F为(      )

A.AB

B.CD

C.高组态

D.低阻态

16.触发器电路如题16图所示，其次态方程为(      )

A.Qn+1=Qn

B.Qn+1=1

C.Qn+1=0

D.Qn+1=Qn

二、填空题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

17.将PN结的N区接电源的正极，P区接电源的负极，则为PN结的_______偏置。

18.多级放大电路的通频带比单级放大电路的通频带要_______。

19.三种组态的基本放大电路进行比较，输入电阻最大的是共_______极放大电路。

20.三种组态的放大电路中更适合于高频放大的是共_______极放大电路。

21.为使某放大电路的输入电阻提高，而且能稳定输出电流，则该放大电路应引入_______负反馈。

22.差动放大电路两个输入端的信号,uil=80mV,ui2=60mV，则一对差模输入信号uidl=-uid2=

_______mv。

23.电路如题23图，则输出电压u0=_______V。

24.十进制数(30)10的8421BCD编码是_______。

25.n个输入端的二进制译码器共有______个输出端。

26.D触发器的特征方程是_______

27.单相桥式整流电路输出平均电压为30V，则变压器副边的电压有效值为_______V。

28.正弦波振荡的相位平衡条件是_______。

29.JK触发器，若J=K=1,则可完成_______触发器的功能。

30.由555构成的施密特触发器，若电源电压UCC=12V，电压控制端5脚经0.01μF电容接地，则下限触发电压UT=_______V。

三、分析计算题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31.放大电路如题31图，已知管子的β=50,rbe=0.8kΩ,UBEQ=0.65V,C1,C2,CE对交流短路，试：

(1)估算静态量ICQ，UCEQ；

(2)计算电压放大倍数Au，输入电阻ri;

(3)计算电容C2上的静态电压UC2值。

32.电路如题32图所示。

(1)指出集成运放A1，A2各构成何种运算电路；

(2)写出u0与ui1和ui2的关系式，知ui1=0.5V,Ui2=-2V,求u0。

(3)指出哪些运放存在虚地。

33.差动放大电路如题33图，已知每管的rbe=2KΩ,β=100。

(1)指出该电路的输入输出方式；

(2)计算差模电压放大倍数Ad;

(3)计算差模输入电阻rid。

34.电路如题34图所示，已知R=10kΩ，C=0.01μF,R1=10kΩ。

(1)判定电路能否满足振荡的相位平衡条件；

(2)计算振荡频率f0；

(3)为使电路能起振，试求RF值。

35.试分析题35图所示电路为几进制计算器。要求：

(1)写出电路的驱动方程；

(2)列出电路的状态表，指出电路为几进制计数器。

36.深度负反馈放大电路如题36图。

(1)指出电路中的负反馈类型；

(2)计算电压放大倍数Auf.

四、设计、画波形题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

37.试用一个集成运放和若干电阻元件设计一个电路实现u0=5ui2-4ui1的关系，各路输入最小输入电阻为30KΩ，要求：

(1)画出电阻；

(2)计算各电阻值。

38.如题38(a)图所示电路，集成运放的最大输出电压为±12V，稳压管的稳定电压Uz=6V，正

向导通电压为0.7V。

(1)求门限电压UT；

(2)画出电压传输特性；

(3)已知ui波形如题38(b)图，试在题38(c)图上画出u0的波形

(要求u0对应ui，并标明u0的幅值)

39.在题39(a)图所示电路中，CP和A的波形如题39(b)图所示，试对应画出Q1,Q2的波形。设各触发器初态为0。

40.试用74LS161集成四位二进制计数器组成七进制计数器。要求分明用置零法和置数法实现。74LS161功能表见题40表。