浙江省2004年7月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码：02234

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共30分)

1. 对于普通的点接触二极管，一般具有的特性是 (      )。

A. 最大整流电流大，最高工作频率高

B. 最大整流电流小，最高工作频率高

C. 最大整流电流大，最高工作频率低

D. 最大整流电流小，最高工作频率低

2. 三极管的主要参数UCEO其定义是　(      )。

A. 集电极—发射极反向击穿电压        B. 集电极—发射极正向压降

C. 基极—发射极正向压降              D. 集电极—发射极反向饱和电流

3. 场效应管的转移特性如右图，则该管为　(      )。

A. N沟道耗尽型F E T

B. N沟道增强型F E T

C. P沟道耗尽型F E T

D. P沟道增强型F E T

4. 以下几项中，错误使用三极管的是(      )。

A. 温度高的工作场合使用硅管           B. 导通结电压要求低的场合使用锗管

C. 硅管锗管不直接互换                 D. 尽量选用反向电流大的管子

5. 某三极管接在电路上，它的三个管脚的电位分别为U1=-12V，U2=-5.2V，U3=-5V，则对应该管的管脚排列依次是 (      )。

A. E、B、C           				B. B、C、E

C. B、E、C            				D. C、B、E

6．下图中正确使用稳压二极管的稳压电路是 (      )。

题6图

7．共基极放大电路主要应用于 (      )。

A. 高频电压放大           B. 中间隔离级

C. 高阻输入级             D. 用作振荡器

8．两个三极管构成的复合管如下图，则复合管的放大倍数是 (      )。

A.β≈β1β2

B. β=β1+β2

C. β=β1-β2                                            题8图

D. β≈β1/β2

9. 集成运算放大器的主要技术指标中，AUO是 (      )。

A. 闭环差模电压增益           		B. 开环差模电压增益

C. 最大差模输入电压           		D. 最大共模输入电压

10. 下列哪个不是直接耦合放大电路克服零点漂移的方法?(      )

A. 补偿法                         B. 差动放大电路

C. 采用调制式直流放大器           D. 采用射极跟随器

11. 当满足下列哪个条件时，放大电路称为深负反馈放大电路?(      )

A. |1+AF|<1           				B. |1+AF|>1

C. |1+AF|>>1          				D. |1+AF|=1

12．单相桥式整流电路中，变压器次级电压为10V，则输出电压平均值为 (      )。

A. 5V          B.9V          C.10V             D.14V

13. 右图为一般比较器电路，其门限电压UT为 (      )。

A. -5V

B. 0V

C. +5V

题13图

D. +10V

14．三端稳压器在正常使用时，它的合适压降是(      )。

A. 0.2V以上          B. 1V以上

C. 5V以上            D.10V以上

15. OC门就是(      )。

A. 集电极开路门           B.三态门

C.与非门                  D.非门

二、填空题(每小题1分，共10分)

16. 按照二极管的材料分,可分为________二极管和锗二极管两种。

17. 共集放大电路可用作________、低阻输出级和中间隔离级等用途。

18. 放大器的下限截止频率和上限截止频率之间的频率范围称作________。

19. 我们常用的LC正弦波振荡电路主要是变压器反馈式振荡电路和________式振荡电路。

20. 8421编码的二进制数0101 0011转换为十进制数，就是________。

21. 十六进制数(C3)16，可用二进制数表示为________。

22. 根据显示器件不同，七段数码管可分为________数码管、液晶数码管和荧光数码管。

23. TTL与非门的主要参数有________、输出低电平、关门电平、开门电平、扇出系数、空载导通功耗、空载截止功耗和平均传输时延。

24. 最基本门电路就是与门、________门和非门电路。

25. 555定时器内部的两个比较器的参考电平分别是2UCC/3和________。

三、分析计算题(每小题5分，共40分)

26.下图所示放大电路中，已知Ucc=12V，UBEQ=0.6V,β=50，现要求UCE=6V，Ic=2mA，求RB，RC的阻值。

题26图

27．电路如下图所示，rbe＝2KΩ,β=50，其他参数如图，求：

（１）计算电压放大倍数Au的值

（２）画微变等效电路

题27图

28. 电路如下图所示，说明其反馈组态。

题28图

29． 差动放大电路如下图，已知每管的rbe=3K, β＝80.

（１）指出该电路的输入输出方式

（２）计算差模电压放大倍数Ad

（３）计算差模输入电阻rid

题29图

30．判断下图所示电路是否能够起振，为什么？

31. 将下列逻辑函数化为最简与或表达式。

F=(A+B+C)(A+B+C)

32. 逻辑电路如下图，写出真值表。

题32图

33．下图是什么触发器？请画出状态表。

题33图

四、设计画波形题(每小题5分，共20分)

34． 试设计一个使用交流220Ｖ，输出为-9Ｖ，采用桥式整流电路、电容滤波电路和三端稳压集成块的直流稳压电源，请在虚框内画出相应的零件，不必标注零件参数。

35．对应电路图和各点输入波形，画出输出端Ｆ的波形。

36．请用置数法将T214接成九进制计数器。

题36图

37．设计一个输出频率为500Hz的RC环形振荡器。在虚框内画出相应的零件符号，并计算出电阻阻值，使用的电容容量为0.01u。

题37图