全国2006年4月高等教育自学考试

电子技术基础（一）试题

课程代码：02234

一、单项选择题（本大题共16小题，每小题2分，共32分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．要得到P型杂质半导体，在本征半导体硅或锗的晶体中，应掺入少量的（      ）

A．三价元素	B．四价元素

C．五价元素	D．六价元素

2．理想二极管构成的电路如题2图，其输出电压u0为（      ）

A．-6V

B．0V

C．+3V

D．+9V

3．某锗三极管测得其管脚电位如题3图所示，则可判定该管处在（      ）

A．放大状态

B．饱和状态

C．截止状态

D．无法确定伏态

4．场效应管的转移特性如题4图所示，则该管为（      ）

A．P沟道增强型FET

B．P沟道耗尽型FET

C．N沟道增强型FET

D．N沟遭耗尽型FEI

5．三种组态的放大电路中，共基极放大电路的特点是（      ）

A．u0与ui反相能放大电流	B．u0与ui同相能放大电压

C．u0与ui同相能放大电流	D．u0与ui反相能放大功率

6．已知某基本共射放大电路的ICQ=1mA，UCEQ=6V，管子的饱和压降Uces=1V，Rc=RL=

4KΩ，则该放大电路的最大不失真输出电压幅值为（      ）

A．1V	B．2V

C．5V	D．6V

7．在双端输入单端输出的差动放大电路中，差模电压放大倍数Ad2=50，共模电压放大倍数Ac=0.5，若输入电压uil=80mV，ui2=60mV，则输出电压uo2为（      ）

A．-1.035V	B．-0.965V

C．+0.965V	D．+1.035V

8.题8图所示电路，集成运放的最大输出电压为±12V，下列说法正确的是（      ）

A．ui=1V，u0=-12V

B．ui=2V，u0=-12V

C．ui=4V，u0=-12V

D．ui=5V，u0=+12V

9．单相桥式整流电路变压器次级电压为15V(有效值)，则每个整流二极管所承受的最大反向电压为（      ）

A．15V	B．21.21V

C．30V	D．42.42V

10.十进制数(67)10所对应的十六进制数为（      ）

A．(43)16	B．(61)16

C．(86)16	D．(C2)16

11．函数F(A，B，C)=AB+C的最小项表达式为（      ）

A．F=∑(0，2，4，6，7)	B．F=AB+AC

C．F=∑(1，3，5)	D．F=∑(0，1，2，3，7)

l2．函数F=AB+ABC+AC+ADE的最简与或式为（      ）

A．F=A	B．F=BC+AC

C．F=A+DE	D．F=A+ADE

13．题13图所示电路中，次态方程Qn+1为（      ）

A．(A+B)Qn+AQn

B．(A+B)Qn+ AQn

C．A+B+Qn+AQn

D．AQn

14．由与非门构成的基本RS触发器，要使Qn+1=1输入信号应为（      ）

A．SD=RD=0	B．SD=RD=1

C．SD=1，RD=0	D．SD=0，RD=1

15．有一个稳态和一个暂稳态的电路是（      ）

A．多谐振荡器	B．单稳态触发器

C．施密特触发器	D．双稳态触发器

16．如题16图所示电路，输出函数F的表达式为（      ）

A．F=AB

B．F=AB

C．F=B

D．F=AB

二、填空题（本大题共14小题，每小题1分，共14分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

17．场效应晶体管与双极型晶体管比较，场效应晶体管属于________控制器件。

18．场效应晶体管与双极型晶体管比较，输入电阻大的是________晶体管。

19．基本共射放大电路，若使其偏置电阻RB增大(电路其他参数不变)，则ICQ将________。

20．要放大频率f=0.5Hz的正弦信号，应选用________耦合的放大电路。

2l．在共射放大电路中，若负载电阻RL愈大，则其电压放大倍数的值______。

22．差动放大电路两个输入端的信号分别为ui1和ui2，当ui1=ui2时，则为______输入信号。

23．要使放大电路的输入电阻小输出电阻增大，在放大电路中应引入______负反馈。

24．正弦波振荡器起振的幅值条件是________。

25．单相桥式整流电路输出平均电压为20V，负载RL=40Ω，则变压器副边电压有效值为______V。

26．构成七进制计数器最少要用_______个触发器。

27．T触发器的特征方程为______。

28．逻辑函数F=A⊙B的与或表达式为________。

29．二进制数(1101.1011)2转换为八进制数为______。

30．由555构成的施密特触发器，若电源电压Ucc=9V，电压控制端5脚经0.01μF电容接地，则上限触发电压UT+=________V。

三、分析计算题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．放大电路如题31图，已知管子的rbe=1.5KΩ，β=100，UBEQ=0.6V，C1，C2，CE对交流短路。

(1)计算静态量ICQ、UCEQ；

(2)计算电压放大倍数Au及输入电阻ri；

(3)若CE断开，写出电压放大倍数Au的表达式。

32．功放电路如题32图。

（1）指出V1、V2管的作用；

（2）在图上补全V4管的符号；

（3）计算最大输出功率POM，设V3和V4管的饱和电压均为2V。

33．电路如题33图

（1）指出A1，A2各构成何种运算电路；

（2）已知ui1=ui2=2V，电容C上的初始电压为零，求u01，写出u0的表达式；

（3）指出哪些运放存在虚地。

34．电路如题34图所示试分析电路的逻辑功能。要求：写出逻辑表达式并化简；指出逻辑功能。

35．电路如题35图所示，已知UZ=6V，R1=R2=RP=1KΩ，试求：

（1）输出电压U0的可调范围；

（2）负载RL=50Ω时的最大负载电流IOM。

36．差动放大电路如题36图。设每管的β=100，rbe=1.5KΩ。

（1）指出电路的输入输出方式；

（2）计算差模电压放大倍数Ad及输入电阻rid；

（3）指出该电路抑制共模信号主要靠什么。

四、设计、画波形题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

37．试用集成运放和若干电阻元件设计一个电路，实现u0=2ui1+4ui2+ui3的关系，各路输入最小输入电阻为15KΩ，要求：

（1）画出电路图；

（2）计算各电阻值。

38．电路如题38（a）图，已知稳压管的稳定电压为6V，正向导通压降为0.7V，二极管的正向导通压降为0.2V，反向电阻为无穷大。

（1）指出A1，A2各构成何种电路；

（2）知ui的波形如题38（b）图，试在题38（c）和（d）图上分别画出u01和u0的波形（u01和u0的波形应与ui对应，并在图上标明u01和u0的幅值）

39．由与非门组成的基本RS触发器输入端RD，SD波形如题39图所示，试对应画出Q和Q的波形。

40．试用74LS161集成四位二进制计数器组成十进制计数器，要求分别用置零法和置数法实现。74LS161功能表见题40表。

| 清零 | 控制信号 | 预置端 | 预置数输入端 | 时钟 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | EP ET | PE | P0P1P2P3 | CP | Q0Q1Q2Q3 |
| 0 1 1 1 1 | × × × × - × × 0 1 1 | × 0 1 1 1 | ×××× P0P1P2P3 ×××× ×××× ×××× | × ↑ × × ↑ | 0 0 0 0 P0P1P2P3 保持 保持 计数 |