全国2007年4月高等教育自学考试

电子技术基础（一）试题

课程代码：02234

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．PN结加反向偏置时，其PN结的厚度将（　　　）

A．变宽	B．变窄

C．不变	D．不能确定

2．理想二极管构成的电路如题2图，其输出电压u0为（　　　）

A．-10V

B．-6V

C．-4V

D．0V

3．NPN型三级管，处在饱和状态时是（　　　）

A．UBE<0,UBC<0

B．UBE>0,UBC>0

C．UBE>0,UBC<0

D．UBE<0,UBC>0

4．某放大状态的三极管，测得各管脚电位为：①脚电位U1=2.3V，②脚电位U2=3V，③脚电位U3=-9V，则可判定（　　　）

A．Ge管①为e	B．Si管③为e

C．Si管①为e	D．Si管②为e

5．在下列组态的放大电路中，若要求输出电阻低，应选（　　　）

A．共射组态	B．共集组态

C．共基组态	D．共源组态

6．若要求放大电路输入电阻高，且稳定输出电压，在放大电路中应引入的负反馈类型为（　　　）

A．电流串联	B．电流并联

C．电压串联	D．电压并联

7．电流放大系数为β1和β2的两个晶体管构成等效复合晶体管，其等复合管的β值约为（　　　）

A．β1	B．β2

C．β1+β2	D．β1·β2

8．制做频率为20~20KHz的音频信号发生电路，应选用（　　　）

A．电感三点式正弦波振荡器	B．电容三点式正弦波振荡器

C．RC桥式正弦波振荡器	D．石英晶体正弦波振荡器

9．桥式整流电容滤波电路如题9图所示，已知变压器次级电压有效值U2=20V，则输出直流电压U0为（　　　）

A．24V

B．-24V

C．18V

D．-18V

10．十六进制数（3D.B）16所对应的二进制数为（　　　）

A．（00111101.1011）2	B．(00111001.1011)2

C．(00111101.1001)2	D．(00111001.1001)2

11．逻辑函数F（A，B，C）=ABC+AC+BC的最小项表达式为（　　　）

A．F=∑（0，2，4，6）	B．F=∑（1，3，5，7）

C．F=∑（0，3，5，7）	D．F=∑（1，3，6，7）

12．已知逻辑函数F（A，B，C，D）=ABC+AB+AD+C+BD，其最简与或式为（　　　）

A．F=C+CD+BD	B．F=C+D+B

C．F=D+CD+BD	D．F=C+D+BD

13．TTL电路如题13图所示，其输出函数F为（　　　）

A．AB⋅C+BC

B．ABC+BC

C．AB⋅C+BC

D．AB⋅C+BC

14．主从JK触发器的触发时刻为（　　　）

A．CP=1期间	B．CP=0期间

C．CP上升沿	D．CP下降沿

15．用四个触发器构成一个十进制计数器，无效状态的个数为（　　　）

A．2个	B．4个

C．6个	D．10个

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．稳压二极管稳压工作时，是工作在其特性曲线的_________区。

17．某放大状态晶体管，知IB=0.02mA,β=50，忽略其穿透电流，则IE=_________mA。

18．某场效应晶体管工作在恒流区，当UGS=-1V时，ID=0.8mA,当UGS=-3V时，ID=0.2mA,则该管的低频跨导gm为_________mA/V。

19．信号源的内阻RS越大，则放大电路的源电压放大倍数|Aus|将_________。

20．乙类互补对称功率放大电路存在交越失真，是由于晶体三极管的输入特性存在_________电压所引起。

21．TTL与非门电路多余输入端应接_________电平。

22．由TTL与非门构成的基本RS触发器，当RD=SD=1时，触发器处于_________状态。

23．JK触发器的特性方程为_________。

24．TTL与非门空载时，输出高电平UOH的典型值约为_________V。

25．单相桥式整流电路输出平均电压为36V，则变压器付边电压有效值为_________V。

三、分析计算题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．指出题26图两个电路能否实现正常电压放大作用？并说明理由。

27．放大电路如题27图所示，已知UCC=15V，RB=300KΩ，RE=RL=6KΩ，uBEQ=0.7V,β=50，rbe=1.4KΩ。

（1）计算IBQ、UCEQ；

（2）计算电压放大倍数Au=uoui；

（3）写出输出电阻ro和输入电阻ri的表达式。

28．放大电路如题28图所示，已知RC=16KΩ=RL，RE=10KΩ，RB=2.5KΩ,β=50，rbe=2.5KΩ。

（1）指出电路的输入输出方式；

（2）计算差模电压放大倍数Ad;

（3）若ui1=50mv，求uo；

（4）计算rid。

29．理想运放构成的电路如题29图所示。

（1）指出集成运放构成何种运算电路；

（2）写出uo与ui的关系式；

（3）若R1=R3=30KΩ，R2=R4=60KΩ，ui=3v,求uo;

（4）指出电路中引入的反馈极性及组态。

30．由555定时器构成的施密特触发器如题30（a）图所示。

（1）计算上限触发电压UT+和下限触发电压UT-；

（2）若输入信号ui为题30（b）图所示的三角波，试对应ui画出uo的波形。

31．分析题31图所示电路的逻辑功能。要求：

（1）写出电路的驱动方程；

（2）写出电路的状态方程；

（3）列出电路的状态表，说明是几进制计数器。

四、设计画波形题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

32．由题32图所示四种基本组态放大电路框图中，选出两种组成两级放大电路，满足输入电阻低，输出电阻低，Au1Au2>1，要求：

（1）画出满足需求的连成两级放大电路的框图；

（2）说明两级放大电路框图设计的理由。

33．设计由两个集成运放组成的电路，实现u0=4ui1-2ui2的关系，要求最小输入电阻为25KΩ，其他各电路输入电阻尽量小，试：

（1）计算所需要的各电阻值；

（2）画出满足要求的电路图。

34．电路如题34（a）图所示，已知UR=4V，稳压管VZ的稳定电压UZ=6V，正向导通压降为0.7V，试：

（1）求门限电压UT；

（2）画出电压传输特性；

（3）已知ui的波形如题34（b）图所示，对应画出u0波形。

35．试用与非门设计一个三变量判奇电路（三个变量中有奇数个变量为1时，其输出为1，否则输出为0），输入端允许有反变量输入。要求列出真值表，写出逻辑式，画出逻辑电路图。

36．触发器以及CP、A、B的波形如题36（a）(b)图所示，

（1）写出Qn+1的逻辑表达式；

（2）画出Q端波形，设初态为“0”。

37．试用集成四位二进制加法计数器74LS161构成一个九进制计数器，要求采用反馈复零法实现，74LS161功能表如下表。

| 清零 | 控制信号 | 预置端 | 置数输入端 | 时钟 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | EP ET | PE | P0P1P2P3 | CP | Q0Q1Q2Q3 |
| 0 1 1 1 1 | × × × × 0 × × 0 1 1 | × 0 1 1 1 | ×××× P0 P1 P2 P3 ×××× ×××× ×××× | × ↑ × × ↑ | 0 0 0 0 P0 P1 P2 P3 保持 保持 计数 |