全国2007年7月高等教育自学考试

电子技术基础（一）试题

课程代码：02234

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.PN结加正偏，其耗尽层的厚度将（      ）

A.变宽	B.变窄

C.不变	D.不能确定

2.理想二极管构成的电路如题2图，则有（      ）

A.V1导通V2截止U0=0

B.V1导通V2截止U0=6V

C.V1截止V2导通U0=8V

D.V1截止V2导通U0=2V

3.某电路中的三极管符号如题3图所示，测得其管脚电位标在图上，则该管是（      ）

A.放大状态

B.截止状态

C.饱和状态

D.状态不能确定

4.FET的转移特性如题4图所示，则该管为（      ）

A.N沟道耗尽型

B.N沟道增强型

C.P沟道耗尽型

D.P沟道增强型

5.在带有射极公共电阻RE的双端输入单端输出的差动放大电路中，抑制零点漂移主要靠

（      ）

A.电路的对称性	B.双电源供电

C.双端输入信号	D.RE

6．若要求放大电路输入电阻低，且稳定输出电压，放大电路中应引入的负反馈类型为

（      ）

A.电流串联	B.电流并联

C.电压串联	D.电压并联

7.要把输入的矩形波电压，转换成同频率的三角波输出电压，应选（      ）

A.同相比例电路	B.积分电路

C.微分电路	D.有源滤波电路

8.制做频率非常稳定的测试用信号源应选用（      ）

A.电感三点式正弦波振荡器	B.电容三点式正弦波振荡器

C.RC桥式正弦波振荡器	D.石英晶体正弦波振荡器

9.桥式整流电容滤波电路如题9图所示。已知变压器次级电压有效值为U2=10V，则输出直流电压U0为（      ）

A.+12V

B.-12V

C.+14.1V

D.-14.1V

10.二进制数（1101101.001）2所对应的十六进制数为（      ）

A.（6E.1）16	B.（6E.2）16

C.（6D.1）16	D.（6D.2）16

11.逻辑函数F（A，B，C，D）=ABCD+BCD+AD的最小项表达式为（      ）

A.F=Σ(1，3，5，7，9)	B.F=Σ(1，3，6，7，9，15)

C.F=Σ(1，3，5，7，15)	D.F=Σ(1，3，5，7，9，15)

12.已知逻辑函数F（A，B，C，D）=AB+AC+BC+CD，其最简与或式为（      ）

A.F=D+CD+ABCD	B.F＝C＋CD＋ABCD

C.F=C+D+AB	D.F=C＋D＋AB

13.TTL门电路如题13图所示，其输出函数F为（      ）

A.F=AB

B.F=AB {C

C.F=AB

D.F=ABC

14.维持一阻塞D触发器的触发时刻为（      ）

A.CP=0期间	B.CP=1期间

C.CP上升沿	D.CP下降沿

15.用三个触发器构成一个五进制计数器，无效状态的个数为（      ）

A.2个	B.3个

C.4个	D.5个

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．NPN型晶体三极管，发射结正偏时，应是发射极电位比基极电位________。

17．稳压二极管的动态电阻越________其稳压性能越好。

18．开启电压UGS（th）<0的是________场效应管。

19．理想运放工作在线性区，流进集成运放的信号电流为零，称此为________。

20．乙类互补对称功率放大电路，理想情况下的效率为________。

21．TTL或非门电路多余输入端应接________电平。

22．由TTL与非门构成的基本RS触发器，当RD=SD=0时，触发器为________状态。

23．D触发器的特性方程为________。

24．TTL与非门空载时，输出低电平UOL的典型值约为________V。

25．单相桥式整流电路输出平均电压为36V，负载RL=36Ω，则流过整流二极管的平均电流为________A。

三、分析计算题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26．指出题26图两个电路能否实现正常电压放大作用？并说明理由。

27．放大电路如题27图所示，已知UCC=15V，RB=300kΩ,RC=4kΩ，RL=12kΩ,RE=1kΩ,

β=50，UBEQ=0.7V，rbe=0.95kΩ

（1）计算IBQ、UCEQ；

（2）画出微变等效电路；

（3）计算电压放大倍数Au和输入电阻ri。

28．功放电路如题28图所示，已知UCC=12V，RL=4Ω，V3，V4的饱和压降UCES=2V，

（1）求最大输出功率POM；

（2）求电路的效率；

（3）若要得到最大输出功率为16W，则UCC应选多大？

（4）指出题28图中V1，V2的作用。

29．理想运放组成的电路如题29图。

（1）指出A1、A2分别组成的电路名称；

（2）写出u0与ui1和ui2的关系式；

（3）若R1=30kΩ，R2=90kΩ，ui1=1V，ui2=2V，求u0=；

（4）指出A2的u-=?

30．由555定时器构成的施密特触发器电路如题30（a）图所示。

（1）计算上限触发电压uT+和下限触发电压uT-；

（2）若输入信号ui为题30（b）图所示的三角波，试对应ui画出u0波形。

31．试分析题31图所示电路的逻辑功能。要求：

（1）写出电路的驱动方程；

（2）写出电路的状态方程；

（3）列出电路的状态表，说明是几进制计数器。

四、设计画波形题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

32．由题32图所示四种基本组态的放大电路框图中，选出两种组成两级放大电路，满足输入电阻高，|Au1⋅Au2|>1,u0与u1为同相关系，要求：

（1）画出满足要求的连接成两级放大电路的框图；

（2）说明两级放大电路框图设计的理由。

33．设计由一个集成运放组成的电路，实现u0=-10∫uidt，已知Cf=2μF，

（1）计算所需要的各电阻值；

（2）画出满足要求的电路图。

34．电路如题34（a）图所示，已知UR=6V，稳压管Vz的稳定电压Uz=4V，正向导通压降为0.7V，

（1）求门限电压UT；

（2）画出电压传输特性；

（3）已知ui波形如题34（b）图所示，对应ui画出u0波形。

35．试用与非门设计一个三变量的非一致电路（当变量全部相同时输出为0，否则输出为1），输入端允许有反变量输入。

36．触发器电路以及CP、A的波形分别如题36（a）、（b）图所示。试对应画出Q1、Q2的波形。设触发器的初态均为“0”。

题36图

37．试用集成四位二进制加法计数器74LS161构成一个十二进制计数器，要求采用反馈置数法实现。74LS161功能表如下表：

| 清零 | 控制信号 | 预置端 | 置数输入端 | 时钟 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Ep ET | PE | P0 P1 P2 P3 | CP | Q0 Q1 Q2 Q3 |
| 0 1 1 1 1 | × × × × 0 × × 0 1 1 | X 0 1 1 1 | × × × × P0 P1 P2 P3 × × × × × × × × × × × × | × ↑ × × ↑ | 0 0 0 0 P0 P1 P2 P3 保持 保持 计数 |