全国2010年7月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码：02234

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.N型杂质半导体中，少数载流子是（      ）

A.自由电子	B.空穴

C.正离子	D.负离子

2.理想二极管构成的电路如题2图所示，则输出电压U0为（      ）

A.-l2V	B.-8V

C.+4V	D.+8V

3.测得电路中某锗三极管的管脚电位如题3图所示，则该管处在（      ）

A.放大状态	B.饱和状态

C.截止状态	D.状态不能确定

4.由NPN型晶体管组成的基本共射放大电路，当输入信号ui为正弦波时，输出u0波形为          ，，则可判定u0波形为（      ）

A.截止失真	B.饱和失真

C.交越失真	D.不能确定

5.下列放大电路比较，输入电阻高，输出电阻低的是（      ）

A.共射极放大电路	B.共基极放大电路

C.共集电极放大电路	D.共源极放大电路

6.要求放大电路取用信号源的电流小，而且输出电流稳定，在放大电路中应引入（      ）

A.并联电流负反馈	B.并联电压负反馈

C.串联电压负反馈	D.串联电流负反馈

7.要求能放大1～500Hz的正弦输入信号，应选用（      ）

A.OTL电路	B.阻容耦合放大电路

C.变压器耦合放大电路	D.直接耦合放大电路

8.单相桥式整流电容滤波电路，接负载电阻RL=12Ω，知变压器二次侧电压有效值，U2=20V，通过每个整流二极管的平均电流为（      ）

A.0.5A	B.0.75A

C.1A	D.2A

9.双端输入的差动放大电路ui1=10mV，ui2=6mV，则共模输入信号uic为（      ）

A.2mV	B.4mV

C.8mV	D.16mV

10.能够把输入的正弦波信号转换成输出为矩形波信号的电路是（      ）

A.反相比例电路	B.积分电路

C.微分电路	D.电压比较器电路

11.n个变量的逻辑函数应有最小项数为（      ）

A.n2	B.2n

C.2n	D.2n-1

12.组合逻辑电路如题12图所示，其输出函数F与输入A、B的逻辑运算关系式为（      ）

A.F=A+B	B.F=AB+AB

C.F=AB+AB	D.F=AB

13.已知A、B为某门电路的输入，F为输出，则由题13图输入、输出波形可知，该门电路为（      ）

A.与非门	B.或非门

C.异或门	D.同或门

14.由主从JK触发器构成的电路如题14图所示，可知该电路实现的功能为（      ）

A.置l	B.置0

C.保持	D.计数

15.下列触发器中具有不定状态的为（      ）

A.同步RS触发器	B.主从JK触发器

C.D触发器	D.T触发器

二、填空题(本大题共9小题，每小题1分，共9分)

16.稳压二极管正常稳压工作时，是工作在其特性曲线的______区。

17.某放大状态的晶体管，知IE=2mA，β=49，则IB=______mA。

18.场效应管与晶体三极管比较，属于电压控制器件的是______管。

19.某负反馈放大电路，A=103，反馈系数F=0.099，由于外部因素的影响，dAA=10％，则dAfAf=______。

20.正弦波振荡电路，起振时的幅值平衡条件是______。

21.与二进制数(1101001)2对应的十进制数为(______)。

22.函数F=A B C+AB十B的最简与或表达式为F=______。

23.若要构成七进制计数器，最少需要______个触发器。

24.由555定时器构成的单稳态触发器，若已知电阻R=200kΩ，电容C=10μF，则该单稳态触发器的输出脉冲宽度tw≈______s。

三、分析计算题(本大题共5小题，每小题8分，共40分)

25.放大电路如题25图所示，已知UCC=15V，RB1=120kΩ，RB2=30kΩ，RE=2kΩ，

RC=RL=4kΩ，UBEQ=0.6V，β=60，rbe=1.5kΩ

(1)计算静态量ICQ、UCEQ；

(2)计算电压放大倍数Au=UoUi；

(3)计算输入电阻ri，输出电阻r0。

26.功放电路如题26图所示知V1和V2管的饱和电压UCES均为3V。

(1)指出电路中R、VD1、VD2的作用；

(2)计算最大输出功率POM；

(3)计算效率η；

(4)说明V1和V2管是工作在甲类、乙类还是甲乙类状态。

27.电路如题27图所示

(1)指出题27图为何种基本运算电路；

(2)写出u0与ui的关系式；

(3)计算平衡电阻R2；

(4)指出电路中存在的负反馈组态。

28.整流滤波电路如题28图所示，知变压器二次侧电压有效值U2=20V.

(1)S1打开S2闭合计算输出电压平均值U0；

(2)S1闭合S2打开计算输出电压平均值U0；

(3)S1和S2都闭合计算输出电压平均值U0及输出电流平均值IL。

29.时序逻辑电路如题29图所示，要求：

(1)写出各触发器的驱动方程；

(2)填写电路状态表，题29表(设电路初态Q2Q1=00)

(3)说明电路的进制数N值。

题29表

| 计数脉冲数 | Q2 Q1 |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 0 0 |

四、设计题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

30.用一个集成运放设计一个电路，满足u0=-3ui1-6ui2的关系，要求最小输入电阻为30kΩ。

(1)画出设计的电路图；

(2)计算输入电阻R1，输入电阻R2，反馈电阻RF及平衡电阻R。

31.试用与非门设计一个判定电路，当A、B、C三个输入变量取值一致时输出F=1，否则F=0，输入变量允许有反变量。要求：

(1)列出真值表；

(2)写出F的逻辑函数式；

(3)化为与非一与非式；

(4)画出仅用与非门实现的逻辑电路图。

32.用集成四位二迸制(十六进制)加法计数器74LS161(T214)设计组成一个六进制计数器。要求：

(1)用反馈置数法(LD端)设计组成电路，从0开始计数。

(2)确定反馈状态；

(3)画出计数环节的循环状态图；74LS161(T214)逻辑符号及功能表如题32图及题32表所示。