全国2001年10月高等教育自学考试

数控技术及应用试题

课程代码：02195

第一部分  选择题  (共40分)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.数控机床的组成部分包括(    )

A.输入装置、光电阅读机、PLC装置、伺服系统、多级齿轮变速系统、刀库

B.输入装置、CNC装置、伺服系统、位置反馈系统、机械部件

C.输入装置、PLC装置、伺服系统、开环控制系统、机械部件

D.输入装置、CNC装置、多级齿轮变速系统、位置反馈系统、刀库

2.计算机数控系统的优点不包括(    )

A.利用软件灵活改变数控系统功能，柔性高

B.充分利用计算机技术及其外围设备增强数控系统功能

C.数控系统功能靠硬件实现，可靠性高

D.系统性能价格比高，经济性好

3.准备功能G代码中，能使机床作某种运动的一组代码是(    )

A.G00、G01、G02、G03、G40、G41、G42

B.G00、G01、G02、G03、G90、G91、G92

C.G00、G04、G18、G19、G40、G41、G42

D.G01、G02、G03、G17、G40、G41、G42

4.数控系统常用的两种插补功能是(    )

A.直线插补和螺旋线插补            B.螺旋线插补和抛物线插补

C.直线插补和圆弧插补              D.圆弧插补和螺旋线插补

5.通常CNC系统通过输入装置输入的零件加工程序存放在(    )

A.EPROM中         B.RAM中          C.ROM中          D.EEPROM中

6.现代中高档CNC系统中的计算机硬件结构多采用(    )

A.单CPU、模块化结构                B.单CPU、大板结构

C.多CPU、大板结构                  D.多CPU、模块化结构

7.数控机床进给系统中采用齿轮传动副时，如果不采用消隙措施，将会(    )

A.增大驱动功率                     B.降低传动效率

C.增大摩擦力                       D.造成反向失动量

8.滚珠导轨承受的载荷一定，结构尺寸允许的情况下，为提高刚度并降低成本，应采用的最为有利的方案是(    )

A.增大滚珠直径，适当增加滚珠数目   B.增大滚珠直径，适当减少滚珠数目

C.减小滚珠直径，适当增加滚珠数目   D.减小滚珠直径，适当减少滚珠数目

9.由单个码盘组成的绝对脉冲发生器所测的角位移范围为(    )

A.0～90°         B. 0～180°      C.0～270°       D.0～360°

10.直线感应同步器定尺上是(    )

A.正弦绕组        B.余弦绕组       C.连续绕组       D.分段绕组

11.用光栅位置传感器测量机床位移，若光栅栅距为0.01mm，莫尔条纹移动数为1000个，若不采用细分技术则机床位移量为(    )

A.0.1mm          B.1mm            C.10mm           D.100mm

12.用直线感应同步器和数字显示系统测量位移，要求最大测量速度Vmax=9m/min，脉冲当量q=0.01mm，顾磁频率f(    )

A.≥15Hz          B.≥90Hz         C.≥900Hz        D.≥15KHz

13.可用于开环伺服控制的电动机是(    )

A.交流主轴电动机                   B.永磁宽调速直流电动机

C.无刷直流电动机                   D.功率步进电动机

14.下列伺服电动机中，带有换向器的电动机是(    )

A.永磁宽调速直流电动机             B.永磁同步电动机

C.反应式步进电动机                 D.混合式步进电动机

15.在下列进给伺服系统的四个环节中，可等效为惯性环节的是(    )

A.位置控制器      B.调速单元       C.位置检测单元   D.D/A转换器

16.一台具有二对磁极，额定转速为1440r/min的交流主轴电动机，当电源频率50Hz时，其正常运行的转差率为(    )

A.0.04           B.0.042         C.0.52          D.1.08

17.数控机床移动部件某点的定位误差A的表示公式为(    )

A. A=x±σ         B.A=x±2σ       C.A=x±3σ        D.A=x±4σ

18.FANUC15系统中的AC伺服电动机带有高分辨率的回转编码器，其最小检测单位为(    )

A.10μm          B.1μm            C.0.1μm         D.0.01μm

19.数控机床轴线的重复定位误差为各测点重复定位误差中的(    )

A.平均值                           B.最大值

C.最大值与最小值之差               D.最大值与最小值之和

20.为了提高轮廓加工精度，在设计数控系统及加工中应(    )

A.增大系统增益，提高进给速度       B.减小系统增益，降低进给速度

C.增大系统增益，降低进给速度       D.减小系统增益，提高进给速度

第二部分  非选择题  (共60分)

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

不写解答过程，将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

21.能够自动改变机床切削用量，以便实时的适应机床加工状态的控制系统称为__________。

22.数控系统根据一定计算方法，将脉冲分配给各坐标轴，完成给定运动轨迹的过程称为__________。

23.CNC系统控制软件的典型结构有前后台型和__________。

24.第一象限的圆弧AB¦à的起点坐标为A(xa,ya)，终点坐标为B(xb,yb)，用逐点比较法插补完这段圆弧所需的插补循环数为__________。

25.计算机床的动刚度时，需考虑频率比(λ=ww0)对动刚度的影响，应绝对避免λ的值__________。

26.当直线感应同步器只有正弦绕阻励磁，在正弦绕组和定尺上的绕组位置重合时开始移动，滑尺移动2个节距时，感应电动势的值变为零有__________处。

27.考虑到电缆线的固定，为保证传感器的稳定工作，一般将直线光栅的__________安装在机床或设备的动板(工作台)上。

28.步进电动机的相数和齿数越多，在一定的脉冲频率下，转速__________。

29.FANUC15系统中，在交流主轴电动机上装有__________作为速度检测之用。

30.在闭环数控系统中，机床的定位精度主要取决于__________的精度。

三、分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.常用的光电耦合器有几种类型及特点如何?

光电耦合器在I/O接口中的主要作用是什么?

32.用逐点比较法插补图示的第四象限直线，直线终点坐标取绝对值，图中T(Xi，Yi)表示刀具位置，若刀具T位于直线上方或直线上时，偏差函数F≥0；

若刀具T位于直线下方时，偏差函数F<0。插补前，刀具位于直线的起点0，某时刻刀具原点到动点T(Xi,Yi)，其偏差函数为Fi=XaYi-YaXi，

试推导简化的偏差计算公式。

33.试述选用直流伺服电动机应遵循的原则。

34.试述数控机床的定位精度检测一般有哪些检测工具仪器?现有一台三坐标联动的高精度数控铣床，试问应选用哪种仪器测量其定位精度。

四、编程题(10分)

35.在图示零件上钻孔。请采用教材中给定的代码格式(JB3208—83)编制加工程序。

要求：

(1)在给定工件坐标系内用增量尺寸编程，图示钻尖位置为坐标原点；

(2)坐标原点为程序的起点和终点，钻孔顺序为Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ；

(3)进给速度50mm/min，主轴转速600r/min；

(4)钻通孔时，要求钻头钻出工件表面4mm。

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.已知某数控车床纵向进给系统平均负载Pm=2500N，丝杠转数n=50r/min，使用寿命T=15000h，运转状态为一般运转，运转系数fw可取为1.2，试求该滚珠丝杠所能承受的最大动负载为多少?

(提示：340 =3.42, 345=3.56, 350=3.68)

37.如图示，一台反应式步进电动机，通过一对减速齿轮，滚珠丝杠副带动工作台移动。步进电动机转子有48个齿，采用五相十拍通电方式；并设定步进电动机每走一步，工作台移动5μm。当丝杠导程L0=4mm，齿轮1的齿数选定为Z1=21时，试求齿轮2的齿数Z2。

全国2001年10月高等教育自学考试

数控技术及应用试题参考答案

课程代码：02195

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1.B            2.C          3.A        4.C          5.B

6.D            7.D          8.B        9.D         10.C

11.C           12.D         13.D       14.A         15.B

16.A           17.C         18.C       19.B         20.C

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.自适应控制系统               22.插补

23.中断驱动型(或中断型)          24.|Xb-Xa|+|Yb-Ya|

25.约等于1                     26.4

27.主光栅                       28.越低

29.脉冲编码器(或回转编码器)      30.检测装置

三、分析题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.(1)常用光电耦合器有4种类型：

普通型——应用广泛

高速型——采用光敏二极管和高速开关管复合结构，既有高响应速度，又保持较高的电流传输比。

达林顿输出型——电流传输比大，可直接驱动数十毫安的负载。

晶闸管输出型——输出部分为光控晶闸管，常用于交流大功率电路的隔离驱动场合。

(2)光电耦合器在I/O接口中的主要作用：

隔离光电耦合器输入输出两侧电路的电气联系；

方便地完成信号电平转换。

32.(1)若F≥0时，刀具沿X轴正方向走一步，

Xi+1=Xi+1

则Fi+1= Xa∣Yi+1∣ -∣Ya∣Xi+1

= Xa∣Yi∣- ∣Ya∣Xi-∣Ya∣

=Fi-∣Ya∣

（2）若F<0时，刀具沿Y轴负方向走一步，

Xi+1=Xi 即     Xi+1=Xi

则Fi+1= Xa∣Y i+1∣-∣Ya∣X i+1

= Xa(∣Y i∣+1)-∣Ya∣X i+1

= Xa∣Y i∣-∣Ya∣X i+Xa

=Fi+xa

故得出第四象限直线的逐点比较法插补偏差计算公式为：

F≥0时，进给：+X，Fi+1=Fi-∣Y a∣

F<0时， 进给:-Y，Fi+1=Fi-X a

33.选用直流伺服电动机应遵循以下原则：

(1)机床在无切削运行时，在整个速度范围内，电动机的负载转矩应小于其连续额定转矩；

(2)最大切削转矩的倍数设定，应在电动机载荷特性规定的范围内；

(3)加减速时应当工作在加减速区内。加减速时，总的转矩为负载转矩与惯性转矩之和，惯性转矩取决于加速度和负载惯量，而加速度取决于希望的加速时间。

(4)负载惯量对电动机灵敏度及快速移动时间有很大影响。一般情况下，负载惯量不应超过电动机转子惯量的三倍。

34.(1)数控机床的定位精度一般采用刻线基准尺和读数显微镜、激光干涉仪、光栅、感应同步器等测量工具进行测量。

(2)高精度的数控铣床应选用双频激光干涉仪测量其定位精度。

四、编程题(10分)

35.

| N | G | X | Y | Z | F | S | M | EOB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N010 | G91 G00 | X50 | Y90 |  |  |  |  | LF |
| N020 |  |  |  | Z-11 |  | S600 | M03 M08 | LF |
| N030 | G01 |  |  | Z-28 | F50 |  |  | LF |
| N040 | G00 |  |  | Z28 |  |  |  | LF |
| N050 |  | X60 |  |  |  |  |  | LF |
| N060 | G01 |  |  | Z-28 |  |  |  | LF |
| N070 | G00 |  |  | Z28 |  |  |  | LF |
| N080 |  | X-30 | Y-50 |  |  |  |  | LF |
| N090 | G01 |  |  | Z-19 |  |  |  | LF |
| N100 | G00 |  |  | Z30 |  |  | M05 M09 | LF |
| N110 |  | X-80 | Y-40 |  |  |  | M02 | LF |

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.解：（1）L=60´n´T106=60´50´15000106=45

（2）C=3Lfw·Pm=345×1.2×2500=10680(N)

37．依步进电动机的步距角公式

θs =360°mZrC

依脉冲当量定义

δ=L0360°·θs·Z1Z2

Z2=L0360°·θs·Z1·1d

=L0360°·=360°m⋅Zr⋅C⋅Z11d

=4´215´48´2´0.005

=35