浙江省2006年10月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码：00170

一、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.非定额时间即损失时间，包括多余或偶然的工作时间、______和______的损失时间。

2.时间定额与产量定额互为______关系。

3.建筑安装工程的直接工程费由______、______和______组成。

4.设计概算分为三级：单位工程概算、______、______。

5.“两算”对比中的两算是指______、______。

二、单项选择题(本大题共16小题，每小题1.5分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．已知挖1m3三类土的时间定额为0.17工日，那么每工的产量定额为______m3。(     )

A．0.17	B．5.88

C．7.7	D．1.0

2．施工过程可分解为一个或多个(     )

A．操作	B．动作

C．工序	D．分部

3．概算定额是在______的基础上以主要工序为准，综合相关工序的扩大定额。(     )

A．施工定额	B．劳动定额

C．预算定额	D．单位估价表

4．若建设一所学校，其中教学楼、图书馆属于(     )

A．单项工程	B．单位工程

C．建设项目	D．分部工程

5．施工图预算要计算至______为止。(     )

A．直接费	B．工程预算造价

C．直接工程费	D．间接费

6．据浙江省建筑工程预算定额，深层水泥搅拌桩工程量按______乘以桩径截面面积计算。

(     )

A．设计桩长	B．设计有效桩长

C．设计桩长+50cm	D．均不对

7．据浙江省建筑工程预算定额，扩大桩体积按单桩体积乘以复打次数计算，其复打部分工程乘系数(     )

A．0.75	B．0.70

C．0.97	D．0.85

8．若施工图未注明，钢筋的搭接长度除大口径钻孔灌注桩外，其余均按______计算。(     )

A．10d	B．25d

C．35d	D．50d

9．室内有楼梯时，室外楼梯______计算建筑面积。（依据浙江省预算定额）(     )

A．按投影面积	B．按投影面积的2倍

C．按投影面积的12	D．不

10．据浙江省建筑工程预算定额，基础与垫层的划分，图纸不明确时，砼厚度在______以上为基础。(     )

A．10cm	B．15cm

C．20cm	D．25cm

11．砌体加固钢筋的工程量计算，应据设计规定以______计算。(     )

A．长度	B．吨

C．延长米	D．上述均不对

12．砌筑附墙烟囱、通风道、垃圾道的工程量，按其外形体积计算，并入所依附的墙体工程量内，不扣除每个孔洞横截面在______以下的体积。(     )

A．0.3m2	B．0.2m2

C．0.1m2	D．0.4m2

13．下列各项中，______按单梁计算。(     )

A．十形梁	B．T形梁

C．L形梁	D．梯形梁

14．无梁板下的柱，柱高自柱基上表面算至(     )

A．柱帽下表面	B．楼板上表面

C．楼板下表面	D．柱帽上表面

15．楼地面整体面层工程量按______计算。(     )

A．实铺面积	B．投影面积

C．主墙间净空面积	D．建筑面积

16．依据浙江省建筑工程预算定额，楼地面工程的块料面层的零星项目是(     )

A．压顶	B．栏板、扶手

C．楼梯	D．栏杆

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．材料预算价格包括的费用项目有(       )

A．材料原价	B．运杂费

C．装卸费	D．劳动保护费

E．包装费

2．工业建筑工程类别的划分，按建筑物的______分类。(       )

A．跨度	B．沿高

C．容积	D．层高

E．技术复杂程度

3．供求因果增加费包括(       )

A．优良工程增加费	B．提前竣工增加费

C．远地工程增加费	D．技术措施费

E．行车干扰费

4．建筑面积包括(       )

A．使用面积	B．辅助面积

C．结构面积	D交通面积

E．净面积

5．按顶盖的水平投影面积的12计算建筑面积的是(       )

A．有柱车棚	B．独立柱货棚

C．无柱檐廊	D．独立柱雨蓬

E．有柱雨蓬

四、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

1．摊销量

2．价差预备费

3．实物法

五、简答题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

1．按定额的编制程序和用途将工程建设定额可分为哪几类？

2．简述预算定额的作用。

3．列出索赔费用的组成。

六、计算题(本大题共2小题，共28分)

1．某单层高低跨工业厂房，设计室外地坪-0.60，高跨层高16.8米，建筑面积2000平方米，天棚面积1820m2;低跨层高12米，建筑面积1500平方米，天棚面积1350m2，求脚手架费用。（相关定额见附表2）（16分）

附表2

综合脚手架表2：                          100m2

| 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-13 | 12-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋高13米以内 |  | 房屋高20米以内 |  | 满堂脚手架 |  |
| 层高6米 | 每增加1米 | 层高6米 | 每增加1米 | 基本层3.6米 | 每增加1.2米 |
| 875 | 88 | 1124 | 112 | 353 | 81 |

2．某工程基础如图示，采用C10砼垫层，C20钢筋砼带形基础、标准砖墙厚240mm，设计室外地坪-0.3m，土方为二类土,求垫层、带基工程量。（12分）