浙江省2007年10月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码：00170

一、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑工程定额具有科学性、权威性、__________和__________等特点。

2.预算定额中人工工日消耗量包括基本用工、__________和__________。

3.材料总耗用量由两部分组成，即材料__________和材料__________。

4.机械台班折旧费是指按规定的__________逐渐收回其__________的费用。

5.设计概算分为三级：__________、______和建设项目总概算。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.______是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业生产定额的性质。(      )

A.预算定额	B.概算定额

C.施工定额	D.概算指标

2.当产品的截面大小基本固定，则用______为计量单位。(      )

A.吨	B.立方米

C.延长米	D.平方米

3.概算定额是在______阶段，作为编制建筑工程设计概算的依据。(      )

A.可行性研究	B.扩大初步设计

C.技术设计	D.施工图设计

4.采用FOB交货时，买卖双方风险责任的划分以______为界。(      )

A.装运港码头	B.目的港码头

C.装运港船边	D.目的港船边

5.建筑安装企业缴纳的城乡维护建设税的计税基础为(      )

A.直接费+间接费	B.直接费

C.营业税	D.总造价

6.______属于生产工人的工资性补贴。(      )

A.流动施工津贴	B.职工福利费

C.婚、丧假期工资	D.保健津贴

7.某周转性材料一次使用量为60，周转次数为60，损耗率为5%，其摊销量为(      )

A.1	B.1.05

C.1.10	D.1.20

8.土方工程量应按______为准计算。(      )

A.挖掘土的天然密实体积	B.松填体积

C.夯实体积	D.虚方体积

9.建设项目的竣工决算应包括______全过程的全部实际支出费用。(      )

A.从开工到竣工	B.从筹建到竣工投产

C.从开工到竣工验收	D.从筹建到竣工验收

10.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用______编制建筑工程设计概算。(      )

A.概算指标法	B.类似工程预算法

C.扩大单价法	D.预算单价法

11.基本预备费是指在______内难以预料的工程费用。(      )

A.技术设计及投资估算	B.施工图设计及预算

C.可行性研究及投资估算	D.初步设计及概算

12.下列费用中，属于生产准备费的是(      )

A.生产人员培训费	B.家具用具购置费

C.预防自然灾害措施费	D.技术资料费

13.对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于(      )

A.检验试验费	B.研究试验费

C.间接费	D.工具用具使用费

14.进口设备购置费计算中，关税=______×进口关税税率。(      )

A.FOB价	B.CIF价

C.抵岸价	D.货价

15.设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到______标准的设备、工具、器具费用。(      )

A.其他资产	B.国产设备

C.有形资产	D.固定资产

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.下列选项中，不属于计价定额的是(          )

A.预算定额	B.概算定额

C.概算指标	D.万元指标

E.施工定额

2.建筑安装工程造价由______组成。(          )

A.固定资产投资	B.流动资产投资

C.税金	D.间接费

E.利润

3.按编制单位和执行的范围及管理权限分类，工程建设定额分为(          )

A.全国统一定额	B.补充定额

C.企业定额	D.地区统一定额

E.施工定额

4.制定劳动定额的方法主要有(          )

A.计时观察法	B.理论计算法

C.统计分析法	D.比较类推法

E.经验估计法

5.室外地坪标高以下埋设物的体积是指______等体积。(          )

A.基础	B.基础垫层

C.基础梁	D.岩石

E.框架梁

四、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

1.单项工程

2.机械正常利用系数

3.建设项目总概算

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.写出施工定额的编制步骤。

2.写出施工预算和施工图预算的区别。

3.索赔程序通常分为哪几步骤？

六、计算题(本大题共2小题，共28分)

1.某两层建筑物，外墙为标准砖墙，尺寸为：纵墙轴线长为12m，横墙轴线长6m，墙厚240mm，其他不考虑，计算建筑面积及平整场地工程量。（8分）

2.某C30现浇钢筋混凝土梁如图2.2所示，计算其钢筋工程量，钢筋的损耗率按2%计算。（20分）