浙江省2009年10月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码：00170

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.编制设计文件，三阶段设计是指初步设计、________、________。

2.施工定额的计量单位一般按________来确定，预算定额的计量单位主要根据________的形体特征及其变化确定。

3.工程建设其他费用，按其内容大体分为________、________和与未来生产经营有关的其他费用等三类。

4.分部分项工程量清单，项目编码按计价规范规定，以________编码设置，用________阿拉伯数字表示。

5.定额除注明高度以外，均按建筑物檐高________内编制，檐高在此之上的工程，其降效应增加人工、机械及有关费用应按建筑物________定额执行。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.________是编制项目建议书，进行可行性研究阶段编制的工程造价。(      )

A.投资估算	B.设计概算

C.修正概算	D.施工图预算

2.塔式起重机安装某混凝士构件，由10个工人组成的小组共同完成。已知机械台班产量定额为50根，吊装每一根构件的机械时间定额为________工日／根。(      )

A.0.2	B.0.02

C.5	D.2

3.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括(      )

A.分部分项工程量清单	B.措施项目清单

C.其他项目清单	D.直接工程费用清单

4.建筑安装工程税金中，对于施工企业来讲，城乡维护建设税纳税人所在地为市区的，按营业税的________确定。(      )

A.1％	B.3％

C.5％	D.7％

5.浙江省建筑工程预算定额，定额日工资单价分为三类，________按I类日工资单价24元计算。(      )

A.楼地面工程	B.门窗工程

C.土石方工程	D.天棚工程

6.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按________计算。(      )

A.顶盖水平投影面积	B.结构外围水平面积的1／2

C.结构外围水平面积	D.顶盖水平投影面积的1／2

7.依据浙江省建筑工程预算定额，人工土方定额分为综合定额与单项定额，无论综合和单项，定额考虑挖房屋基础土方最大深度为(      )

A.2.2m	B.3.6m

C.4.5m	D.5.2m

8.依据浙江省建筑工程预算定额，送钢筋混凝土方桩工程量，送桩长度为(      )

A.设计桩顶标高至自然地坪	B.设计桩顶标高至设计室外地坪

C.桩尖至自然地坪	D.桩尖至设计室外地坪

9.依据浙江省建筑工程预算定额，某地下室工程采用地下连续墙做基坑挡土及地下室外墙，设计墙身长度纵轴线80m两道，横轴线60m两道围成封闭形，墙底标高-12m，墙顶标高-3.6m，自然地坪标高-0.6m，墙厚1000mm，C35混凝土浇筑。计算地下连续墙混凝土浇筑的工程量为(      )

A.2352	B.3192

C.3332	D.3360

10.依据浙江省建筑工程预算定额，柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且(      )

A.扣除柱帽、柱墩面积	B.扣除柱帽、不扣除柱墩面积

C.扣除柱墩、不扣除柱帽	D.柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内

11.依据浙江省建筑工程预算定额，围墙脚手架适用于围墙高度在2m以上者，套用________定额子目。(      )

A.内墙脚手架	B.外墙脚手架

C.满堂脚手架	D.围墙脚手架

12.依据浙江省建筑工程预算定额，幕墙的面层按设计图示尺寸以外围面积计算，基层按________计算。(      )

A.水平投影面积	B.外围面积

C.体积	D.重量

13.依据浙江省建筑工程预算定额，下列说法错误的是(      )

A.整体面层楼地面项目不包括找平层	B.水泥砂浆楼梯面层不包括踢脚线

C.现浇水磨石楼梯面层包括踢脚线	D.块料面层楼地面项目不包括踢脚线

14.依据清单计价规范，管沟土方工程量按设计图示以________计算。(      )

A.体积	B.管道中心线长度

C.管道中心线长度乘深度	D.沟底面积乘深度

15.依据清单计价规范，实心砖墙(      )

A.应扣除梁头所占体积	B.凸出墙面的腰线应合并计算

C.外墙墙高平屋面算至屋面板顶	D.凸出墙面的腰线、挑檐的体积不增加

16.依据清单计价规范，现浇混凝土基础错误的是(      )

A.工程量按设计图示尺寸以体积计算	B.不扣除构件内钢筋预埋铁件所占体积

C.扣除伸入承台基础的桩头所占体积	D.满堂基础项目适用于箱形基础等

17.依据浙江省建筑工程预算定额，建筑物超高施工降效的计算基数范围包括的内容指建筑物(      )

A.首层室内地坪以上的工程项目	B.垂直运输项目

C.各项脚手架项目	D.预制混凝土构件制作项目

18.________是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目的明细清单。(      )

A.措施项目清单	B.分部分项工程量清单

C.其他项目清单	D.零星工作项目清单

19.依据浙江省建筑工程预算定额，聚酯清漆定额按________考虑。(      )

A.两遍	B.三遍

C.五遍	D.一遍

20.依据浙江省建筑工程预算定额，成品木门按________计算工程量。(      )

A.扇	B.扇外围面积

C.设计洞口面积	D.框外围面积

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.定额计价法即工料单价法，我国现行有________等计价方法。(          )

A.单价法	B.实物金额法

C.实物法	D.综合单价法

E.全费用单价法

2.定额时间中，________属于休息时间。(          )

A.施工过程中短暂休息	B.午休时间

C.施工过程中上厕所	D.停工时间

E.工作地点的转移时间

3.建筑安装工程费用中，________属于规费。(          )

A.工程排污费	B.养老保险费

C.劳动保险费	D.缩短工期增加费

E.工程定额测定费

4.其他项目清单中，第一部分为招标人部分，包括(          )

A.零星工作费	B.预留金

C.材料购置费	D.总承包服务费

E.其他项目费

5.依据浙江省建筑工程预算定额，平基土方适用于(          )

A.单项土方沟槽底宽小于3m

B.单项土方沟槽底宽大于3m

C.地坑底面积大于20m2

D.地坑底面积小于20m2

E.平整场地挖土厚度大于30cm挖土工程

四、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1.预算定额人工工日单价的构成。

2.写出具体分部分项工程量清单综合单价的计算公式。

3.建设工程措施费包括哪些项目?

五、计算题(本大题共2小题，共25分)

1.依据浙江省建筑工程预算定额，某工程如下图1.1、1.2、1.3所示，240mm厚标准砖墙，屋面板厚100mm，门窗洞口上方过梁为：断面240mm×240mm，长度为洞口长再加480mm.圈梁断面240mm×300mm，台阶内围尺寸1500×1000mm，M-1为1000×2000mm，计算其砖墙工程量，台阶工程量，内墙抹灰工程量。(17分)

2.依据清单计价规范，某工程如上图1.1、1.2、1.3所示，240mm厚标准砖墙，M-1为1000×2000mm，地面用水泥砂浆贴花岗岩板，室内贴150高花岗岩踢脚板，计算地面以及踢脚板工程量。(8分)