全国2005年7月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

第一部分  选择题  (共40分)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.题1图的戴维南等效电路为【      】

2.正弦交流电流的频率为50Hz，有效值是1A，初相角90°，其时间表示为【      】

A.i(t)=sin(314t+90°)A					B.i(t)=2sin(314t+90°)A

C.i(t)=cos(314t+90°)A					D.i(t)=2cos(314t+90°)A

3.题3图中，U和I的关系是【      】

A.U=(R+jωL)I						B.U=-(R+jωL)I

C.I=(R+jωL)U						D.I=-(R+jωL)U

4.题4图中电流I为【      】

A.1A

B.2A

C.-1A

D.-2A

5.题5图ab的等效阻抗是【      】

A.0Ω								B.1Ω

C.(1+j)Ω								D.2Ω

6.题6图中，已知电压源的P=2W，则Z1的P1是【      】

A.0.25W					B.0.5W

C.1W					D.2W

7.元件接在交流电源两端，已知该元件吸收P=1W，Q=-1var，则该元件可能是【      】

A.电阻元件

B.电阻电感串联元件

C.电阻电容串联元件

D.电阻电容并联元件

8.电感接在有效值为2V的交流电压源两端，已知吸收Q=1var，则该电感的阻抗是【      】

A.jΩ								B.j2Ω

C.j3Ω								D.j4Ω

9.磁动势的单位是【      】

A.Wb								B.A/m

C.A									D.A·m

10.B与H的关系是【      】

A.H=μB								B.H=μ0B

C.B=μH								D.B=μ0H

11.自耦变压器的变比为K，其原、副边电压和电流之比为【      】

A.K、K								B.1/K、1/K

C.1/K、K							D.K、1/K

12.变压器的电压调整率定义为【      】

A.U20-U2U20×100%					B.U20-U2U2×100%

C.U2-U20U2×100%					D.U2-U20U20×100%

13.电流互感器副绕组的额定电流都规定为【      】

A.1A或3A							B.1A或5A

C.3A或5A							D.5A或10A

14.三相异步电动机在施加相同的电源线电压时，采用星形起动和三角形起动，其起动电流之比为【      】

A.Ist(Y)=13Ist(△)						B.Ist(△)=13Ist(Y)

C.Ist(Y)=13Ist(△)							D.Ist(△)=13Ist(Y)

15.用于短路保护的电器是【      】

A.中间继电器							B.热继电器

C.熔断器								D.组合开关

16.下列4个控制电路中，正确的是【      】

17.题17图中实现的逻辑关系式是【      】

A.F=AB

B.F=A+B

C.F=AB

D.F=A+B

18.基本RS触发器，SD=RD=0时，输出Q为【      】

A.0									B.1

C.不变								D.不定

19.为使D触发器的输出随时钟脉冲而变化的条件【      】

A.RD=0、SD=0						B.RD=1、SD=0

C.RD=1、SD=1						D.RD=0、SD=1

20.单相半波整流电路中，负载为500Ω电阻，变压器的副边电压为12V，则负载上电压平均值和二极管所承受的最高反向电压为【      】

A.5.4V、12V							B.5.4V、17V

C.9V、12V							D.9V、17V

第二部分  非选择题  (共60分)

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.连接导线起____________的作用。

22.正弦量的三要素是最大值或有效值、频率和____________。

23.对称三相电源是指三个幅值相同、频率相同和____________电动势的电源。

24.磁滞性是指____________。

25.对于连续运转的电动机，其额定功率应____________生产机械的功率。

26.热继电器的整定电流倍数为6，其动作时间应____________。

27.所谓电器的保护接地是指____________。

28.稳压二极管一般要串____________进行工作的。

29.如果放大电路的静态基极电流太大，会产生____________失真。

30.射极输出器中，输入电压和输出电压的相位是____________。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31.计算题31图中的电流I和电压源的功率。

32.三相对称交流电路，电源为顺相序，已知uA（t）=380sin(314t)V，负载为星形联接，每相负载Z=(3+j4)Ω，求负载的线电流的有效值相量。

33.变压器的原边800匝，原边电压200V，副边接一电阻，其副边电压为40V，电流8A，求原边电流及副边匝数。

34.在题34图所示电路中，已知三极管的β=40，电容C1和C2足够大，求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

35.求题35图中的输入——输出关系。

36.逻辑门电路输入信号波形如图，画出G、H、F的波形。

四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37.用戴维南定理求题37图中的电压U。

38.在题38图电路中，已知R=2Ω，L=1H，i(t)=14.14sin(2t)A，求u(t)、iL(t)电路的有功功率和无功功率及功率因数。