全国2007年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．一电路有4个节点和6条支路，用支路电流法求解各支路电流时，应列出独立的KCL方程和KVL方程的数目分别为    (    )

A．2个和3个    B．2个和4个

C．3个和3个    D.4个和6个

2. 直流电路如图所示，电流I应等于（　　　）

A.7A

B.4A

C.3A

D.1A

3. 电路如图所示，开关S从断开状态合上以后，电路中物理量的变化情况是（　　　）

A.I增加

B.U下降

C.I1减少

D.I不变

4. 直流电路如图所示，Uab=(     )

A.-1V

B.0V

C.1V

D.2V

5. 在正弦交流电路计算中，正确的基尔霍夫电流定律相量表达式是（　　　）

A. Σi=0	B. ΣI=0

C. ΣIm=0	D. ΣI=0

6. 若三相四线制供电系统的相电压为220V，则线电压为（　　　）

A.220V	B.2202V

C.2203V	D.3802V

7. 已知正弦电压u的波形如图所示，则其正确的瞬时值表达式是（　　　）

8. 设图示正弦交流电路中XL>XC，则下列表示此电路电流与各电压关系的相量图中，正确的是（　　　）

9. 有功功率P、无功功率Q与视在功率S之间，正确的关系式是（　　　）

A.S=P-Q	B.S=P2−Q2

C.S=P+Q	D.S=P2+Q2

10. 图示正弦交流电路中(XL≠XC)，电流i与电压u的相位关系是（　　　）

A.同相

B.相差90°

C.相差120°

D.反相

11. 中间继电器常闭触头的符号是（　　　）

12．三相异步电动机的能耗制动是采取（      ）

A．将定子绕组从三相电源断开,将其中两相接入直流电源

B.将定子绕组从三相电源断开，将其中两相接入电阻

C.将定子绕组从三相电源断开，将其中两相接入电感

D．改变电动机接入电源的相序

13. 三极管处于放大状态时（　　　）

A. 发射结反向偏置，集电结正向偏置

B. 发射结正向偏置，集电结反向偏置

C. 发射结与集电结均正向偏置

D. 发射结与集电结均反向偏置

14. 单相桥式整流电路输入的正弦电压有效值为U，其输出电压平均值为（　　　）

A.2U	B.0.9U

C.22U	D.0.45U

15. 集成运算放大器的参数“输入失调电压Ui0”是指（　　　）

A. 使输入电压为零时的输出电压

B. 使输出电压为零时，在输入端应加的补偿电压

C. 使输出电压出现失真时的输入电压

D. 使输出电压饱和时的临界输入电压

16. 图示三极管的微变等效电路是（　　　）

17. 图示逻辑电路中，F的逻辑表达式是（　　　）

18. 设触发器的初始状态为0，已知时钟脉冲CP波形如图所示，则Q端的波形为（　　　）

A.①

B.②

C.③

D.④

19. 图示逻辑状态表对应的逻辑表达式为（　　　）

20. 逻辑电路如图所示，已知F=I，则ABCD的值为（　　　）

A.0101

B.1010

C.1110

D.1101

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21. 通过理想电压源的电流的实际方向与其两端电压的实际方向一致时，该理想电压源___________电功率。

22.电路如图所示，已知U=-2.5V, R1=140Ω,

R2=110Ω,则电压Ua0=___________V.

23.图示正弦交流电路中，已知

R1=10Ω, R2=20Ω, R3=10Ω,则R2两端电压

U2=___________V.

24. 负载三角形连接的对称三相电路中，线电流I1是相电流Iph的         倍。

25. 日光灯镇流器的电路模型可等效为一个电阻元件和一个___________元件串联电路。

26. 一台4极三相异步电动机的额定转速为1440r／min，电源频率为50Hz，则此电动机的额定转差率SN为         .

27. 整流是利用二极管的        特性。

28. 图示运算放大电路的输出电压

u0=        V.

29. 基本R—S触发器的两个输入端都接高电平时,

触发器的状态为             。

30. 三极管非门电路如图所示，

图中二极管V的作用是            。

三、简析题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．将图示电路等效变换为一个电流源电路(要求画出等效电路并给出参数)。

32．图示电路中R=3Ω，L=12．74mH，电源电压u=2202sin 314t V，试求：

（1）电流I；

（2）电阻及电感的端电压UR、UL.

33. 一台三相异步电动机的额定数据如下：

| 功 率 | 转 速 | 电 压 | 频 率 | 效 率 | 功率因数 | Ist／IN | Tst／TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22kW | 1470r／min | 380V | 50Hz | 91.5％ | 0.86 | 7.0 | 2.0 |

求：(1)额定电流IN；

(2)额定转矩TN；

(3)起动电流Ist；

(4)起动转矩Tst.

34. 图示放大电路中三极管的UBE=0.7V，UCC=12V，RC=2kΩ，RB=280kΩ，RL=6kΩ，C1、C2足够大，输入电压有效值Ui=0．1V，输出电压有效值U0=8V.

求：三极管的电流放大系数β.

35. 图示为两级运算放大电路，试求uo与uil、ui2的关系式。

36．图(a)门电路输入端A、B的波形如图(b)所示，试画出C、D、E端波形。

四、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共10分）

37．求图示电路中开关S打开及合上两种情况下的A点电位和电流I。

38．某供电线路及负载的等效电路如图示。已知负载等效电阻RZ=10Ω、等效感抗XZ=l0.2Ω，线路的电阻RL=0.5Ω、感抗XL=1Ω，求：

（1） 保证电压UZ=220V时的电源电压U

和线路压降UL；

（2）负载有功功率PZ和线路的功率损耗PL；

（3）电路的总功率因数cosφ.